## Φύλλο Συμμόρφωσης

| Γενικοί όροι: | Υποχρεωτικός | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Οι υποψήφιοι προμηθευτές να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ / Γ.Π. οικ. 1348/07-01-2004 (ΦΕΚ 32 /Β΄/16-01-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρίες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Ναι |  |  |
| - Τα είδη 1, 2 και 4 θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αυτά υπάρχουν, και να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. | Ναι |  |  |
| - Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, να υποβάλουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της προσφοράς δείγματα για όλα τα είδη. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Οι προμηθευτές των ειδών 1 και 2, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα διαθέσουν στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α για χρήση με αυτά και τον αναγκαίο εξοπλισμό ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές. | Ναι |  |  |

| α/α | Προδιαγραφές συνοδού εξοπλισμού |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αυτόματου συστήματος μείωσης όγκου ομφαλοπλακουντιακού αίματος. | Υποχρεωτικές | Απάντηση | Παραπομπή |
| 1 | Πλήρως αυτοματοποιημένος και φορητός κυτταρικός διαχωριστής τελευταίας τεχνολογίας | Ναι |  |  |
| 2 | Να λειτουργεί με αποστειρωμένα αναλώσιμα κλειστά συστήματα ασκών με ενσωματωμένο κώδωνα για αποτελεσματική και σταθερά ποιοτική επεξεργασία μοσχευμάτων από ομφαλικό αίμα, μυελό των οστών και περιφερικό αίμα. | Ναι |  |  |
| 3 | Να πληροί και να καλύπτει τις ανάγκες κάθε σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας μοσχευμάτων παρέχοντας: - Σταθερές και υψηλές ανακτήσεις κυτταρικών πληθυσμών. - Εύκολη και ασφαλή επεξεργασία. - Πλήρη ιχνηλασιμότητα και συμμόρφωση με τις GMP απαιτήσεις. | Ναι |  |  |
| 4 | Να είναι φυγοκεντρικού τύπου, χωρίς περισταλτικές αντλίες και να επιτυγχάνει συμπύκνωση όγκου μοσχευμάτων ή πλύση στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Να διαθέτει πληθώρα πρωτοκόλλων επεξεργασίας όπως: - Πρωτόκολλο μείωσης όγκου και συμπύκνωσης των TNC κυττάρων με την χρήση του παράγοντα καθίζησης HES, σε μοσχεύματα από ομφαλικό αίμα. - Πρωτόκολλο αφαίρεσης του πλάσματος σε μοσχεύματα από ομφαλικό αίμα. - Πρωτόκολλο μείωσης όγκου και συμπύκνωσης των TNC κυττάρων από προϊόν αιμαφαίρεσης με την αφαίρεση του πλάσματος. - Πρωτόκολλο απομόνωσης εξαιρετικά καθαρών μονοπύρηνων κυττάρων (MNC) με απόλυτη απομάκρυνση ερυθρών και κοκκιοκυττάρων με την χρήση μέσου διαβάθμισης πυκνότητας (Ficoll) - Πρωτόκολλο μείωσης όγκου και συμπύκνωσης των TNC κυττάρων για μεγάλα μοσχεύματα μυελού. - Πρωτόκολλο μείωσης όγκου και συμπύκνωσης των TNC κυττάρων σε μικρό τελικό όγκο από 7-20ml. - Πρωτόκολλο πλύσης για την απομάκρυνση κυτταρικών υπολειμμάτων, κρυοπροστατευτικών διαλυμάτων και ελεύθερης αιμοσφαιρίνης από κατεψυγμένα μοσχεύματα ομφαλικού αίματος. - Πρωτόκολλο πλύσης για την απομάκρυνση κυτταρικών υπολειμμάτων, κρυοπροστατευτικών διαλυμάτων και ελεύθερης αιμοσφαιρίνης από κατεψυγμένα μοσχεύματα περιφερικού αίματος. | Ναι |  |  |
| 5 | Να λειτουργεί με υπολογιστή ώστε να εξαλείφονται τυχόν σφάλματα του χρήστη κατά την διαδικασία, εφόσον δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση από τον χειριστή κατά την διάρκεια της διαδικασίας του διαχωρισμού. | Ναι |  |  |
| 6 | Να διαθέτει τα παρακάτω ουσιώδη χαρακτηριστικά: - Οπτικό αισθητήρα εξελιγμένης τεχνολογίας. - Ακριβή παρακολούθηση των δεδομένων κάθε διαδικασίας. - Εύκολη διαχείριση & λειτουργία με οθόνη αφής. - Ενσωματωμένο οδηγό βοήθειας. - Ασφαλή, απομακρυσμένη πρόσβαση και επικοινωνία με USB & Ethernet. - Οπτικοακουστικά συστήματα συναγερμού. | Ναι |  |  |
| 7 | Να είναι επιτραπέζιου τύπου, ελαφρύ (περίπου 20kg), μικρών διαστάσεων ώστε να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα. | Ναι |  |  |
| 8 | Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας όπως CE, FDA, ISO 9001:2008 και ISO13485:2003. | Ναι |  |  |
| 9 | Ο προμηθευτής θα παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη - προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση για βλάβες από συνήθη χρήση - στην οποία θα περιλαμβάνονται εργασία και ανταλλακτικά. | Ναι |  |  |
| 10 | Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης προμηθειών. | Ναι |  |  |
| 11 | Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες. | ≤2 εργασίμων ημερών |  |  |
| 12 | Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος επιδιόρθωσης της βλάβης δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την διάγνωσή της. | ≤4 εργασίμων ημερών |  |  |
| 13 | Σε περίπτωση αδυναμίας επιδιόρθωσης θα αντικαθίσταται αμέσως με νέο εξοπλισμό. | Ναι |  |  |
| 14 | Ο προμηθευτής θα ενσωματώσει κάθε κόστος, που προκύπτει από την χρήση του εξοπλισμού, στην προσφορά του. | Ναι |  |  |
| 15 | Ο εξοπλισμός επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την λήξη της σύμβασης προμηθειών. | Ναι |  |  |

| α/α | Προδιαγραφές συνοδού εξοπλισμού |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ημιαυτόματου συστήματος μείωσης όγκου ομφαλοπλακουντιακού αίματος. | Υποχρεωτικές | Απάντηση | Παραπομπή |
| 1 | Επαναλήψιμη μείωση όγκου στα 20.0±0.5ml. | Ναι |  |  |
| 2 | Συνολικό χρόνο επεξεργασίας έως πενήντα 50 λεπτά | ≤50 min |  |  |
| 3 | Το ποσοστό ανάκτησης των Αιμοποιητικών Κυττάρων (CD34+) να είναι μεγαλύτερο του 95%. | >95% |  |  |
| 4 | Το ποσοστό ανάκτησης των Κλωνογονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων (CFU) να είναι μεγαλύτερο του 90%. | >90% |  |  |
| 5 | Το ποσοστό ανάκτησης των Μονοπύρηνων Κυττάρων (MNC) του Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος να είναι μεγαλύτερο του 95%. | >95% |  |  |
| 6 | Συνεργασία με ανεξάρτητη φυγόκεντρο. | Ναι |  |  |
| 7 | Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας δύο (2) τουλάχιστον μονάδων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. | Ναι |  |  |
| 8 | Η επεξεργασία να μην περιλαμβάνει περισσότερα από δύο στάδια. | Ναι |  |  |
| 9 | Η επεξεργασία να ελέγχεται ηλεκτρονικά. | Ναι |  |  |
| 10 | Να διαθέτει οπτικούς αισθητήρες ελέγχου ροής του Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος και των παραγώγων του. | Ναι |  |  |
| 11 | Συμβατό σετ ασκών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ποιότητας της απόδοσης του ημιαυτόματου συστήματος μείωσης όγκου ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Συγκεκριμένα: - Να χρησιμοποιούνται μετά από την εκτέλεση 25 δοκιμών από το σύστημα. - Ο χρήστης να μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή σύμφωνα με την Πρότυπη Διαδικασία Λειτουργίας (SOP) του εργαστηρίου. - Να διαθέτει F- fitting bard ώστε να συνδέεται με τον ασκό κρυοκατάψυξης - Να είναι πλήρως συμβατά με το ημιαυτόματο σύστημα μείωσης όγκου ομφαλοπλακουντιακού αίματος | Ναι |  |  |
| 12 | Να έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής των δεδομένων επεξεργασίας για κάθε μονάδα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος ξεχωριστά. | Ναι |  |  |
| 13 | Να διαθέτει λογισμικό καταχώρησης και αρχειοθέτησης των δεδομένων επεξεργασίας. | Ναι |  |  |
| 14 | Να έχει δυνατότητα ασύρματης ή ενσύρματης σύνδεσης με Barcode Scanner για την εισαγωγή του κωδικού της μονάδας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος και του κιτ επεξεργασίας | Ναι |  |  |
| 15 | Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών (reports) της διαδικασίας της επεξεργασίας. | Ναι |  |  |
| 16 | Να διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου για την ορθή λειτουργία της συσκευής και να έχει δυνατότητα εκτύπωσης αναφορών (reports) ποιοτικού ελέγχου. | Ναι |  |  |
| 17 | Ο προμηθευτής θα παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη - προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση για βλάβες από συνήθη χρήση - στην οποία θα περιλαμβάνονται εργασία και ανταλλακτικά. | Ναι |  |  |
| 18 | Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης προμηθειών. | Ναι |  |  |
| 19 | Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος απόκρισης δεν θα υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες. | ≤2 εργασίμων ημερών |  |  |
| 20 | Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος επιδιόρθωσης της βλάβης δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την διάγνωσή της. | ≤4 εργασίμων ημερών |  |  |
| 21 | Σε περίπτωση αδυναμίας επιδιόρθωσης θα αντικαθίσταται αμέσως με νέο εξοπλισμό. | Ναι |  |  |
| 22 | Ο προμηθευτής θα ενσωματώσει κάθε κόστος, που προκύπτει από την χρήση του εξοπλισμού, στην προσφορά του. | Ναι |  |  |
| 23 | Ο εξοπλισμός επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την λήξη της σύμβασης προμηθειών. | Ναι |  |  |

|  | Τεχνικές προδιαγραφές ειδών: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Είδη |  |  |  |
| 1 | Σετ ασκών μείωσης όγκου του ομφαλοπλακουντιακού αίματος για αυτόματο σύστημα (συνοδό εξοπλισμό) | Υποχρεωτικές | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Κλειστό σύστημα επεξεργασίας για μείωση όγκου ομφαλοπλακουντιακών μοσχευμάτων, αποστειρωμένο μίας χρήσης. Το οποίο διαθέτει: - Κώνο διάτρησης για σύνδεση με τον ασκό συλλογής. - Ρυθμιστή ροής. Κώδωνα φυγοκέντρησης για τον διαχωρισμό των κυττάρων. - Ασκό κρυοκατάψυξης από EVA χωρητικότητας έως 30ml με δύο χωρίσματα και διαστάσεων 80mm x65mm - Stop cocks για αυτοδύναμο διαχωρισμό. | Ναι |  |  |

| 2 | Σετ ασκών μείωσης όγκου του ομφαλοπλακουντιακού αίματος για ημιαυτόματο σύστημα (συνοδό εξοπλισμό) | Υποχρεωτικές | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κλειστό σύστημα αποστειρωμένο, ελεύθερο πυρετογόνων που διαθέτει: - Ασκός πλάσματος χωρητικότητας 200ml με φίλτρο και μαξιλαράκι δειγματοληψίας. - Ασκός ερυθρών αιμοσφαιρίων χωρητικότητας 200ml με θυρίδα δειγματοληψίας - Ασκός κρυοκατάψυξης του buffy coat χωρητικότητας τουλάχιστον 25ml με φίλτρο και μαξιλαράκι δειγματοληψίας. - Ο ασκός κρυοκατάψυξης του buffy coat να έχει θυρίδα σύνδεσης σύριγγας για την έγχυση του DMSO - Να παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητης επεξεργασίας σε περίπτωση βλάβης του συστήματος | Ναι |  |  |

| 3 | Σακουλάκια καραντίνας ασκών κρυοκατάψυξης ομφαλοπλακουντιακού αίματος | Υποχρεωτικές | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Κατασκευή από πολυμερές υλικό, το οποίο να διατηρεί την ελαστικότητά του στο υγρό άζωτο | Ναι |  |  |
|  | - Να σφραγίζονται με οποιαδήποτε συσκευή παλμικής θερμοσυγκόλλησης | Ναι |  |  |
|  | - Να διατίθενται αποστειρωμένα. | Ναι |  |  |
|  | - Σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη των 10 τεμαχίων | Όχι |  |  |
|  | - Να εφαρμόζει εντός του προδιαγραφόμενου είδους 4 | Ναι |  |  |

| 4 | Σύστημα ασκού συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος. | Υποχρεωτικές | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Χωρητικότητας τουλάχιστον 200 mL, μαζί με το αντιπηκτικό. | ≥200mL |  |  |
|  | - Να διαθέτει επαρκή ποσότητα αντιπηκτικού υλικού. | Ναι |  |  |
|  | - Να διαθέτει δύο (2) βελόνες σε κατάλληλο μέγεθος για την ομφαλική φλέβα. | Ναι |  |  |
|  | - Να διαθέτει ξεχωριστό ασκό με επιπλέον ποσότητα αντιπηκτικού (μέχρι 8mL). | Ναι |  |  |
|  | - Ο στελεχιαίος σωλήνας να είναι τοποθετημένος στο κέντρο του ασκού. | Ναι |  |  |
|  | - Το σύστημα πρέπει να είναι αποστειρωμένο. | Ναι |  |  |
|  | - Να διαθέτει δείκτη αποστείρωσης στη συσκευασία. | Όχι |  |  |
|  | - Το σύστημα πρέπει να είναι σε διπλή συσκευασία. | Όχι |  |  |