## Πίνακες οικονομικής προσφοράς

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

| 1 | Ομάδα αντιδραστηρίων -κιτ απομόνωσης και πολλαπλασιασμού νουκλεϊκών οξέων από διάφορους ιστούς. Οι προσφορές θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να περιλαμβάνουν ολά τα είδη που περιγράφονται στον πίνακα (1.1 ως και 1.9) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 1 | α/α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Ποσότητα | μ/μ | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α |
|  | 1.1 | Κιτ για απομόνωση total RNA από < 5 x 106 cultured cells, < 109 bacterial cells, up to 108 yeast cells, < 30 mg tissue. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA: A260/280 : 1.9-2.1 Να παρέχεται υψηλής συγκέντρωσης RNA: 14 µg from 106 HeLa cells, 70 µg from 109 bacterial cells Ο όγκος έκλουσης να είναι 40 – 100 μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει DNase για ενδεχόμενη on-column απομάκρυνση DNA και φίλτρα (shredders) για αποτελεσματική ομογενοποίηση και μείωση του ιξώδους. Κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων | 500 | preps |  |  |
|  | 1.2 | Κιτ για απομόνωση total RNA από πολύ μικρούς όγκους δειγμάτων ακόμα και από ένα κύτταρο ή 0.1 mg ιστού. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας και υψηλής συγκέντρωσης RNA. Ο όγκος έκλουσης να είναι 5 – 20 μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 45 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει DNase για ενδεχόμενη on-column απομάκρυνση DNA. Κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays Να περιλαμβάνει Lysis Buffer RA1 ,Wash Buffer RA2 ,Wash Buffer RA3, Membrane Desalting Buffer, Reaction Buffer for rDNase, rDNase, RNase-free, Carrier RNA, Reducing Agent TCEP RNase-free H2O, Φίλτρα (Shredders) Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων | 500 | preps |  |  |
|  | 1.3 | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μg Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει : Αντίστροφη μεταγραφάση (40.000 units), Reaction buffer με dNTPs & Mg Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια RNase free H2O Dilution buffer για real time PCR Σε συσκευασία για 200 αντιδράσεις. | 600 | preps |  |  |
|  | 1.4 | Real Time PCR mix με SYBR Green Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα. Το SYBR qPCR Master Mix να περιέχει αυξημένη βελτιστοποιημένη συγκέντρωση της φθορίζουσας χρωστικής SYBRGreen I. H αυξημένη ένταση του σήματος να είναι αποτέλεσμα της αυξημένης ανοχής της πολυμεράσης στην SYBRGreen I, ώστε να είναι κατάλληλο για ανίχνευση έκφρασης γονιδίων που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dNTPs και stabilizers (2Χ). Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low. | 50 | ml |  |  |
|  | 1.5 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels. Να περιέχει δύο χρωστικές orange G & xylene cyanol FF ως χρωστικές παρακολούθησης (tracking dyes). Να επαρκεί για 100 minigels | 500 | lanes |  |  |
|  | 1.6 | Κιτ για επιπλέον καθαρισμό του RNA που έχει απομονωθεί με την μέθοδο φαινόλης/χλωροφόρμιο, ή από επεξεργασία με ένζυμα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με XS spin columns. Να μπορεί να δεχθεί έως και 300μl αρχικό δείγμα το οποίο περιέχει έως και 90μg RNA. Υψηλή ανάκτηση RNA, περισσότερη από 95%. Να δίνει υψηλής συγκέντρωσης RNA (A260/A280: 1.9–2.1) Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης ακόμα και 5μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Να παρέχει RNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές. Να περιλαμβάνει RNA XS κολόνες με κολόνες συλλογής 2ml και 1,5ml,Clean-up Buffer RCU, Wash Buffer RA3 Nα διατίθεται σε συσκευασία των 10 απομονώσεων | 20 | Preps |  |  |
|  | 1.7 | Πολυμεράση υψηλής πιστότητας (error rate: 1 error per 3.6 x 106 nucleotides) Να έχει πιστότητα 100 φορές περισσότερη από την απλή Taq Να είναι κατάλληλη για δύσκολες περιοχές Να είναι κατάλληλη για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων (έως 15 Kb) Να είναι κατάλληλη για γρήγορες αντιδράσεις Η συσκευασία να περιλαμβάνει: 100 units πολυμεράσης 5x High Fidelity Buffer with MgCl2 5x High Fidelity GC Buffer with MgCl2 25 mM MgCl2 dNTP Mix (10 mM each nucleotide) | 400 | Units |  |  |
|  | 1.8 | Χρωστική μη τοξική για χρώση νουκλεϊκών οξεών σε πηκτώματα αγαρόζης Να μην είναι μεταλλαξιογόνα. Να είναι λιγότερο τοξική. Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρώση του πηκτώματος είτε με την ενσωμάτωση του σε αυτό κατά την παρασκευή του πριν την ηλεκτροφόρηση, είτε με τη χρώση του πηκτώματος μέσω της εμβάπτισης σε διάλυμα της χρωστικής μετά την ηλεκτροφόρηση Να έχει τουλάχιστον την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό (υπεριώδη πηγή διέγερσης, σύστημα φωτογράφησης) που χρησιμοποιείται και το βρωμιούχο αιθίδιο καθώς και εξοπλισμό βασισμένο στην τεχνολογία LED Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 ml | 4 | Ml |  |  |
|  | 1.9 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 10nmol, καθαρισμένα με HPLC. Η απόδοση σε OD260 να είναι μεγαλύτερη του 4. Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE). Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. | 1000 | Bases |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 |  |  |  |  |  |  |

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

| 2 | Ομάδα αντιδραστηρίων -κιτ απομόνωσης RNA από ολικό αίμα αποθηκευμένο σε PAX φιαλίδια και κιτ δημιουργίας βιβλιοθηκών και αλληλούχισης miRNAs. Οι προσφορές θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να περιλαμβάνουν ολά τα είδη που περιγράφονται στον πίνακα (2.1 ως και 2.4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 2 | α/α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Ποσότητα | μ/μ | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α |
|  | 2.1 | Kιτ ιδανικό για την απομόνωση και καθαρισμό RNA σε στήλη από πυρίτιο από αρχικό δείγμα αίματος. Ο καθαρισμός να μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε χειροκίνητα, είτε μέσω αυτοματοποίησης στο σύστημα QiaCube. Το κιτ να είναι διαπιστευμένο για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD). Το κιτ να μπορεί να απομονώσει γενετικό υλικό από δείγμα αίματος σε περίπου 90 λεπτά, με συνολικό χρόνο ενασχόλησης του χρήστη (hands on time) 40 λεπτά. Να μπορεί να αποδώσει από 2,5 ml αίμα ποσότητα RNA ≥3 µg. Να μπορεί να γίνει έκλουση σε όγκο 40 μl. | 4 | τμχ |  |  |
|  | 2.2 | Kιτ για την προετοιμασία βιβλιοθήκης 96 δειγμάτων προς αλληλούχηση των miRNAs. Να περιλαμβάνονται αντιδραστήρια για: αντίδραση λιγάσης του 3’ άκρου και του 5’ άκρου του γενετικού υλικού, αντίστροφη μεταγραφή, καθαρισμό του παραγόμενου cDNA, ενίσχυση της βιβλιοθήκης και διαλύματα για τον καθαρισμό της βιβλιοθήκης καθώς και εκκινητές για τον ποιοτικό έλεγχο. Να μπορεί να παράξει δεδομένα αλληλούχησης υψηλής ποιότητας, χωρίς να είναι απαραίτητο το τρέξιμο σε πήκτωμα, αποκοπή της ζώνης και καθαρισμός των περιεχομένων της, έτσι ώστε να μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για το χειρισμό του δείγματος και η απώλεια των βιομορίων ενδιαφέροντος. Να εξαλείφει τον σχηματισμό διμερών των αλληλουχιών προσαρμογέων (adapters) ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής ποσότητας RNA προς ανάλυση, ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση των miRNAs προς αλληλούχηση. Να έχει την ικανότητα απομόνωσης κυκλοφορούντων miRNAs στην αιματική κυκλοφορία, μέσω τεχνολογίας που μπορεί να ενισχύσει ακόμα και την ελάχιστη ποσότητα RNA ως δείγμα εκκίνησης. Να έχει μοναδικές μοριακές ετικέτες (Unique Molecular indexes-UMIs) στο βήμα της αντίστροφης μεταγραφής ώστε να μπορεί αμερόληπτα να ποσοτικοποιηθεί το σύνολο των miRNAs μέσω αλληλούχησης επόμενης γενιάς (NGS) και να μην εισάγονται λάθη ανάγνωσης κατά την αλληλούχηση προερχόμενα από τον άνισο πολλαπλασιασμό μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης . Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αρχικό υλικό RNA από ορό αίματος, πλάσμα αίματος, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ούρα, κύτταρα από καλλιέργεια, φρέσκους ή παγωμένους ιστούς και από FFPE. | 96 | preps |  |  |
|  | 2.3 | Προσαρμογείς (adapters), εκκινητές και ετικέτες (indexes) συμβατές για την αλληλούχηση σε πλατφόρμες του κατασκευαστικού οίκου Illumina. Να είναι συσκευασμένα σε πιάτο 96 βοθρίων με 96 διαφορετικές ετικέτες ώστε να μπορούν να αλληλουχηθούν ταυτόχρονα 96 δείγματα σε ένα γύρο αλληλούχησης στην ίδια κυψελίδα ροής (flowcell). Να είναι συμβατά με τα αναλώσιμα για προετοιμασία δειγμάτων προς αλληλούχηση των miRNAs. | 96 | preps |  |  |
|  | 2.4 | Αντιδραστήριο για την άμεση σταθεροποίηση του DNA, RNA και πρωτεϊνών από ιστούς σε θερμοκρασία δωματίου, για διατήρηση του in vivo προφίλ των βιομορίων επιτρέποντας την αξιόπιστη μετέπειτα ανάλυση. Να μην είναι απαραίτητη η χρήση υγρού αζώτου ή ξηρού πάγου και ώστε να μπορεί ο χρήστης να σταθεροποιήσει άμεσα, εύκολα και για σημαντικό χρονικό διάστημα ιστούς προς ανάλυση. Να αποτελεί προϊόν που έχει βελτιστοποιηθεί για προετοιμασία δειγμάτων για ολική ανάλυση βιολογικών συστημάτων. Οι σταθεροποιημένοι ιστοί να μπορούν να αποθηκευτούν σε θερμοκρασία 15–25°C για χρονικό διάστημα 7 ημερών ή σε θερμοκρασία 2–8°C για έως 12 μήνες ή για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα να φυλάσσονται σε θερμοκρασία –20°C ή –80°C. | 100 | ml |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 |  |  |  |  |  |  |

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3

| 3 | Ομάδα αντιδραστηρίων -κιτ απομόνωσης και καλλιέργειας πρώιμων αιμοποιητικών και υπο-κυτταρικών τύπων του αίματος. Οι προσφορές θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να περιλαμβάνουν ολά τα είδη που περιγράφονται στον πίνακα (3.1 ως και 3.9) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 3 | α/α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Ποσότητα | μ/μ | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α |
|  | 3.1 | Κιτ μαγνητικών σφαιριδίων για απομόνωση ανθρώπινων στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων με βάση το αντιγόνο CD34 (θετική επιλογή) κυττάρων με βάση το αντιγόνο CD34 | 1 | τμχ |  |  |
|  | 3.2 | Κιτ μαγνητικών σφαιριδίων για απομόνωση ανθρώπινων B Λεμφοκυττάρων | 1 | τμχ |  |  |
|  | 3.3 | Φιαλίδια tempus για συλλογή και αποθήκευση ολικό περιφερικό αίμα για απομόνωση RNA | 150 | τμχ |  |  |
|  | 3.4 | Θρεπτικό υλικό βασιζόμενο σε μεθυλονιτροκυτταρίνη, ιδανικό για την καλλιέργεια και τη διαφοροποίηση αιμοποιητικών πρώιμων κυττάρων. | 500 | ml |  |  |
|  | 3.5 | Κιτ για ενδοκυττάρια χρώση του FoxP3 | 100 | ml |  |  |
|  | 3.6 | Κιτ για μονιμοποίηση/διάτρηση κυττάρων για κυτταρομετρία ροής | 1 | τμχ |  |  |
|  | 3.7 | Κιτ μαγνητικών σφαιριδίων για ενεργοποίηση Τ κυττάρων μέσω CD3/CD28 (για ποντίκι) | 2 | τμχ |  |  |
|  | 3.8 | Κιτ απομόνωσης RNA από περιφερικό αίμα, αποθηκευμένο σε φιαλίδια TEMPUS | 4 | τμχ |  |  |
|  | 3.9 | Κιτ μαγνητικών σφαιριδίων για απομόνωση πρωτεϊνών με Streptavidin | 2 | ml |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 |  |  |  |  |  |  |

Οι προσφερόμενες τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. …..%, ήτοι ……….

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς είναι …….

ΑΘΗΝΑ,          202

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)