## Φύλλο Συμμόρφωσης - Πίνακες Αναλυτικής Παρουσίασης Τεχνικών Προδιαγραφών

| Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες – Πίνακας κοινός και για τα δύο (2) τμήματα της σύμβασης | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| - Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | Όχι |  |  |
| - Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε 30 η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ). | Ναι |  |  |
| - Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους. | Ναι |  |  |
| - Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους. | Ναι |  |  |
| - Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

| α/α Ειδών |  | Πλήρη και έτοιμα προς χρήση κιτ χαρακτηρισμού ανοσολογικών κυτταρικών πληθυσμών και κιτ κλωνικής ενίσχυσης και αλληλούχησης βιβλιοθηκών σε δείγματα ανθρώπινου περιφερικού ολικού αίματος ή περιφερικών μονοπύρηνων κυττάρων του αίματος. Στο πακέτο προσφορών πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνεται το σύνολο των είδών 1.1 και 1.2. | Κωδικός / παραγωγός | Συσκευασία | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Περιγραφή Είδους |  |  |  |
| 1 | 1 | Πλήρες και έτοιμο προς χρήση κιτ χαρακτηρισμού ανοσολογικών κυτταρικών πληθυσμών (πάνελ αντισωμάτων) σε δείγματα ανθρώπινου περιφερικού ολικού αίματος ή περιφερικών μονοπύρηνων κυττάρων του αίματος (PBMC), συμβατό με το σύστημα κυτταρομετρίας μάζας Fluidigm Helios. Το κιτ να περιλαμβάνει επαρκή αντιδραστήρια κυτταρικής χρώσης για 25 τεστ. Το κιτ να περιλαμβάνει ένα σωληνάριο με τα εξής 30 λυοφιλοποιημένα αντισώματα, συζευγμένα με ισότοπα βαρέων μετάλλων: CD45 (HI30) - 89Y, CD196 /CCR6 (G034E3) - 141Pr, CD123 (6H6) - 143Nd, CD19 (HIB19) - 144Nd, CD4 (RPA-T4) - 145Nd, CD8a (RPA-T8) - 146Nd, CD11c (Bu15) - 147Sm, CD16 (3G8) - 148Nd, CD45RO (UCHL1) - 149Sm, CD45RA (HI100) - 150Nd, CD161 (HP-3G10) - 151Eu, CD194/CCR4 (L291H4) - 152Sm, CD25 (BC96) - 153Eu, CD27 (O323) - 154Sm, CD57 (HCD57) - 155Gd, CD183/CXCR3 (G025H7) - 156Gd, CD185/CXCR5 (J252D4) - 158Gd, CD28 (CD28.2) - 160Gd, CD38 (HB-7) - 161Dy, CD56/NCAM (NCAM16.2) - 163Dy, TCRγδ (B1) - 164Dy, CD294 (BM16) - 166Er, CD197/CCR7 (G043H7) - 167Er, CD14 (63D3) - 168Er, CD3 (UCHT1) - 170Er, CD20 (2H7) - 171Yb, CD66b (G10F5) - 172Yb, HLA-DR (LN3) - 173Yb, IgD (IA6-2) - 174Yb, CD127 (A019D5) - 176Yb. Στο σωληνάριο να περιέχεται το αντίσωμα Cell-ID Intercalator-103Rh, το οποίο χρησιμοποιείται στην ταυτοποίηση ζωντανών/ νεκρών κυττάρων. Το κιτ να επιτρέπει την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό 37 ανοσολογικών κυτταρικών πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των: - κυρίων υποτύπων των Τ λεμφοκυττάρων (CD4+ και CD8+ naive, central memory, effector memory, terminal effector) - ρυθμιστικών CD4+ Τ λεμφοκυττάρων - Mucosal-associated invariant Τ λεμφοκυττάρων (MAIT) / Natural killer Τ λεμφοκυττάρων (NKT) - υποτύπων των Β λεμφοκυττάρων (naive, memory, plasmablasts) - Natural killer (early and late) κυττάρων - βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων (φαινοτυπικοί υπότυποι: Th1-like, Th2-like, Th17-like) - γδ Τ λεμφοκυττάρων - μονοκυττάρων (classical, transitional, nonclassical) - υποτύπων των δενδροκυττάρων (plasmacytoid, myeloid) - κοκκιοκυττάρων, βασεόφιλων, ηωσινόφιλων, ουδετερόφιλων Να περιέχει τα κατάλληλα διαλύματα (buffers, solutions, κλπ) που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος κυτταρομετρίας μάζας Fluidigm Helios. |  |  |  |
|  | 2 | Πλήρες κιτ που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την κλωνική ενίσχυση και την αλληλούχηση βιβλιοθήκης στο σύστημα NovaSeq 6000 του οίκου illumina, καθώς και την κυψελίδα ροής. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προ-αναμεμειγμένα και τοποθετημένα σε ειδική κασέτα μίας χρήσης (cartridge), επιτρέποντας την ευκολότερη διαδικασία αλληλούχησης. Να επαρκούν για τουλάχιστον 200 κύκλους αλληλούχησης. Να φέρει σύστημα ταυτοποίησης με ραδιοσυχνότητα (RFID). Να έχει την δυνατότητα να παράγει τουλάχιστον 1,3 δισεκατομμύρια διαβάσματα μονής κατεύθυνσης ή 3,2 δισεκατομμύρια διαβάσματα διπλής κατεύθυνσης. Να πραγματοποιείται εντός της κυψελίδας ροής του συστήματος NovaSeq 6000 η διαδικασία του πολλαπλασιασμού των τμημάτων DNA προς αλληλούχηση, χωρίς να γίνεται καμία παρέμβαση από το χρήστη. Η προσφερόμενη κυψελίδα ροής να έχει προκατασκευασμένες οπές (patterned flowcell), όπου συμβαίνει η ενίσχυση και η αλληλούχηση μέσω σύνθεσης. |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

| α/α Ειδών |  | Πλήρη και έτοιμα προς χρήση κιτ κλωνικής ενίσχυσης και αλληλούχησης βιβλιοθηκών σε δείγματα μοναδιαίων κύτταρων προς μελέτη γονιδιακής έκφρασης. Στο πακέτο προσφορών πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνεται το σύνολο των είδών 2.1 και 2.7. | Κωδικός / παραγωγός | Συσκευασία | Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Περιγραφή Είδους |  |  |  |
| 2 | 1 | Κιτ ιχνηθετών για προετοιμασία βιβλιοθηκών αλληλούχισης γονιδιακής έκφρασης μοναδιαίων κυττάρων συμβατή με πλατφόρμα 10Χ Chromium Controller. Να είναι τύπου ΤΤ, διπλών ιχνηθετών. Να είναι επαρκή για 96 αντιδράσεις |  |  |  |
|  | 2 | Κιτ ιχνηθετών για προετοιμασία βιβλιοθηκών αλληλούχισης γονιδιακής έκφρασης μοναδιαίων κυττάρων συμβατή με πλατφόρμα 10Χ Chromium Controller. Να είναι τύπου ΝΝ, διπλών ιχνηθετών. Να είναι επαρκή για 96 αντιδράσεις |  |  |  |
|  | 3 | Σετ αντιδραστηρίων για προετοιμασία μοναδιαίων κύτταρων προς μελέτη γονιδιακής έκφρασης, συμβατό με πλατφόρμα 10Χ Chromium Controller. Να είναι επαρκές για 16 αντιδράσεις. Να περιλαμβάνει αντιδραστήριο αναστροφης μεταγραφής. Να περιλαμβάνει αντιδραστήριο παρασκευής βιβλιοθήκης. Να περιλαμβάνει σφαιρίδια Dynabeads Myone SILANE |  |  |  |
|  | 4 | Κιτ που να επιτρέπει πολυπλεξία προετοιμασίας κυττάρων συμβατό με 10Χ Chromium Controller. Να περιλαμβάνει 12 Ολιγονουκλεοτίδια κατάλληλα για πολυπλεξία |  |  |  |
|  | 5 | Κιτ που να επιτρέπει την ιχνηθέτηση κυττάρων συμβατό με 10Χ Chromium Controller. Να περιλαμβάνει 3 διακριτούς εκκινητές cDNA καθώς και αντιδραστήριο ενίσχυσης |  |  |  |
|  | 6 | Συστοιχίες προετοιμασίας κυττάρων τύπου G κατάλληλες για χρήση σε συσκευή 10Χ Chromium Controller . Να περιλαμβάνει 6 συστοιχίες. Να περιλαμβάνει έλαιο διαχωρισμού |  |  |  |
|  | 7 | Συστοιχίες προετοιμασίας κυττάρων τύπου G κατάλληλες για χρήση σε συσκευή 10Χ Chromium Controller . Να περιλαμβάνει 2 συστοιχίες. Να περιλαμβάνει έλαιο διαχωρισμού |  |  |  |