## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Φύλλο Συμμόρφωσης - Πίνακες Αναλυτικής Παρουσίασης Τεχνικών Προδιαγραφών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1:

«Ειδικό Λογισμικό για μελέτες καρδιαγγειακού συστήματος»

1. Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Το λογισμικό θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων PET της καρδιάς ζώων. Αποτελέσματα που βασίζονται σε πειράματα με μικρά ζώα χρησιμοποιώντας το προταθέν λογισμικό να έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού συντελεστή απήχησης. | Ναι |  |  |
| 1.2 | Να έχει αποδεδειγμένα (με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού συντελεστή απήχησης) σαφή προσανατολισμό στην μεταφραστική έρευνα μέσω ενός ευρέος φάσματος εργαλείων ποσοτικής ανάλυσης για την επεξεργασία δεδομένων PET και CT, αλλά και την δυνατότητα επιλογής δεδομένων από SPECT και MRI. | Ναι |  |  |
| 1.3 | Να διευκολύνει την ανάλυση δεδομένων από διαφορετικούς χρήστες. | Ναι |  |  |
| 1.4 | Να επεξεργάζεται εικόνες καρδιάς σε μορφή DICOM και να υποστηρίζει χρήση δεδομένων από διαφορετικούς κατασκευαστές προκλινικών συστημάτων. | Ναι |  |  |

2. Ειδικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την αποδεδειγμένα ακριβή: - ποσοτικοποίηση στατικών, δυναμικών και gated δεδομένων. - εφαρμογή κινητικών μοντέλων στην καρδιά για τον υπολογισμό σημαντικών βιολογικών παραμέτρων (π.χ. πρόσληψη γλυκόζης, ροή αίματος στο μυοκάρδιο) σε απόλυτους όρους. | Ναι |  |  |
| 2.2 | Τα δυναμικά δεδομένα θα πρέπει να μπορούν να επεξεργασθούν με ποικίλα εργαλεία κινητικής ανάλυσης. | Ναι |  |  |
| 2.3 | Από τα gated δεδομένα, θα πρέπει να προκύπτουν ακριβείς πληροφορίες για παραμέτρους που αφορούν την περιοχική και συνολική μηχανική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας. | Ναι |  |  |
| 2.4 | Το λογισμικό θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα για αποθήκευση των δεδομένων σε μορφή πολικών χαρτών (polar map) και να διευκολύνει τη σύγκριση των δεδομένων με άλλα αντίστοιχα λογισμικά. | Ναι |  |  |
| 2.5 | Από την συλλογή δεδομένων να είναι εφικτή η κατασκευή βάσεων δεδομένων οι οποίες να χρησιμοποιούνται ως αναφορά για την ανάλυση polar maps. | Ναι |  |  |
| 2.6 | Το λογισμικό θα πρέπει: - Nα επιτρέπει στους χρήστες να εφαρμόζουν τα δικά τους κινητικά μοντέλα, αλλά και δικές τους ιδέες για την ποσοτικοποίηση στατικών, δυναμικών και gated δεδομένων. - Nα έχει τα δικά του πρωτόκολλα επεξεργασίας και μετα-επεξεργασίας για να διευκολύνει μια πλήρως αυτοματοποιημένη και σταθερή μεθοδολογία ανάλυσης. - Nα επιτρέπει την πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία μεγάλου όγκου απεικονιστικών δεδομένων. | Ναι |  |  |
| 2.7 | Να υπάρχει συμβατότητα με πλατφόρμες Windows και Mac. | Ναι |  |  |
| 2.8 | Όπου δεν αναφέρεται σαφώς έκδοση λογισμικού, θα πρέπει να προσφερθεί επί ποινή απόρριψης και παραδοθεί η πιο σύγχρονη έκδοση. | Ναι |  |  |
| 2.9 | Τα στοιχεία του Ιδρύματος για την έκδοση των αδειών είναι: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION, ACADEMY OF ATHENS, 4 SORANOU EPHESSIOU, 11527 ATHENS,GREECE / Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, Τηλ. +30 2 10 6597 000. | Ναι |  |  |

3. Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Χρόνος εγγύησης στον οποίο περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις λογισμικού (σε έτη). | ≥1 |  |  |
| 3.2 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 3.3 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση προβλήματος (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |

4. Παράδοση – εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και τη σωστή λειτουργία του λογισμικού (σύμφωνα με τις άδειες χρήσης) | Ναι |  |  |
| 4.2 | Χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤60 |  |  |
| 4.3 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης σε ημερολογιακές ημέρες, από την παράδοση. | ≤20 |  |  |

5. Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Το λογισμικό θα παραδοθεί με μία πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων χρήσης (όπου υπάρχουν) και οπτικών μέσων (CD / DVD) εγκατάστασης. | Ναι |  |  |
| 5.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. | Ναι |  |  |
| 5.3 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

«Κρεβάτι προετοιμασίας μικρών ζώων συμβατό με τον τομογράφο microPET/CT»

1. Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Τα προσφερόμενο κρεβάτι θα πρέπει να είναι κατάλληλo για επιμύες και θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με τον τομογράφο Mediso NanoScan PC82 PET/CT που έχει αγοραστεί και λειτουργεί στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). | Ναι |  |  |
| 1.2 | Θα πρέπει να μπαίνει και να βγαίνει εύκολα στον τομογράφο και να είναι θερμαινόμενο. | Ναι |  |  |

2. Ειδικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Το κρεβάτι για τους επίμυες θα πρέπει να κλείνει με εύκολα αποσπόμενο καπάκι και η θερμοκρασία του να είναι ψηφιακά ελεγχόμενη και να καταγράφεται σε οθόνη. | Ναι |  |  |
| 2.2 | Να υπάρχει εσωτερική ολοκληρωμένη σύνδεση με σύστημα αναισθησίας ώστε στη μάσκα του ζώου να παρέχεται ισοφλουράνιο. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στα τοιχώματα του κρεβατιού. | Ναι |  |  |
| 2.3 | Να υπάρχει ολοκληρωμένη συγκράτηση της κεφαλής του ζώου. | Ναι |  |  |
| 2.4 | Nα υπάρχουν αποσπώμενες συνδέσεις για καταγραφή του ΗΚΓ και της πίεσης αίματος. Να υπάρχουν καταγραφές αυτών των τιμών σε οθόνες. | Ναι |  |  |
| 2.5 | H συνολική κατασκευή θα πρέπει να απαλλαγμένη από παθογόνους παράγοντες, κατάλληλη για άνοσα διαταραγμένα ζώα. | Ναι |  |  |

3. Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Χρόνος εγγύησης η οποία περιλαμβάνει προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών (σε έτη). | ≥1 |  |  |
| 3.2 | Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης με κατάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς στον συγκεκριμένο προσφερόμενο εξοπλισμό | Ναι |  |  |
| 3.3 | Να δοθούν βιογραφικά των υπευθύνων του προμηθευτή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης | Ναι |  |  |
| 3.4 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 3.5 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |
| 3.6 | Χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής να παρέχει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, εφόσον ζητηθούν από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. | ≥7 |  |  |

4. Παράδοση – εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση και τη σύνδεση του κρεβατιού στον υφιστάμενο εξοπλισμό του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και έχει την ευθύνη να το παραδώσει σε καλή λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 4.2 | Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες για την εγκατάσταση και τον έλεγχο της λειτουργίας του είδους, που προβλέπονται από τον κατασκευαστή και οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο εγκατάστασης και ποιοτικού ελέγχου του, πριν την οριστική παραλαβή του. | Ναι |  |  |
| 4.3 | Χρόνος προσκόμισης σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤60 |  |  |
| 4.4 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση. | ≤20 |  |  |

5. Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά και οδηγίες χρήσης (user manuals). | Ναι |  |  |
| 5.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. | Ναι |  |  |
| 5.3 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Ναι |  |  |

6. Εκπαίδευση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε εκπαίδευση ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο χειρισμό, στη λειτουργία και στον έλεγχο καλής λειτουργίας του είδους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 6.2 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ημερών εκπαίδευσης που προσφέρεται. | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3

«Σύστημα ψύξης και αποθήκευσης εμβρύων και σπέρματος ποντικιών»

1. Προδιαγραφές για Πλήρες Σύστημα Βαθμιαίας Κατάψυξης Εμβρύων

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Εύρος προγραμματιζόμενων θερμοκρασιών: από +30 ως -40 ή -80 | Ναι |  |  |
| 1.2 | Διαβάθμιση Θερμοκρασίας ανά 0.1C, ακρίβεια θερμοκρασίας +/-0.2 C και διατήρηση θερμοκρασίας με ακρίβεια +/-0.1 C | Ναι |  |  |
| 1.3 | Θάλαμος υπερκατάψυξης σχεδιασμένος για κρυοκατάψυξη διοχετεύοντας μεθανόλη 1,5L | Ναι |  |  |
| 1.4 | Συγκρατητήρες (Ηolders) για την τοποθέτηση παγιετών και αμπουλών συγχρόνως ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη | Ναι |  |  |

2. Προδιαγραφές για Δοχείο Κρυοσυντήρησης Βιολογικών δειγμάτων

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Κατασκευή ώστε η κατανάλωση υγρού αζώτου να είναι χαμηλή. | Ναι |  |  |
| 2.2 | Να διαθέτει κάνιστρα για την αποθήκευση των υλικών προς συντήρηση με παγιέτες ή αμπούλες ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη | Ναι |  |  |
| 2.3 | Να διαθέτει Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας | Ναι |  |  |
| 2.4 | Να διαθέτει Σύστημα Αυτόματου γεμίσματος | Ναι |  |  |
| 2.5 | Να έχει συναγερμό όταν τα επίπεδα του υγρού αζώτου σε ένα δοχείο πέσουν κάτω από προεπιλεγμένο επίπεδο | Ναι |  |  |
| 2.6 | Το δοχείο να χρησιμοποιείται για λειτουργία αποθήκευσης δειγμάτων σε υγρή ή αέρια φάση διατηρώντας τη θερμοκρασία των δειγμάτων της επιφάνειας στους -196o C. Να γίνεται έλεγχος και καταγραφή συνεχώς της θερμοκρασίας και των επίπεδων του αζώτου. Να υπάρχει ειδοποίηση με οπτικοακουστικούς συναγερμούς με απομακρυσμένη σύνδεση όταν είναι απαραίτητο | Ναι |  |  |

3. Προδιαγραφές για Δοχείο Τροφοδοσίας και Αποθήκευσης Υγρού Αζώτου

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Να είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από υλικό υψίστης αντοχής | Ναι |  |  |
| 3.2 | Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας | Ναι |  |  |
| 3.3 | Να διαθέτει Μανόμετρο | Ναι |  |  |
| 3.4 | Να διαθέτει δείκτη στάθμης Υγρού Αζώτου | Ναι |  |  |
| 3.5 | Να διαθέτει Βάνες παροχής και εξαέρωσης | Ναι |  |  |
| 3.6 | Να διαθέτει στρόφιγγες ρύθμισης παροχής Υγρού Αζώτου | Ναι |  |  |

4. Τεχνική Υποστήριξη – Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Χρόνος εγγύησης η οποία περιλαμβάνει προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών (σε έτη). | ≥1 |  |  |
| 4.2 | Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης με κατάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς στον συγκεκριμένο προσφερόμενο εξοπλισμό | Ναι |  |  |
| 4.3 | Να δοθούν βιογραφικά των υπευθύνων του προμηθευτή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης | Ναι |  |  |
| 4.4 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 4.5 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |
| 4.6 | Χρονικό διάστημα (σε έτη) για το οποίο αναλαμβάνει ο προμηθευτής να παρέχει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, εφόσον ζητηθούν από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. | ≥7 |  |  |

5. Παράδοση – εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση και τη σύνδεση του συστήματος στον υφιστάμενο εξοπλισμό του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και έχει την ευθύνη να το παραδώσει σε καλή λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 5.2 | Να περιγραφούν αναλυτικά οι διαδικασίες για την εγκατάσταση και τον έλεγχο της λειτουργίας του είδους, που προβλέπονται από τον κατασκευαστή και οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά την περίοδο εγκατάστασης και ποιοτικού ελέγχου του, πριν την οριστική παραλαβή του. | Ναι |  |  |
| 5.3 | Χρόνος προσκόμισης σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤60 |  |  |
| 5.4 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση. | ≤20 |  |  |

6. Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα υλικού που να αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά και οδηγίες χρήσης (user manuals). | Ναι |  |  |
| 6.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. | Ναι |  |  |
| 6.3 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Ναι |  |  |

7. Εκπαίδευση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε εκπαίδευση ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο χειρισμό, στη λειτουργία και στον έλεγχο καλής λειτουργίας του είδους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 7.2 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ημερών εκπαίδευσης που προσφέρεται. | Ναι |  |  |