## ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1:

1. Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | α) Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την αποδεδειγμένα ακριβή - ποσοτικοποίηση στατικών, δυναμικών και gated δεδομένων - εφαρμογή κινητικών μοντέλων στην καρδιά για τον υπολογισμό σημαντικών βιολογικών παραμέτρων (π.χ. ροής αίματος στο μυοκάρδιο) σε απόλυτους όρους. | Ναι |  |  |
| 1.2 | β) Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει αποθήκευση των δεδομένων σε μορφή πολικών χαρτών (polar maps) και να διευκολύνει τη σύγκριση των δεδομένων με άλλα αντίστοιχα λογισμικά. | Ναι |  |  |
| 1.3 | γ) Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει ποσοτικοποιημένη εκτίμηση της βιωσιμότητας και της φλεγμονής στο μυοκάρδιο. | Ναι |  |  |
| 1.4 | δ) Θα πραγματοποιεί ποσοτικές εκτιμήσεις από εικόνες σε διαφορετικές λήψεις (π.χ. stress/rest, πρηνή/ύπτια κλπ.) και θα επιτρέπει σύγκριση με φυσιολογικά δεδομένα. | Ναι |  |  |
| 1.5 | ε) Θα επιτρέπει διαδραστική εκτίμηση των εικόνων με προσαρμόσιμους αλγορίθμους, ροές εργασίας και παρουσίασης αποτελεσμάτων. | Ναι |  |  |
| 1.6 | στ) Θα υπολογίζει μια σειρά παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των κατωτέρω: - συστολική και διαστολική λειτουργία, - όγκοι αριστεράς κοιλίας, - κλάσμα εξώθησης, - μέγιστοι ρυθμοί πλήρωσης και κένωσης, - cardiac output. Θα δίνει τις εξής πληροφορίες: - τοπική τοιχωματική πάχυνση, - κίνηση και χρόνος μέχρι την μέγιστη συσταλτικότητα. | Ναι |  |  |
| 1.7 | ζ) Θα ποσοτικοποιεί την Παροδική Ισχαιμική Διάταση (TID). | Ναι |  |  |
| 1.8 | η) Θα πραγματοποιεί ποσοτικοποίηση μυοκαρδιακής ισχαιμίας (μέγεθος και σοβαρότητα). | Ναι |  |  |
| 1.9 | θ) Θα παρέχει ημιποσοτική βαθμολογία (τουλάχιστον SSS, SRS, SDS). | Ναι |  |  |
| 1.10 | ι) Θα παρέχει ποσοτικοποίηση βιωσιμότητας (διαφοροποίηση μεταξύ ισχαιμικού ιστού, χειμάζοντος μυοκαρδίου και ουλής). | Ναι |  |  |
| 1.11 | ια) Σε ότι αφορά την ανάλυση των δυναμικών μελετών, το λογισμικό θα επιτρέπει: - Υπολογισμό ολικής και περιοχικής απόλυτης ροής αίματος μυοκαρδίου σε ml/min/g - Υπολογισμό εφεδρείας στεφανιαίας ροής (CFR) - Διόρθωση κίνησης ασθενούς - Καμπύλες χρόνου-ενεργότητας και διαδραστικούς πολικούς χάρτες. | Ναι |  |  |
| 1.12 | Αποτελέσματα που βασίζονται σε μελέτες που χρησιμοποιούν το ως άνω λογισμικό να έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού συντελεστή απήχησης. | Ναι |  |  |
| 1.13 | Τα στοιχεία του Ιδρύματος για την έκδοση των αδειών είναι: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION, ACADEMY OF ATHENS, 4 SORANOU EPHESSIOU, 11527 ATHENS,GREECE / Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, Τηλ. +30 2 10 6597 000. | Ναι |  |  |

2. Παράδοση – εγκατάσταση - παραμετροποίηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη σύνδεση στο υφιστάμενο δίκτυο του ΙΙΒΕΑΑ, την παραμετροποίηση και τη σωστή λειτουργία του λογισμικού (σύμφωνα με τις άδειες χρήσης) | Ναι |  |  |
| 2.2 | Χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | <60 |  |  |
| 2.3 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, της σύνδεσης στο υφιστάμενο δίκτυο του ΙΙΒΕΑΑ, της παραμετροποίησης και της εκπαίδευσης, σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση. | ≤20 |  |  |

3. Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Το λογισμικό θα παραδοθεί με μία πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων χρήσης (όπου υπάρχουν) και οπτικών μέσων (CD / DVD) εγκατάστασης. | Ναι |  |  |
| 3.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων (λίστα). | Ναι |  |  |

4. Εκπαίδευση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Με την εγκατάσταση / παραμετροποίηση, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε εκπαίδευση ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο χειρισμό / χρήση του λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 4.2 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ημερών εκπαίδευσης που προσφέρεται. | Ναι |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

1. Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | α) Θα επιτρέπει βαθμολογία ασβεστίου – ποσοτικοποίηση ασβεστίου στεφανιαίων αγγείων από CT (βαθμολογία κατά Agatston και όγκο ασβεστίου) | Ναι |  |  |
| 1.2 | β) Θα επιτρέπει σύντηξη εικόνων με αγγεία αναίμακτης στεφανιογραφίας (CTCΑ). | Ναι |  |  |
| 1.3 | γ) Θα επιτρέπει φακέλους αγγειογραφικών απεικονίσεων (επεξεργασίας) στεφανιαίων αγγείων. Συγκεκριμένα: | Ναι |  |  |
| 1.3.1 | Αποδεδειγμένα ακριβή δυσδιάστατη και τρισδιάστατη παρουσίαση απεικονιστικών δεδομένων με δυνατότητα εύκολης παραμετροποίησης τους | Ναι |  |  |
| 1.3.2 | Πραγματοποίηση ποσοτικών μετρήσεων σε δυσδιάστατα και τρισδιάστατα καρδιακά μοντέλα | Ναι |  |  |
| 1.3.3 | Δυνατότητα εύρεσης στεφανιαίων αγγείων με αποδεδειγμένα ακριβή αλγόριθμο για καθορισμό των ορίων του τοιχώματος και του αυλού. | Ναι |  |  |
| 1.3.4 | Δυνατότητα ανάλυσης επιλεγμένων περιοχών και εξαγωγή μετρικών αθηρωματικής πλάκας, βαθμού στένωσης, κυρτότητας και περιαγγειακού λίπους | Ναι |  |  |
| 1.3.5 | Επιλογή για βαθμονόμηση ασβεστίου και στις Αορτικές βαλβίδες | Ναι |  |  |
| 1.3.6 | Δυνατότητα ημι-αυτόματης κατάτμησης περιοχών οργάνων με σκοπό την δημιουργία και εξαγωγή για περεταίρω ανάλυση δυσδιάστατων και τρισδιάστατων μοντέλων | Ναι |  |  |
| 1.3.7 | Εύκολη ανωνυμοποίηση δεδομένων ασθενών και εξαγωγή διαφορετικού τύπου αρχείων για συμβατότητα με διαφορετικές βάσεις δεδομένων | Ναι |  |  |
| 1.4 | Αποτελέσματα που βασίζονται σε μελέτες που χρησιμοποιούν το ως άνω λογισμικό να έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού συντελεστή απήχησης. | Ναι |  |  |
| 1.5 | Τα στοιχεία του Ιδρύματος για την έκδοση των αδειών είναι: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION, ACADEMY OF ATHENS, 4 SORANOU EPHESSIOU, 11527 ATHENS,GREECE / Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα, Τηλ. +30 2 10 6597 000. | Ναι |  |  |

2. Παράδοση – εγκατάσταση - παραμετροποίηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη σύνδεση στο υφιστάμενο δίκτυο του ΙΙΒΕΑΑ, την παραμετροποίηση και τη σωστή λειτουργία του λογισμικού (σύμφωνα με τις άδειες χρήσης) | Ναι |  |  |
| 2.2 | Χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. | ≤60 |  |  |
| 2.3 | Χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, της σύνδεσης στο υφιστάμενο δίκτυο του ΙΙΒΕΑΑ, της παραμετροποίησης και της εκπαίδευσης, σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση. | ≤20 |  |  |

3. Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Το λογισμικό θα παραδοθεί με μία πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων χρήσης (όπου υπάρχουν) και οπτικών μέσων (CD / DVD) εγκατάστασης. | Ναι |  |  |
| 3.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων (λίστα). | Ναι |  |  |

4. Εκπαίδευση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Με την εγκατάσταση / παραμετροποίηση, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε εκπαίδευση ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο χειρισμό / χρήση του λογισμικού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 4.2 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ημερών εκπαίδευσης που προσφέρεται. | Ναι |  |  |