- Κεφάλαιο 1: Αντικείμενο διαγωνισμού

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρυθέν με το προεδρικό διάταγμα 420/1991, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου «προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπολογιστικού συστήματος διαχείρισης εικονικών μηχανών για τις ανάγκες των εσωτερικών υπηρεσιών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.».

Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α επί της οδού Σωρανού του Εφεσίου, αριθ. 4 (ΤΚ-11527), στην Αθήνα.

Υφιστάμενη κατάσταση

Στις εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (computer room) λειτουργούν ήδη αρκετά υπολογιστικά συστήματα εξυπηρετώντας τις ανάγκες εσωτερικών εφαρμογών και υπηρεσιών του ΙΙΒΕΑΑ όπως:

- Εφαρμογή e-Protocol, κεντρικής διαχείρισης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου

- Εφαρμογή Filemaker, κεντρικής διαχείρισης: παγίων εξοπλισμών εργαστηρίων και πληροφορικής, προσωπικού, παραγγελιών εργαστηρίων, κρατήσεις αιθουσών κλπ.

- Εφαρμογή Access Control ηλεκτρονικής διαχείρισης της πύλης (εισόδου/εξόδου) του ΙΙΒΕΑΑ.

- Υπηρεσία MS Primary Domain  Controller, διαχείρισης χρηστών στον εσωτερικό τομέα bioacademy

- Υπηρεσία MS Backup Domain  Controller, διαχείρισης χρηστών στον εσωτερικό τομέα bioacademy καθώς και κεντρικού συστήματος προστασίας από ιούς (Antivirus)

- Υπηρεσία e-Request, ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης

Οι παραπάνω εφαρμογές και υπηρεσίες λειτουργούν σε διαφορετικούς εξυπηρετητές κάποιοι από τους οποίους είναι τοποθετημένοι σε αντίστοιχο ικρίωμα αλλά και σε άλλους που βρίσκονται διάσπαρτοι σε διαφορετικά σημεία.  Επιπλέον λόγω έλλειψης περισσότερων εξυπηρετητών κάποιες εφαρμογές φιλοξενούνται και λειτουργούν στον ίδιο εξυπηρετητή (π.χ. e-Protocol / FileMaker) δημιουργώντας αφενός προβλήματα στην συντήρηση του λογισμικού και του υλικού (π.χ. ανάγκη για διαφορετική εγκατάσταση ενημερώσεων ανά εφαρμογή, αλλαγή σκληρού δίσκου κλπ), αφετέρου δεν μπορεί να υλοποιηθεί λύση αδιάλειπτης λειτουργίας που σημαίνει διακοπή λειτουργίας των εφαρμογών/υπηρεσιών των συστημάτων σε ενδεχόμενη βλάβη μέχρι αυτή να επισκευαστεί. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι τα παραπάνω υπολογιστικά συστήματα είναι παλαιότερης τεχνολογίας, αναδεικνύονται συγκεντρωτικά τα εξής προβλήματα:

- δεν εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρμογών/υπηρεσιών

- δυσκολία στην αναζήτηση των ανταλλακτικών

- το κόστος των ανταλλακτικών είναι αρκετά υψηλό

- δυσκολία στην διαχείριση και την παραμετροποίηση συστημάτων που φιλοξενούν περισσότερες από μία εφαρμογές ή υπηρεσίες

- δυσκολία στην επέκταση των  υπολογιστικών πόρων αλλά και την σωστή αξιοποίησή τους.

Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου είναι αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τους υπολογιστικούς πόρους που απαιτούν οι υφιστάμενες εφαρμογές και υπηρεσίες, να τις εγκαταστήσει σε νέο υπολογιστικό σύστημα υψηλής διαθεσιμότητας και αδιάλειπτης λειτουργίας (High availability, failover cluster), σε περιβάλλον διαχείρισης εικονικών εξυπηρετητών (Virtual Servers), αποδίδοντας αντίστοιχα:

- ευελιξία στη διαχείριση των υπολογιστών πόρων ανά εφαρμογή ή υπηρεσία,

- ευελιξία στη διαχείριση του λογισμικού της εφαρμογής ή υπηρεσίας (ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα επικάλυψης μεταξύ εφαρμογών – conflicts),

- οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας καθώς και κλιματισμού,

- δυνατότητα εύκολης επέκτασης σε νέες εφαρμογές ή υπηρεσίες από τις οποίες ήδη έχουν σχεδιαστεί:

  - Υπηρεσία εσωτερικής ενημέρωσης (Intranet)

  - Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγραφών

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπολογιστικού εξοπλισμού (πίνακας 1) που αφορά τα εξής:

Δύο (2) εξυπηρετητές σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (failover cluster).

Μία (1) συστοιχία δίσκων με διασύνδεση SAS προς τους εξυπηρετητές (DAS).

Ένα (1) ικρίωμα κλειστού τύπου (rack) ύψους 42U για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Ένα (1) KVM Switch 16 θέσεων για τη διαχείριση των εξυπηρετητών.

Λογισμικό διαχείρισης εικονικών μηχανών (Hypervisor).

O ανωτέρω εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε νέο ικρίωμα 42U, στο οποίο, λόγω του αυξημένου σε ύψος μεγέθους, θα μπορεί να εγκατασταθεί επίσης το σύνολο των εξυπηρετητών που βρίσκονται στο Control Room αλλά και άλλων εξυπηρετητών που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (π.χ. σύστημα εξυπηρετητών της Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος), καθιστώντας έτσι ευκολότερη τη συντήρηση των συστημάτων και αξιοποιώντας παράλληλα τους υπόλοιπους πόρους (π.χ. τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας). Επιπλέον η πλήρης αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων αλλά και η αυξημένη ασφάλεια στην λειτουργία τους, θα επιτευχθεί με την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης εικονικών μηχανών (Hypervisor) με τη σχετική παραμετροποίηση για την εγκατάσταση εικονικών εξυπηρετητών και τη διασύνδεση τους με τη συστοιχία δίσκων (SAN).

Επιπλέον το προτεινόμενο υπολογιστικό σύστημα θα διαθέτει 3ετή εγγύηση καλής λειτουργίας με υποστήριξη, παραμετροποίηση και επισκευή βλαβών στους χώρους του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (on site).

Πίνακας 1

|  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |
| --- | --- | --- |
| α/α | ΕΙΔΟΣ | Ποσότητα |
| 1 | Εξυπηρετητές | 2 |
| 2 | Συστοιχία δίσκων DAS (6ΤΒ) | 1 |
| 3 | Λογισμικό διαχείρισης εικονικών μηχανών (Hypervisor) | 1 |
| 4 | Ικρίωμα 42U, KVM (16 θέσεων) | 1 |
| 5 | Υπηρεσίες εγκατάστασης σε λειτουργία | 1 |

- Κεφάλαιο 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Γενικά

| Α/Α | Γενικά |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1.1 | Αριθμός μονάδων εξυπηρετητών | >=2 |  |  |
| 1.2 | Αριθμός μονάδων εξωτερικής συστοιχίας δίσκων (Direct-Attached Storage) | >=1 |  |  |
| 1.3 | Λογισμικό Διαχείρισης Εικονικών Μηχανών (HyperVisor) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | KVM Switch 16 θέσεων | >=16 |  |  |
| 1.5 | Ικρίωμα (Rack) για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, ύψους 42U, κλειστού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου ανά προσφερόμενη μονάδα ή στο σύνολο των μονάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ ρεύματος (σε W στα 230V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου ανά μονάδα ή σύνολο τών μονάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Οι εξυπηρετητές και η συστοιχία αποθήκευσης δεδομένων θα παραδοθούν σε διάταξη FailOver και High Availability (εγκατεστημένο Hypervisor). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Τα βασικά τμήματα των προσφερόμενων προϊόντων θα πρέπει να μην είναι μεταχειρισμένα και να βρίσκονται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τους την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή τους ή να βρίσκονται στην κατάσταση End Of Life. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που να αποδεικνύουν την κατάσταση των τμημάτων αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Οι υπηρεσίες έκδοσης αδειών, τεκμηρίωσης, παράδοσης, εγκατάστασης, μετάπτωσης, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης και εγγύησης καλής λειτουργίας (όπως αυτές προδιαγράφονται) θα υλοποιηθούν εξ'ολοκλήρου από τον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |

Προδιαγραφές συστοιχίας εξυπηρετητών

| Α/Α | Προδιαγραφές συστοιχίας εξυπηρετητών |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Γενικά χαρακτηριστικά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 2.1 | Αριθμός μονάδων εξυπηρετητών. | >=2 |  |  |
| 2.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | NAI |  |  |
| 2.3 | Όλοι οι εξυπηρετητές θα έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. | NAI |  |  |
| 2.4 | Όλοι οι εξυπηρετητές θα έχουν χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας. | NAI |  |  |
| 2.5 | Οι εξυπηρετητές θα συνδεθούν με την εξωτερική συστοιχία δίσκων σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας. | NAI |  |  |
| 2.6 | Μέγεθος της κάθε μονάδας εξυπηρετητών σε U (rack units). | <=2U |  |  |
| 2.7 | Διάρθρωση εξυπηρετητών σε σασί μεγέθους κατάλληλου για το προσφερόμενο ικρίωμα. | NAI |  |  |
| 2.8 | Θα πρέπει να παρέχεται εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικά υποσυστήματα – Κεντρική πλακέτα |  |  |  |
| 2.9 | Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών ανά εξυπηρετητή. Να αναφερθεί ο τύπος της υποδοχής (socket). | >=2 |  |  |
| 2.10 | Ενεργοποίηση Hyperthreading στο BIOS (εφόσον υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή). | NAI |  |  |
| 2.11 | Ενεργοποίηση Turbo Boost στο BIOS (εφόσον υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή). | NAI |  |  |
| 2.12 | Να αναφερθούν οι συνολικές θέσεις τοποθέτησης δομοστοιχείων (DIMMs) μνήμης ανά εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.13 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα μνήμης RAM ανά εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.14 | Να αναφερθούν οι συνολικές και κατειλημμένες υποδοχές επέκτασης PCIe στην προσφερόμενη σύνθεση ανά εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.15 | Να αναφερθεί ο τύπος και το μοντέλο των καρτών PCIe που τις καταλαμβάνουν. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.16 | Έξοδος VGA για οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17 | Αριθμός θυρών USB ανά εξυπηρετητή. Να αναφερθούν ο αριθμός, ο τύπος και η θέση τους (πρόσοψη, πίσω όψη). | >=4 |  |  |
| 2.18 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, Serial, SAS, Ethernet κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.19 | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID-0,1. Να αναφερθούν τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά του, όπως η μνήμη που διαθέτει και το πλήθος/τύπος καναλιών για την σύνδεση των δίσκων. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
|  | Υποσύστημα Σκληρών Δίσκων |  |  |  |
| 2.20 | Πλήθος μονάδων εσωτερικών δίσκων ανά εξυπηρετητή. | ≥ 1 |  |  |
| 2.21 | Μέγιστη χωρητικότητα έκαστου εσωτερικού δίσκου ανά εξυπηρετητή. | ≥ 140 GB |  |  |
| 2.22 | Οι δίσκοι θα είναι εγκατεστημένοι σε διάταξη RAID 1 (mirror). | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| 2.23 | Να αναφερθεί το μέγεθος των εσωτερικών δίσκων ανά εξυπηρετητή (2.5” ή 3.5”). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.24 | Να αναφερθεί ο τύπος διασύνδεσης των δίσκων (SATA/SAS/SSD). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.25 | Να αναφερθεί η ταχύτητα περιστροφής (rpm) των δίσκων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.26 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache των δίσκων (MB). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.27 | Αριθμός ελεγκτών SAS για διασύνδεση με εξωτερική συστοιχία δίσκων (DAS). | >=2 |  |  |
| 2.28 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών διασύνδεσης wide ports σε κάθε ελεγκτή SAS. | >=1 |  |  |
| 2.29 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS. | >=6Gbps |  |  |
| 2.30 | Να αναφερθεί η μέγιστη ταχύτητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με το προσφερόμενο DAS και ο τρόπος υλοποίησής της. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.31 | Να προσφερθούν τα κατάλληλα καλώδια SAS για την σύνδεση με την εξωτερική συστοιχία δίσκων (DAS). | NAI |  |  |
|  | Υποσύστημα Δικτύου |  |  |  |
| 2.32 | Αριθμός θυρών Ethernet 1000 BaseT ανά εξυπηρετητή. | >=10 |  |  |
| 2.33 | Να αναφερθεί ο αριθμός των πρόσθετων προσαρμογέων δικτύου καθώς και ο αριθμός θυρών Ethernet για κάθε προσαρμογέα αντίστοιχα, ανά εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.34 | Να αναφερθεί πόσες θύρες Ethernet είναι ενσωματωμένες στη motherboard και πόσες σε πρόσθετους προσαρμογείς ανά εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.35 | Να υποστηρίζει Auto Sense speed/duplex mode | ΝΑΙ |  |  |
| 2.36 | Να υποστηρίζει Pre-eXecution Environment (PXE). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.37 | Να υποστηρίζει Wake on LAN. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.38 | Να υποστηρίζει ευέλικτες διαμορφώσεις ταχύτητας ανά θύρα και ανάστροφη συμβατότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.39 | Να υποστηρίζει Virtualization με ευέλικτο διαχωρισμό θυρών, VMDq και SR-IOV. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.40 | Server-class NICs. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.41 | Να υποστηρίζει Checksum Offload. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.42 | Να υποστηρίζει TCP fragmentation offload (TSO). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.43 | Να υποστηρίζει high-memory DMA (64-bit DMA addresses). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.44 | Να υποστηρίζει multiple Scatter Gather elements per Tx frame. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.45 | Να υποστηρίζει Jumbo frames (JF). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.46 | Να υποστηρίζει Large receive offload (LRO). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργαστής |  |  |  |
| 2.47 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.48 | Επεξεργαστές με αρχιτεκτονική συνόλου εντολών πλήρως συμβατή με τα σύνολα εντολών x86 32bit (x86 ISA-Instruction Set Architecture) και τις επεκτάσεις x86 - 64 bit ή ισοδύναμα. | >=1 |  |  |
| 2.49 | Υποστήριξη για hardware virtualization με τις παρακάτω δυνατότητες: | ΝΑΙ |  |  |
| 2.50 | - CPU Virtualization (VT-x / AMD-V) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.51 | - MMU Virtualization (EPT / AMD-RVI) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.52 | - I/O MMU Virtualization (VT-d / AMD-Vi) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.53 | Πλήθος των πυρήνων επεξεργασίας (cores) συνολικά για κάθε εξυπηρετητή. | ≥ 12 |  |  |
| 2.54 | Να αναφερθεί ο μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός πυρήνων του εξυπηρετητή (cpus x cores) χωρίς αλλαγή της προσφερόμενης σύνθεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.55 | Να αναφερθεί ο αριθμός λογικών νημάτων (threads) που μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα ανά φυσικό επεξεργαστή (multi-threading). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.56 | Να αναφερθεί η συχνότητα (GHz) επεξεργαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.57 | Να αναφερθεί η ιεραρχία μνήμης Cache (ποσότητα ανά επίπεδο – Level 1, 2 και 3) και φυσική τοποθεσία. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.58 | Μέγεθος μνήμης Cache τελευταίου επιπέδου. | >=15 ΜΒ |  |  |
| 2.59 | Να αναφερθεί ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων μεταξύ επεξεργαστών και μνήμης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.60 | Να αναφερθεί το σύστημα ψύξης επεξεργαστή (ανεμιστήρας, ψήκτρες, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.61 | Να αναφερθεί η μέγιστη κατανάλωση ισχύος επεξεργαστή. | NAI |  |  |
|  | Κεντρική Μνήμη |  |  |  |
| 2.62 | Μέγεθος μνήμης (GB) ανά εξυπηρετητή. | ≥ 64 GB |  |  |
| 2.63 | Τύπος μνήμης RDIMM, Low Voltage, Dual Rank. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.64 | Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας της μνήμης στη συγκεκριμένη διάρθρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.65 | Υποστήριξη χαρακτηριστικών διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων: | ΝΑΙ |  |  |
| 2.66 | -Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών (ECC) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.67 | -Διόρθωση δεδομένων μονής συσκευής (SDDC) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.68 | -Προηγμένη διόρθωση λαθών (Advance ECC) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.69 | -Address Parity. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.70 | Να έχει τη δυνατότητα για διπλασιασμό της μνήμης, με προσθήκη επιπλέον δομοστοιχείων (DIMMs) μνήμης χωρίς να αφαιρεθούν τα υπάρχοντα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.71 | Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων δομοστοιχείων (DIMMs) μνήμης εντός του κάθε εξυπηρετητή, καθώς και η διάταξή τους (οργάνωση σε ομάδες/κανάλια, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.72 | Ενσωμάτωση σε ειδικό σασί με δυνατότητα αφαίρεσης ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία (hot swap). | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| 2.73 | Εσωτερική μονάδα διασύνδεσης κάρτας SD. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| 2.74 | Να αναφερθεί άλλη δυνατότητα εκκίνησης του λογισμικού Διαχείρισης Εικονικών Μηχανών (hypervisor), με ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης/ανάγνωσης δεδομένων π.χ. Flash Memory/SD κλπ. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| 2.75 | Μονάδα Οπτικού Δίσκου DVD-RW. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.76 | Αριθμός μονάδων τροφοδοσίας ανά εξυπηρετητή. | >=2 |  |  |
| 2.77 | Να αναφερθεί η τάση λειτουργίας κάθε τροφοδοτικού (V). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.78 | Να αναφερθεί η ισχύς κάθε τροφοδοτικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.79 | Λειτουργία failover σε περίπτωση βλάβης ενός τροφοδοτικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.80 | Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία (hot plug). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.81 | Καλώδια τροφοδοσίας ανά εξυπηρετητή. | 2 |  |  |
| 2.82 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή του εξυπηρετητή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.83 | Συρόμενες ράγες στήριξης των εξυπηρετητών στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.84 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητες διαχείρισης |  |  |  |
| 2.85 | Υποστήριξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και απομακρυσμένου reboot του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.86 | Να δοθεί συνοδευτικό λογισμικό για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος εξυπηρετητών. Για το εν λόγω λογισμικό να αναφερθούν: - τα στοιχεία του συστήματος που είναι δυνατόν να παρακολουθούνται όπως π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κλπ. - οι δυνατότητες παρακολούθησης και διαχείρισης που καλύπτει: Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να παρακολουθείται: - Εσωτερική θερμοκρασία εξυπηρετητή. - Λειτουργία ανεμιστήρων εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |

Εξωτερική Συστοιχία Δίσκων

| Α/Α | Εξωτερική Συστοιχία Δίσκων (Direct-Attached Storage) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Γενικά χαρακτηριστικά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 3.1 | Αριθμός συγκροτήματος αποθήκευσης δεδομένων (DAS) στο οποίο θα συνδέονται οι προσφερόμενοι εξυπηρετητές. | >=1 |  |  |
| 3.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Διάρθρωση της μονάδας σε σασί μεγέθους κατάλληλου για το προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Να συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός στήριξης στο ικρίωμα (rack kit). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Μέγεθος της μονάδας σε U (rack units). | 2U |  |  |
| 3.6 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή της μονάδας για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| 3.7 | Υποστηριζόμενο μέγεθος δίσκων. | 2.5” |  |  |
| 3.8 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα με προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού και να αναφερθούν σχετικά χαρακτηριστικά του πρόσθετου εξοπλισμού (όπως: μέγεθος εξοπλισμού σε U, πλήθος δίσκων, διασύνδεση κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα δίσκων (raw capacity) (1 Tbyte=10244 bytes). Στην συνολική ποσότητα δεν υπολογίζονται οι εφεδρικοί δίσκοι. | >=6ΤΒ |  |  |
| 3.12 | Λογισμικό δημιουργίας και γρήγορης επαναφοράς snapshots. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές δημιουργίας snapshots και ανάκτησης δεδομένων (restore). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.13 | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα block: SAS. Να γίνει αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες και στον τρόπο υλοποίησης - είτε εγγενώς από το αποθηκευτικό σύστημα ή μέσω των προσφερόμενων δομικών στοιχείων της συνδυαστικής λύσης που θα προσφερθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.14 | Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) του όλου enclosure σε κατάσταση πλήρους φορτίου σύμφωνα με το προσφερόμενο πλήρες configuration. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.15 | Να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ιδιαίτερες δυνατότητες ολοκλήρωσης μεταξύ του προσφερόμενου συστήματος storage και του προσφερόμενου λογισμικού Hypervisor, όπου υπάρχουν, (πχ δυνατότητα offloading του εξυπηρετητή για εργασίες κλωνοποίησης ή αντιγραφής μηχανών ή δημιουργίας snapshots κλπ) οι οποίες προσθέτουν αξία στην προσφερόμενη λύση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.16 | Δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου διαμέσου τεχνικών real time compression και block level deduplication για το σύνολο της χωρητικότητας. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| 3.17 | Υποστήριξη δημιουργίας τοπικών στιγμιαίων αντιγράφων ανάγνωσης (read-only snapshots). Να αναφερθεί ο αριθμός των snapshots που υποστηρίζονται, εάν απαιτείται επιπλέον αδειοδότηση, πόσο επηρεάζεται η απόδοση του SAN ανάλογα τον αριθμό των snapshots. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Υψηλής Διαθεσιμότητας |  |  |  |
| 3.18 | Αφαίρεση / Προσθήκη σκληρών δίσκων εν λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.19 | Αφαίρεση / Προσθήκη συστημάτων ψύξης εν λειτουργία. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| 3.20 | Αφαίρεση / Προσθήκη τροφοδοτικών εν λειτουργία. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| 3.21 | Αφαίρεση / Προσθήκη ενός controller ενώ το υπόλοιπο σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| 3.22 | Αφαίρεση / Προσθήκη μπαταριών εν λειτουργία (εάν υπάρχουν). | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| 3.23 | Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure – 99,99%). Να γίνει αναφορά στο κάθε υποσύστημα της πλατφόρμας ξεχωριστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.24 | Να γίνει αναφορά στην διαδικασία αναβάθμισης (expansions, upgrades κλπ) ή αντικατάστασης επιμέρους στοιχειών εξοπλισμού (πχ. λόγω βλάβης) και πως επηρεάζεται - αν επηρεάζεται - η υψηλή διαθεσιμότητα του προσφερόμενου συστήματος storage. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελεγκτές δίσκων (Storage Controllers) |  |  |  |
| 3.25 | Αριθμός ελεγκτών δίσκων στην προσφερόμενη σύνθεση. | >=2 |  |  |
| 3.26 | Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική των ελεγκτών (π.χ. επεξεργαστές, διασύνδεση, κλπ). | NAI |  |  |
| 3.27 | Λειτουργία failover σε περίπτωση βλάβης ενός από τους ελεγκτές. | NAI |  |  |
| 3.28 | Να αναφερθεί ο μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός ελεγκτών του προσφερόμενου μοντέλου: α. για την εξωτερική επικοινωνία με τους εξυπηρετητές, β. για την εσωτερική επικοινωνία με τους δίσκους | NAI |  |  |
| 3.29 | Αριθμός ελεγκτών SAS για διασύνδεση με τους εξυπηρετητές. | >=2 |  |  |
| 3.30 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών διασύνδεσης με τους εξυπηρετητές σε κάθε ελεγκτή SAS. | >=4 |  |  |
| 3.31 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων θυρών διασύνδεσης ανά ελεγκτή και ο τρόπος της αναβάθμισης (πχ με προσθήκη επιπλέον καρτών) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.32 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS με κάθε εξυπηρετητή. | >=6Gbps |  |  |
| 3.33 | Να αναφερθεί η μέγιστη ταχύτητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με τους προσφερόμενους εξυπηρετητές και ο τρόπος υλοποίησής της. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.34 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών διασύνδεσης με επέκταση της συστοιχίας δίσκων σε κάθε ελεγκτή SAS. Να αναφερθεί ο τύπος της διεπαφής και η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. | >=1 |  |  |
| 3.35 | Να αναφερθεί ο υποστηριζόμενος αριθμός επεκτάσεων της μονάδας χωρίς την προσθήκη νέου ελεγκτή (πόσα disk bays). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.36 | Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμούς προστασίας και διόρθωσης της προσωρινής μνήμης δεδομένων από πιθανή αστοχία υλικού και απώλεια ρεύματος, οι οποίοι και να αναφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.37 | Να αναφερθούν άλλες διεπαφές ανά ελεγκτή (π.χ. RJ-45 Fast Ethernet για λειτουργίες διαχείρισης). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.38 | Να γίνει αναφορά σε όλα τα υποστηριζόμενα RAID levels και να δοθούν λεπτομέρειες για αυτά που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες τους Έργου ανά tier και όσον αφορά τρεις κύριους άξονες: read performance, write performance, reliability. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.39 | Υποστήριξη επιπέδων RAID 0,1,5,6,10. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.40 | Η προτεινόμενη σύνθεση θα παραδοθεί σε RAID 6. | NAI |  |  |
| 3.41 | Να αναφερθεί οι ελάχιστοι/μέγιστοι αριθμοί δίσκων σε κάθε RAID group με ή χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.42 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός λογικών χώρων (volumes) που υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.43 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων ανά λογικό χώρο (volumes) που υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.44 | Ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας λογικών χώρων (volumes) και μεταβολή του μεγέθους και βασικών χαρακτηριστικών αυτών χωρίς διακοπή της λειτουργίας του συστήματος ή της διάθεσης δεδομένων από τους χώρους αυτούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.45 | Ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας snapshots. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές δημιουργίας snapshots. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.46 | Αριθμός τροφοδοτικών (σε διάταξη N+1 εν εφεδρεία). | >=2 |  |  |
| 3.47 | Δυνατότητα αλλαγής ελαττωματικού τροφοδοτικού χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του αποθηκευτικού συστήματος (hotswap). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σκληροί Δίσκοι |  |  |  |
| 3.48 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No . | ΝΑΙ |  |  |
| 3.49 | Να προσφερθούν δίσκοι τύπου SAS ή FC ή καλύτερων επιδόσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.50 | Οι προσφερόμενοι δίσκοι να είναι πανομοιότυποι. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.51 | Οι δίσκοι θα έχουν την δυνατότητα hot-swap/hot-plug. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.52 | Να αναφερθούν οι άλλοι δυνατοί τύποι δίσκων που μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα, π.χ SATA, SSD κ.τ.λ.. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| 3.53 | Να αναφερθεί ο συνολικός προσφερόμενος αριθμός δίσκων ώστε να επιτυγχάνεται η ζητούμενη ωφέλιμη χωρητικότητα καθώς ο τύπος τους και η ονομαστική χωρητικότητα. αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.54 | Να αναφερθεί η raw χωρητικότητα του κάθε προσφερόμενου δίσκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.55 | Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων εφεδρικών δίσκων. | >=2 |  |  |
| 3.56 | Tαχύτητα περιστροφής (rpm). | >=10000 |  |  |
| 3.57 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache για κάθε τύπο δίσκου (MB). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.58 | Να αναφερθεί ο μέσος χρόνος μεταξύ διαδοχικών βλαβών για κάθε τύπο δίσκου (Mean Time Between Failure - MTBF). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.59 | Να αναφερθεί αν υπάρχει ενδεικτική λυχνία σφάλματος για κάθε δίσκο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.60 | Να αναφερθεί αν υπάρχει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανά συστοιχία δίσκων (disk shelf/tray). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση συστήματος |  |  |  |
| 3.61 | Να αναφερθεί ο τρόπος διαχείρισης του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.62 | Δυνατότητα διαχείρισης της συστοιχίας μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας που λειτουργούν πάνω από δίκτυα TCP/IP. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.63 | Υποστήριξη ορισμού λογικών μονάδων/συστοιχιών RAID μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.64 | Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.65 | Παρακολούθηση παραμέτρων χρήσης και απόδοσης (utilization & performance monitoring). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.66 | Αυτόματη ειδοποίηση του διαχειριστή (administrator) σε περίπτωση βλάβης (paging, email, alert). Να περιγραφεί αναλυτικά η διαδικασία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| 3.67 | Το λογισμικό και οι σχετικές άδειες για την πραγματοποίηση των ακόλουθων χαρακτηριστικών να προσφερθεί και να παραδοθεί για απεριόριστο όγκο δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.68 | Λογισμικό δημιουργίας και γρήγορης επαναφοράς snapshots. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές δημιουργίας snapshots και ανάκτησης δεδομένων (restore). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.69 | Λογισμικό για volume cloning. Να αναφερθεί η διαδικασία του cloning και αν ο χρόνος για την ολοκλήρωση του cloning επηρεάζεται από το μέγεθος του volume. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.70 | Αυτόματη διασπορά κάθε volume σε όλους τους φυσικούς δίσκους της ομάδας με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης κατά τη διαδικασία ανάγνωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.71 | Να προσφερθεί το λογισμικό μέσω του οποίου υποστηρίζονται Virtual Machine Snapshots, clones και Replicas βασισμένες στο Snapshot-Replication Software του Storage, το οποίο να ολοκληρώνεται με τον προσφερόμενο Hypervisor. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.72 | Σε περίπτωση που απαιτούνται άδειες λογισμικού για υποχρεωτικές λειτουργίες του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη προσφορά και την παράδοση του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.73 | Να αναφερθούν όλες οι διαθέσιμες άδειες λογισμικού που προσφέρει ο κατασκευαστής για το σύστημα και να διευκρινιστούν οι περιορισμοί του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόδοση Συστήματος – System Performance |  |  |  |
| 3.74 | Να αναφερθούν μετρήσεις απόδοσης του συστήματος (πχ IO/sec ή/και MB/sec). | ΝΑΙ |  |  |

Προδιαγραφές Λογισμικού Διαχείρισης Εικονικών Μηχανών

| Α/Α | Προδιαγραφές Λογισμικού Διαχείρισης Εικονικών Μηχανών (HyperVisor) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Γενικά χαρακτηριστικά | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.1 | Να αναφερθούν το όνομα, έκδοση, κατασκευαστής, τύπος, χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού ή/και να γίνει αναφορά σε τυχόν επιμέρους υποσυστήματα λογισμικού ή/και εφαρμογές ή/και third party software που συνθέτουν την προσφερόμενη λύση. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.2 | Οι προσφερόμενες άδειες λογισμικού Διαχείρισης Εικονικών Μηχανών θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της σύνθεσης των εξυπηρετητών (CPUs, Cores, RAM κλπ) και να υποστηρίζουν την λειτουργία και διαχείριση απεριόριστου αριθμού VMs σε κάθε εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.3 | Να αναφερθούν οι δυνατές επεκτάσεις υλικού και λογισμικού που υποστηρίζουν οι προσφερόμενες άδειες λογισμικού λογισμικό Διαχείρισης Εικονικών Μηχανών. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.4 | Πλήρης και εγγυημένη συμβατότητα με το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού (servers, network, storage). Να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις δυνατότητες ολοκλήρωσης με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, όπου υπάρχουν, οι οποίες προσθέτουν αξία στην προσφερόμενη λύση. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.5 | Πέρα από τον προσφερόμενο εξοπλισμό, να υπάρχει ευρεία υποστήριξη και συμβατότητα με διαθέσιμο εξοπλισμό άλλων κατασκευαστών σε εξυπηρετητές, αποθηκευτικά μέσα, δίκτυα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.6 | Να μπορεί να στεγάσει πολλαπλές εικονικές μηχανές (Virtual Machines) σε ένα φυσικό σύστημα και να παρέχει απομόνωση και κατανομή πόρων μεταξύ τους, έτσι ώστε η λειτουργία ενός από αυτά να μην μπορεί να επιδράσει στην λειτουργία των υπολοίπων. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.7 | Δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας των παρακάτω λειτουργικών συστημάτων (guest OS) για ιδεατές μηχανές: - Windows Server x32/x64. Nα δοθεί λίστα με τις εκδόσεις που υποστηρίζονται. - Linux kernel 2.6.3 (x32/x64 Edition) και νεώτερα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.8 | Να αναφερθεί ποια από τα παραπάνω Λ/Σ είναι υποστηριζόμενα από το λογισμικό Διαχείρισης Εικονικών Μηχανών. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.9 | Να αναφερθούν άλλα λειτουργικά συστήματα (guest OS) που υποστηρίζονται. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.10 | Θα παραδοθούν δίσκοι (CD/DVD-ROM) με τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (οδηγοί συσκευών κλπ). | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά High Availability |  |  |  |  |
| 4.11 | Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία και πλήρης διαχείριση ομάδων (farms) υπολογιστικών συστημάτων (δηλαδή φυσικών host/server) ως μίας ενιαίας λογικής μονάδας (resource pool, cluster κλπ) με σκοπό την χρήση τους για την φιλοξενία εικονικών μηχανών με αυξημένους όρους υψηλής διαθεσιμότητας και διαχωρισμού φόρτου εργασίας (high availability και work-load balancing). | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.12 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός φυσικών εξυπηρετητών (hosts) ανά ενιαία φάρμα με ενεργοποιημένα χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας (high-availability). | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.13 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός VM ανά ενιαία φάρμα με ενεργοποιημένα χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας (high-availability). | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.14 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός σε φάρμες με ενεργοποιημένα χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας (high-availability). | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.15 | Υποστήριξη μεταφοράς της λειτουργίας μιας εικονικής μηχανής από έναν φυσικό εξυπηρετητή σε έναν άλλον χωρίς διακοπή λειτουργίας του - live host migration, όπου κατά την μεταφορά αυτή δεν διαταράσσεται η λειτουργία της εικονικής μηχανής. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.16 | Προστασία από σφάλμα λειτουργίας φυσικού εξυπηρετητή (host) με την δυνατότητα για αυτόματη και γρήγορη επανεκκίνηση όλων των εικονικών μηχανών σε άλλους διαθέσιμους hosts που ανήκουν στην εικονική υποδομή της ενιαίας φάρμας. Να γίνει αναφορά στον τρόπο υλοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.17 | Προστασία από σφάλμα σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος εικονικής μηχανής (πχ. operating system crash - kernel panic ή blue screen of death). Να γίνει αναφορά στον τρόπο υλοποίησης καθώς και στα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.18 | Η λειτουργία της αυτόματης ανάκαμψης να είναι πάντα διαθέσιμη στην περίπτωση αστοχίας οποιουδήποτε εξυπηρετητή της ενιαίας φάρμας. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.19 | Κατά την λειτουργία αυτής της αυτόματης ανάκαμψης θα πρέπει να γίνεται αυτόματη επιλογή του καταλληλότερου host που θα στεγάσει το VM μετά την επανεκκίνηση του, βάσει του της διαθεσιμότητα πόρων στο σύνολο των εξυπηρετητών της φάρμας. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Scalability |  |  |  |  |
| 4.20 | Υποστήριξη προσθήκης hot-add εικονικών δίσκων σε εικονικές μηχανές, δηλαδή προσθήκη virtual disks σε εικονικές μηχανές ενώ λειτουργούν - να γίνει αναφορά στον τρόπο υλοποίησης. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.21 | Δυνατότητες κλιμάκωσης (διάθεσης πόρων και καταμερισμού φορτίου) σε επίπεδο εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.22 | Υποστήριξη διάθεσης των παρακάτω πόρων του κάθε εξυπηρετητή προς κάθε φιλοξενούμενο VM και μεταβολή αυτών. Κατ' ελάχιστον να υποστηρίζεται το virtualization των παρακάτω πόρων: - CPU - Μνήμη - Network - Storage | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.23 | Να γίνει λεπτομερής αναφορά στον τρόπο υλοποίησης της λειτουργικότητας για κάθε ένα από τους παραπάνω πόρους. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.24 | Η διάθεση των πόρων να μπορεί να γίνει βάσει των ακόλουθων συνθηκών: | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.25.1 | α) Βάσει ζήτησης από κάθε VM, δηλαδή απλή κατανομή διαθέσιμων πόρων στα VM που την χρειάζονται την εκάστοτε στιγμή (Δυναμική εκχώρηση πόρων) | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.25.2 | β) Λαμβάνοντας υπόψη κανόνες ή/και όρους ελάχιστης εγγυημένης απόδοσης, δηλαδή πέρα από την εκάστοτε ζήτηση να είναι δυνατό να καθορισθούν και τηρηθούν δεσμευμένα «αποθεματικά» (reserves) πόρων οι οποίοι δεν διαμοιράζονται στα υπόλοιπα VM ανεξάρτητα από την ζήτηση που υπάρχει | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.25.3 | γ) Λαμβάνοντας υπόψη κανόνες ή/και όρους μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων, δηλαδή πέρα από την εκάστοτε ζήτηση να είναι δυνατό να καθορισθούν και τηρηθούν όρια (limits) στην παροχή πόρων προς τα φιλοξενούμενα VM ανεξάρτητα από την ζήτηση που υπάρχει και που μπορεί να είναι μεγαλύτερη | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.25.4 | δ) Λαμβάνοντας υπόψη κανόνες ή/και όρους προτεραιότητας, δηλαδή πέρα από την εκάστοτε ζήτηση να είναι δυνατό να καθορισθούν και τηρηθούν σειρές προτεραιότητας ανεξάρτητα από την ζήτηση που υπάρχει. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Εκμετάλλευση Πόρων Εξυπηρετητών |  |  |  |  |
| 4.26 | Hypervisor-based virtualization, όπου το προσφερόμενο λογισμικό hypervisor είναι τύπου bare-metal και ως εκ τούτου εγκαθίσταται απευθείας στον φυσικό εξυπηρετητή χωρίς να προαπαιτείται εγκατάσταση άλλου λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.27 | Δυνατότητα εγκατάστασης μέσω scripts. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.28 | Πλήρης συμβατότητα με όλους τους προσφερόμενους φυσικούς εξυπηρετητές του έργου, αρχιτεκτονικής x86-64-bit | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.29 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός επεξεργαστών (physical CPU sockets) ανά φυσικό host (server), ο οποίος υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.30 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός πυρήνων (physical cores) ανά επεξεργαστή (physical CPU socket) σε φυσικό host (server). | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.31 | Να αναφερθεί ο μέγιστος συνολικός αριθμός πυρήνων (physical cores) ανά φυσικό host (server). | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.32 | Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπερκαλύπτεται το σύνολο των CPU/cores/threads των προσφερόμενων εξυπηρετητών. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.33 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός εικονικών επεξεργαστών (virtual CPUs) που μπορεί να αποδοθεί σε ένα virtual machine. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.34 | Να αναφερθεί η μέγιστη μνήμη RAM που μπορεί να αποδοθεί σε μία εικονική μηχανή. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.35 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός Virtual NICs για κάθε εικονική μηχανή. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.36 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός εικονικών μηχανών σε κάθε φυσικό εξυπηρετητή (host). | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.37 | Να αναφερθεί το μέγιστο μέγεθος μνήμης για κάθε φυσικό host πλήρως αξιοποιήσιμο από τα guest OS. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Εκμετάλλευση Πόρων Αποθήκευσης |  |  |  |  |
| 4.38 | Δυνατότητα προοδευτικής δέσμευσης αποθηκευτικών χώρων για κάθε εικονική μηχανή (thin provisioning). Να αναφερθούν οι τυχόν περιορισμοί και οι όποιες επιπτώσεις σε επιδόσεις. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.39 | Να γίνει αναφορά στο μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος ενός virtual disk. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.40 | Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του DAS για την αντιγραφή, τη μετακίνηση κλπ virtual machines ώστε να μην χρησιμοποιούνται οι πόροι του εξυπηρετητή - hypervisor για αυτό το σκοπό. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.41 | Χρήση ενός διαμοιραζόμενου χώρου αποθήκευσης με προσβάσιμου από όλους τους εξυπηρετητές - hypervisors με δυνατότητες αποθήκευσης των δίσκων των εικονικών μηχανών συμπεριλαμβανομένων των snapshots, swap memory, configuration, logs τους. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.42 | Η πτώση σε οποιοδήποτε φυσικό host της φάρμας θα πρέπει να μην επιφέρει καμία διατάραξη ή διακοπή στην λειτουργία του storage και στην «ορατότητα» του από τους άλλους hosts της φάρμας, δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί και να εξυπηρετεί τους υπόλοιπους hosts που είναι διασυνδεδεμένοι και λειτουργούν ή/και δεν έχουν χάσει την δικτυακή τους διασύνδεση. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.43 | Δυνατότητα μεγέθυνσης/επέκτασης του μεγέθους των logical volumes δίχως την καταστροφή τους - δηλαδή λογική μεγέθυνση τους, π.χ. μέσω σύνδεσης (spanning) πολλαπλών volumes σε μία, ή μέσω δυναμική πρόσθεσης υπαρχόντων LUN (LUN expansion). Να γίνει αναφορά στο πως υποστηρίζεται. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.44 | Δυνατότητα προσθήκης και αφαίρεσης φυσικών hosts από/σε volume δίχως διακοπή λειτουργίας οποιουδήποτε είδους στους υπόλοιπους συνδεδεμένους hosts ή/και στα virtual machine που φιλοξενούν. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.45 | Υποστήριξη συστημάτων αποθήκευσης FC, iSCSI, SAS και τοπικών SCSI/SAS/SATA δίσκων. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.46 | Υποστήριξη παράλληλης πρόσβασης στο εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης DAS. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.47 | Δυνατότητα πρόσβασης μέσω SAN Multipathing για FC η iSCSI SAN . | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Εκμετάλλευση Πόρων Δικτύου |  |  |  |  |
| 4.48 | Δυνατότητα δικτύωσης των εικονικών μηχανών όπως τις φυσικές μηχανές (network virtualization). Να γίνει πλήρης αναφορά στις δυνατότητες. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.49 | Δυνατότητα διαχείρισης των φυσικών καρτών δικτύου (NICs) και διάθεση τους είτε σε συγκεκριμένες εικονικές μηχανές ή για ταυτόχρονη χρήση από πολλαπλές εικονικές μηχανές. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.50 | Μέγιστος αριθμός καρτών δικτύου ανά VM (virtual NIC), με δικό της MAC address ρυθμιζόμενο από τον διαχειριστή ή αυτόματο. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.51 | Δυνατότητα hot-add εικονικών καρτών (virtual NICs) σε VM δίχως να διακοπεί η λειτουργία του. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.52 | Υποστήριξη virtual switches μέσω των οποίων συνδέονται οι εικονικές μηχανές με τον φυσικό κόσμο. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Δυνατότητες BACKUP & REPLICATION |  |  |  |  |
| 4.53 | Να υποστηρίζεται η κλωνοποίηση (cloning) των virtual machine, δηλαδή δυνατότητα δημιουργίας νέων εικονικών μηχανών από αντιγραφή υφιστάμενων μηχανών. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.54 | Δυνατότητα γρήγορης δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων εικονικών μηχανών. Να γίνει αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.55 | Δυνατότητα γρήγορης επαναφοράς εικονικής μηχανής από εφεδρικό αντίγραφο. Να γίνει αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.56 | Δυνατότητα συνολικού snapshot ενός virtual machine ενώ βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας και επαναφοράς του σε προηγούμενη κατάσταση (snapshot ολόκληρου του virtual machine, συμπεριλαμβανομένης μνήμης, συνδέσεων, CPU, κλπ). Να γίνει αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες, στον τρόπο υλοποίησης και στο αντίκτυπο που έχει στην απόδοση της εικονικής μηχανής. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.57 | Δυνατότητα λήψης πολλαπλών στιγμιότυπων (snapshots) των εικονικών μηχανών για λόγους backup ή δοκιμών. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.58 | Να προσφερθούν όλες οι αναγκαίες άδειες λειτουργίας backup, cloning & recovery. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.59 | Το λογισμικό backup συνεργάζεται με το DAS (είτε μέσω API είτε με κατάλληλη άδεια λογισμικού του DAS) προκειμένου τα snapshots να γίνονται σε επίπεδο storage και να μην επιβαρύνεται η λειτουργία των hosts (που φιλοξενούν τις εικονικές μηχανές) κατά την διάρκεια του backup των εικονικών μηχανών. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.60 | Δυνατότητες scheduling - να γίνει αναφορά στις δυνατότητες αυτόματισμού της διαδικασίας backup μεγάλου αριθμού VM καθώς και στην κεντρική διαχείριση της προσφερόμενης υποδομής. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.61 | Δυνατότητες εξοικονόμησης αποθηκευτικού χώρου, στον οποίο φυλάσσεται το backup μέσω εφαρμογής κάποιου είδους συμπίεσης πριν την τελική αποθήκευση των disk files - να γίνει αναφορά. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.62 | Η διαδικασία λήψης αντιγράφων ασφάλειας να μην απαιτεί διακοπή λειτουργίας των εικονικών μηχανών. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |  |
| 4.63 | Να γίνει αναφορά στον τρόπο υλοποίησης της δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων εικονικών μηχανών καθώς και κλωνοποίησης και ανάκαμψης αυτών. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.64 | Να υποστηρίζονται τόσο πλήρη (full) όσο και προοδευτικά (incremental) αντίγραφα ασφάλειας με δυνατότητες recovery μεμονωμένων αρχείων ή καταλόγων. Να γίνει αναφορά σε περιορισμούς υποστήριξης λειτουργικών συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 4.65 | Να υποστηρίζονται τόσο πλήρη (full) όσο και προοδευτικά (incremental) αντίγραφα ασφάλειας με δυνατότητες recovery δίσκων εικονικών μηχανών - Να γίνει αναφορά σε περιορισμούς υποστήριξης λειτουργικών συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |  |
|  | Δυνατότητες CONSOLIDATION |  |  |  |  |
| 4.66 | Μετατροπή φυσικών μηχανών από τοπικούς ή απομακρυσμένους εξυπηρετητές σε εικονικές μηχανές (physical-to-virtual ή P-to-V). Να αναφερθούν οι δυνατότητες και βασικοί περιορισμοί αναλυτικά. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.67 | Να γίνει αναφορά στους μηχανισμούς της λειτουργικότητας P-to-V που εξασφαλίζουν αξιόπιστη μεταφορά και μετατροπή του guest OS δίχως διακοπή στην λειτουργία του φυσικού εξυπηρετητή. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.68 | Να αναφερθούν τα Λ/Σ που υποστηρίζονται για τη λειτουργία P-to-V. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.69 | Δυνατότητες εκτέλεσης (deployment) εικονικών μηχανών από διαφορετικό format (ίδιου ή άλλου κατασκευαστή) μέσω μετατροπής (conversion). Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα format, εικονικών μηχανών (VM disks), εικόνων δίσκων (system ή backup images) και άλλων πηγών όπου υπάρχουν. |  | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
|  | Δυνατότητες Κεντρικής Διαχείρισης |  |  |  |  |
| 4.70 | Απομακρυσμένη διαχείριση όλων των hosts, εικονικών μηχανών και γενικότερα όλων των πόρων της προσφερόμενης υποδομής που γίνεται virtualized η οποία να επιτρέπει την κεντρική διαμόρφωση και διαχείριση του εικονικού περιβάλλοντος από μία κονσόλα διαχείρισης σε γραφικό περιβάλλον και από ένα και μόνο σημείο με ασφάλεια. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.71 | Να υποστηρίζεται καθορισμός επιπέδων πρόσβασης χρηστών σε όλων των ειδών τα resources που διαχειρίζεται η πλατφόρμα (πχ φάρμες εξυπηρετητών, μεμονωμένοι εξυπηρετητές, εικονικές μηχανές (VMs), «ομάδες εικονικών μηχανών»). Να γίνει πλήρης αναφορά στις δυνατότητες και στα υποστηριζόμενα επίπεδα καθορισμού πρόσβασης. Εάν απαιτείται για τη συγκεκριμένη λειτουργία αυθεντικοποίησης / πιστοποίησης επιπλέον υλικό θα πρέπει να δοθεί σε μορφή blade εξυπηρετητή που θα εγκατασταθεί στην προσφερόμενη υποδομή. |  | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| 4.72 | Πλήρης υποστήριξη παρακολούθησης και καταγραφής ενεργειών των χρηστών της κονσόλας κεντρικής διαχείρισης (audit trail), δηλαδή των διαχειριστών. Θα πρέπει να τηρούνται στοιχεία για το ποιος, έκανε τι, σε ποιον πόρο (host, vm κλπ) και πότε. Να γίνει αναφορά στις δυνατότητες καταγραφής και αναζήτησης ενεργειών. |  | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| 4.73 | Η διεπαφή πρέπει να είναι διαθέσιμη από το διαδίκτυο και να είναι ασφαλής (https). Να γίνει αναφορά στον τρόπο πρόσβασης (μέσω Web browser, μέσω αφιερωμένης client εφαρμογής ή και τα δύο). |  | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| 4.74 | Το λογισμικό πρέπει να επιτρέπει την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και να ειδοποιεί το διαχειριστή σε περιπτώσεις προβλημάτων στο εικονικό περιβάλλον. |  | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| 4.75 | Οι ειδοποιήσεις για σφάλματα ή συμβάντα να γίνονται και μέσω email ή SNMP traps ή άλλη προσέγγιση. Να αναφερθούν τυχόν άλλα κανάλια που υποστηρίζονται. |  | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| 4.76 | Δυνατότητα εκτέλεσης αυτοματοποιημένων ενεργειών μετά από κάποιο συμβάν ή σφάλμα. Να γίνει αναφορά στις δυνατότητες. |  | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| 4.77 | Δυνατότητα προειδοποιήσεων (alert) (πχ σε περίπτωση υπερφόρτωσης εργασίας εικονικών μηχανών και φυσικών μηχανών ή σφάλμα λειτουργίας των εικονικών μηχανών κλπ). Να δοθεί λίστα με τα διαθέσιμα γεγονότα που μπορούν να ρυθμιστούν ως προειδοποιήσεις. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.78 | Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής και ανάγνωσης κάθε είδους τροποποιήσεων του εικονικού περιβάλλοντος σε log files. Να γίνει αναφορά στις δυνατότητες καταγραφής, αναζήτησης και rotation αυτών |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.79 | Δυνατότητες ρύθμισης για ελαχιστοποίηση των λανθασμένων συναγερμών. Να γίνει αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες. |  | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| 4.80 | Πλήρεις δυνατότητες παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (real-time), της διαθεσιμότητας, της χρήσης πόρων (cpu, memory, disk, network) και γενικότερα της όλης συμπεριφοράς της όλης υποδομής και των φιλοξενούμενων VM με σκοπό την χειροκίνητη κατανομή πόρων. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.81 | Πλήρης διαχείριση των εικονικών μηχανών όλων των εξυπηρετητών του έργου από την κονσόλα διαχείρισης: - power on/off (host), - shut down (guest OS) - restart (guest OS) |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.82 | Διαχείριση όλων των εικονικών μηχανών και πρόσβαση στην κονσόλα αυτών συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων. Να αναφερθεί ο τρόπος. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.83 | Δυνατότητα εκτέλεσης εντολών μέσω command- line interface (CLI). |  | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| 4.84 | Γραφήματα απόδοσης και αναφορές για σκοπούς ανάλυσης και δυνατότητες τροποποίησης & προσαρμογής των αναφορών και γραφημάτων στις εκάστοτε ανάγκες. Να γίνει αναφορά στις προσφερόμενες δυνατότητες. |  | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |
| 4.85 | Παρακολούθηση σε πολλαπλές ενδείξεις ανά πόρο. Να γίνει πλήρης αναφορά στις τιμές που καταγράφονται (π.χ. Storage: MB/sec, IO/sec, CPU: GHz, wait time, κ.λ.π). |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλικό για τη Λειτουργία της Πλατφόρμας Εικονικοποίησης |  |  |  |  |
| 4.86 | Τα λογισμικά που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω χαρακτηριστικών της πλατφόρμας εικονικοποίησης (κεντρική διαχείριση, backup, high availabilty, scalability, consolidation κλπ) να μπορούν να εκτελεστούν ως εφαρμογές σε μία ή περισσότερες εικονικές μηχανές εντός του cluster των εξυπηρετητών των ιδεατών μηχανών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε θα πρέπει να προσφερθεί ο κατάλληλος αριθμός εξυπηρετητών (που θα φιλοξενήσουν τις συγκεκριμένες εικονικές μηχανές) ίδιων προδιαγραφών (CPU, RAM κλπ) και τύπου με τους εξυπηρετητές εικονικοποίησης (hypervisor servers). Να αναφερθούν οι απαιτήσεις τους σε Λ/Σ και CPU, RAM, HDD και να δοθούν οι απαραίτητες άδειες για το σύνολο των επιπλέον εξυπηρετητών καθώς και των εξυπηρετητών των ιδεατών μηχανών. |  | ΝΑΙ |  |  |

Πρόσθετα υλικά υποδομής

| Α/Α | Πρόσθετα υλικά υποδομής |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | KVM Switch & accessories | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.1 | KVM Switch. | NAI |  |  |
| 5.2 | Αριθμός υποστηριζόμενων εξυπηρετητών στο KVM switch. | >=16 |  |  |
| 5.3 | Καλώδια σύνδεσης εξυπηρετητών με κονσόλα διαχείρισης (Console switch cable KVM-S2 CAT5). | 16 |  |  |
| 5.4 | Μετατροπέας σύνδεσης PS/2-VGA εξυπηρετητών με κονσόλα (Console switch KVM S2 adapter PS/2-VGA με τα απαραίτητα καλώδια). | 16 |  |  |
| 5.5 | Να αναφερθεί ο τρόπος στήριξης στο προσφερόμενο ικρίωμα (οριζόντιος/κάθετος). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ικρίωμα (Rack) |  |  |  |
| 6.1 | Να αναφερθούν εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, χαρακτηριστικά μεγέθους. | NAI |  |  |
| 6.2 | Ύψος ικριώματος. | 42U |  |  |
| 6.3 | Κλειστού τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Ανεμιστήρες Οροφής. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Να αναφερθεί ο αριθμός προσφερόμενων ραφιών (σταθερά/συρόμενα). | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Προσαρμογή κάθετων υποστηριγμάτων κατάλληλη για τη στήριξη εξυπηρετητών DELL, SUN, Fujitsu. Να προσφερθούν τα σχετικά υλικά στήριξης αντίστοιχα. | NAI |  |  |
| 6.7 | Βάση στήριξης με ρόδες. | NAI |  |  |
| 6.8 | Να αναφερθούν επιπλέον χαρακτηριστικά. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ |  |  |

Υπηρεσίες

| Α/Α | Υπηρεσίες |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Έκδοση Αδειών - Τεκμηρίωση - Παράδοση | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.1 | Τα υπολογιστικά συστήματα θα παραδοθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο στους χώρους που θα υποδείξουν τα αρμόδια όργανα του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Ο ανάδοχος θα παραδώσει στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης της εγκατάστασης των προσφερόμενων υπολογιστικών συστημάτων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) όπου θα περιγράφεται η αρχιτεκτονική της διασύνδεσης και η παραμετροποίηση των διαδικασιών και των λειτουργιών τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Για κάθε διακριτή συσκευή ο ανάδοχος θα παραδώσει στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel) τους σειριακούς αριθμούς των συσκευών αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Το λογισμικό, όπου είναι δυνατόν και εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη τη νομική μορφή και τις δραστηριότητες του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., θα αγορασθεί σε ακαδημαϊκή έκδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | Το λογισμικό θα παραδοθεί με μία πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων χρήσης (όπου υπάρχουν) και οπτικών μέσων (CD / DVD) εγκατάστασης (υποχρεωτικό). | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Οι εκδόσεις των προγραμμάτων θα είναι οι τελευταίες σταθερές εκδόσεις του εκάστοτε λογισμικού κατά την περίοδο εγκατάστασης των υπολογιστικών συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | Όπου δεν αναφέρεται σαφώς έκδοση λογισμικού, θα πρέπει να προσφερθεί και παραδοθεί η νεότερη έκδοση, αρκεί να είναι συμβατή με το σύνολο του υπάρχοντος και του προσφερόμενου υλικού και λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.8 | H έκδοση των αδειών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακατω στοιχεία του Ιδρύματος: Bιοmedical Research Foundation, Academy of Athens 4 Soranou Ephessiou St., 115 27 Athens, Greece Tel: +30 210 6597000 Fax: +30 210 6597545 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα Τηλ: +30 210 6597000 Φαξ: +30 210 6597545 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εγκατάσταση - Μετάπτωση | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 8.1 | Η εγκατάσταση των υπολογιστικών συστημάτων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Το προσφερόμενο rack θα συναρμολογηθεί και θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξουν τα αρμόδια όργανα του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Τα υπολογιστικά συστήματα θα εγκατασταθούν από τον ανάδοχο στο προσφερόμενο rack. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Τα υπολογιστικά συστήματα θα παραδοθούν με το σύστημα διαχείρισης εικονικών μηχανών σε λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | Η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση των υπολογιστικών συστημάτων θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα των διατάξεων και των εικονικών μηχανών επίσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.6 | Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του υλικού (hardware) και λογισμικού (software), την παραμετροποίηση των υπολογιστικών συστημάτων, την σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο και γενικά τη σωστή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων στο σύνολό τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.7 | Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει σχέδιο μετάπτωσης για την oμαλή μετάβαση από τα υφιστάμενα υπολογιστικά συστήματα στο καινούργιο, με την ελάχιστη δυνατή διακοπή των υφισταμένων υπηρεσιών και χωρίς απώλεια δεδομένων. Το σχέδιο μετάπτωσης θα υλοποιηθεί κατόπιν σύμφωνης γνώμης του τμήματος Πληροφορικής του Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.8 | Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την μετατροπή φυσικών μηχανών από τοπικούς ή απομακρυσμένους εξυπηρετητές σε εικονικές μηχανές (physical-to-virtual ή P-to-V) στο προσφερόμενο σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.9 | Αριθμός φυσικών μηχανών που θα μετατραπούν σε εικονικές, στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου. | >=5 |  |  |
| 9 | Εκπαίδευση |  |  |  |
| 9.1 | Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε ολιγόωρη αρχική εκπαίδευση των υπευθύνων στην χρήση του προαναφερόμενου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | Ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης (χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος εγκατάστασης) σε ώρες. | >=6 |  |  |
| 10 | Τεχνική υποστήριξη |  |  |  |
| 10.1 | Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου συστήματος, καθ’ όλη την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη και δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης του προσφερόμενου συστήματος, όποτε αυτό απαιτηθεί από τα αρμόδια όργανα του Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | Σε περίπτωση βλάβης εντός της εγγυήσεως, που δεν μπορεί να αποκατασταθεί με απομακρυσμένη διαχείριση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός μιας εργάσιμης ημέρας να παρουσιασθεί στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4 | Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την ύπαρξη και την διαθεσιμότητα αποθεμάτων ανταλλακτικών για το προσφερόμενο σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5 | Ελάχιστος χρόνος διαθεσιμότητας ανταλλακτικών συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας (σε έτη). | >=6 |  |  |
| 11 | Εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  |  |
| 11.1 | Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, στο σύνολο του εξοπλισμού. | >=3 έτη |  |  |
| 11.2 | Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία υλικού και λογισμικού και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών καθ’ όλη την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.3 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει δωρεάν την ευθύνη συντήρησης και δωρεάν παροχής ανταλλακτικών καθ’ όλη την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.4 | Αν υπάρξει βλάβη εντός της εγγυήσεως, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιδιορθώσει τη βλάβη ή να αντικαταστήσει ό,τι απαιτείται (on site). | ΝΑΙ |  |  |
|  | * όπου αναφέρεται ο όρος «υπολογιστικά συστήματα», αφορά το σύνολο των προσφερόμενων ειδών (υλικού-λογισμικού). |  |  |  |