Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

| α/α | Περιγραφή ειδών | Ποσότητα | μ.μ. | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α | φ.π.α. % και σε € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΜΗΜΑ 1 - ΠΛΑΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | filtered tips 0,2-10 Ul: Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 10μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο, συμβατά με πιπέττες Gilson | 6 | Συσκ. 480 tips |  |  |  |
| 1.2 | filtered tips 2-20 Ul: Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 20μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson | 8 | Συσκ. 480 tips |  |  |  |
| 1.3 | filtered tips 20-200 uL: Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 200μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson | 8 | Συσκ. 480 tips |  |  |  |
| 1.4 | filtered tips 200-1000 uL : Ρύγχη πιπετών για όγκους έως 1000μl σε rack των 96, αποστειρωμένα με φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson | 10 | Συσκ. 480 tips |  |  |  |
| 1.5 | PCR tubes 0,2 mL : σωληνάρια όγκου 0,2 ml με λεπτά τοιχώματα για αντιδράσεις PCR | 3 | Συσκ. 500 tubes |  |  |  |
| 1.6 | tips 0,2-10 μL: ρύγχη πιπεττών όγκου 0,2-10μl σε σακούλες συμβατά με πιπέττες Gilson | 10 | Συσκ. 1000 tips |  |  |  |
| 1.7 | tips 20-200 uL: ρύγχη πιπεττών όγκου 2-200μl σε σακούλες συμβατά με πιπέττες Gilson | 10 | Συσκ. 1000 tips |  |  |  |
| 1.8 | tips 200-1000 uL: ρύγχη πιπεττών όγκου 200-1000μl σε σακούλες συμβατά με πιπέττες Gilson | 5 | Συσκ. 1000 tips |  |  |  |
| 1.9 | tubes 1,5 mL: Σωληνάρια τύπου eppendorf 1,5ml | 10 | Συσκ. 500 tubes |  |  |  |
| 1.10 | tubes 2 mL: Σωληνάρια τύπου eppendorf 2ml | 10 | Συσκ. 500 tubes |  |  |  |
| 1.11 | pipette serological 5 mL: πιπέττες ορολογικές 5 mL Individually rapped αποστειρωμένες | 4 | Συσκ. 500 tips |  |  |  |
| 1.12 | pipette serological 10 mL: πιπέττες ορολογικές 10 mL Individually rapped αποστειρωμένες | 5 | Συσκ. 500 tips |  |  |  |
| 1.13 | pipette serological 25 mL: πιπέττες ορολογικές 25 mL Individually rapped αποστειρωμένες | 2 | Συσκ. 200 tips |  |  |  |
| 1.14 | 15mL "falcon" tubes : Σωληνάρια τύπου falcon 15ml με διαβάθμιση όγκου | 2 | Συσκ. 500 tubes |  |  |  |
| 1.15 | 50mL "falcon" tubes: Σωληνάρια τύπου falcon 50 ml με διαβάθμιση όγκου | 2 | Συσκ. 300 tubes |  |  |  |
| 1.16 | petri dishes 100mm: Vacuum system filters with cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 33.2 cm2, filter capacity 500 mL | 2 | Συσκ. 300 dishes |  |  |  |
| 1.17 | PASTEUR PIPETTE: γυάλινες πιπέτες | 4 | Συσκ. 500 pipettes |  |  |  |
| 1.18 | Storage box carboard 10x10: κουτιά αποθήκευσης σωληναρίων eppendorf κατάλληλα για βαθιά κατάψυξη | 1 | Συσκ. 120 boxes |  |  |  |
| 1.19 | Bottle-top vacuum filter system: σύστημα φιλτραρίσματος για μεγάλες ποσότητες | 1 | Συσκ. 12 items |  |  |  |
| 1.20 | Tubes for bacterial cultures: σωληνάρια για την καλλιέργεια βακτηρίων | 2 | Συσκ. 100 tubes |  |  |  |
| 1.21 | Σωληνάρια ορού luer με έμβολο με πλαστικά σφαιρίδια, όγκου 9mL αποστειρωμένα | 2 | Συσκ. 100 tubes |  |  |  |
| 2 | ΤΜΗΜΑ 2 - ΧΗΜΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Χημικό διάλυμα για απομόνωση RNA για μεγάλο εύρος δειγμάτων cell culture, bacterial culture, yeast, tissue, viral fluids χωρίς την χρήση χλωροφορμίου. Καταλληλότητα για συνήθεις εφαρμογές RT-PCR, primer extension και array technology. | 2 | 200mL |  |  |  |
| 2.2 | Χρωστική για βαφή πρωτεϊνών σε polyacrylamide gel | 2 | 1L |  |  |  |
| 2.3 | Collagenase type I: Collagenase I from rat tail, 5mL, working concentration 5mg/mL, suitable for in vivo-like extracellular matrix studies including 3D gels, scaffolds and cell culture coating. | 2 | FL |  |  |  |
| 2.4 | X-gal: X-gal 5g σε μορφή λευκής σκόνης με 0,2% ποσότητα νερού (KF) και καθαρότητα 99% ελεγμένη με HPLC. Φύλαξη αντιδραστηρίου στους -20°C. | 2 | 5g |  |  |  |
| 2.5 | Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (Dioxan free) >99%, 5g: Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG), καθαρότητας >99%, ελεύθερο διοξανίου, σε μορφή σκόνης και συσκευασία 5g. | 2 | FL |  |  |  |
| 2.6 | Ethanol absolute for analysis, 2.5L | 3 | 2500mL |  |  |  |
| 2.7 | Protein G ομοιπολικά συνδεδεμένη με cyanogen bromide σε highly cross-linked 4% agarose beads. Να είανι κατάλληλη για μεσαία και χαμηλής πίεσης χρωματογραφία. Να είναι σταθερή σε υδατικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται στην χρωματογραφία και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση IgG από ποντίκι, πρόβατο και κουνέλι. Να φυλάσσεται στους 4°C. | 1 | 10mL packed beads |  |  |  |
| 2.8 | Μαγνητικά σφαιρίδια για τον καθαρισμό και την επιλογή συγκεκριμένων μεγεθών κομματιών DNA στην προετοιμασία βιβλιοθηκών για Next Generation Sequencing αντιδράσεις (50mL). Κατάλληλο για δείγματα από 17,5 pg ως 5 μg και όγκο 50-150 μL. Επιλογή μεγέθους από 150 ως 800 bp. | 1 | 50mL |  |  |  |
| 2.9 | D-(+)-Glucose 1kg: D-(+)-Glucose, >95% καθαρότητα, 0,3% ποσοστό νερού και μορφή λευκής σκόνης. | 1 | 1κg |  |  |  |
| 2.10 | Γλυκίνη >99%, 1kg | 2 | 1kg |  |  |  |
| 2.11 | Tris (hydroxymethyl)aminomethane, ultrapure, 1kg: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, ultrapure, με καθαρότητα >99% και ποσοστό νερού 0,1% | 1 | 1kg |  |  |  |
| 3 | ΤΜΗΜΑ 3 - ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ KITS ELISA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Anti-Neurofilament heavy polypeptide antibody: Πολυκλωνικο αντίσωμα που να αναγνωρίζει Neurofilament heavy polypeptide. ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Καταλληλο για τεχνικές: IHC-FrFl, WB. Να αντιδρά με: Ποντίκι, αρουραίο. Isotype: IgG. | 1 | 50μl |  |  |  |
| 3.2 | Anti-GFAP antibody 50μL: Πολυκλωνικο αντίσωμα που να αναγνωρίζει to GFAP. O ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κοτόπουλο. Κατάλληλο για τεχνικές: IHC (PFA fixed), IP, WB, IHC-P, ICC. Να αντιδρά με: Άνθρωπος, ποντίκι, αρουραίο. Purity: IgΥ fraction. Συγκέντρωση 1mg/mL | 1 | 50μl |  |  |  |
| 3.3 | Recombinant Anti-Iba1 antibody [EPR16588], 100μL: Μονοκλωνικό αντίσωμα [EPR16588] to Iba1. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Να παράγεται με ανασυνδυασμό (χωρίς ζώα) για υψηλή συνοχή από παρτίδα σε παρτίδα. Κατάλληλο για τεχνικές: Flow Cyt (Intra), IHC-P, WB, ICC/IF. Να αντιδρά με: ποντίκι, αρουραίο, άνθρωπο. Isotype: IgG και συγκέντρωση 1,113-1,172mg/mL | 1 | 100μL |  |  |  |
| 3.4 | Anti-Keap1 antibody [1B4]: Μονοκλωνικό αντίσωμα [1B4] to KEAP1 με κλώνο το ΟΤΙ1Β4. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι ποντίκι. Κατάλληλο για τεχνικές: Flow Cyt (Intra), WB, IHC-P. Να αντιδρά με: Ποντίκι, άνθρωπο, ανασυνδιασμένα θραύσματα. Isotype: IgG1. Συγκέντρωση: 1 mg/ml. | 3 | 100μl |  |  |  |
| 3.5 | Anti-Nrf2 antibody: Μονοκλωνικό αντίσωμα που να αναγνωρίζει Nrf2. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι. Κατάλληλο για τεχνικές: IHC-P, ICC/IF, WB, Flow Cyt (Intra). Να αντιδρά με: άνθρωπο. Συγκέντρωση 0.676 – 0.727 mg/mL και όγκο 100μL. | 1 | 100μl |  |  |  |
| 3.6 | Human Beta-tubulin ELISA kit: ELISA kit beta-tubulin κατάλληλο για χρήση με δείγματα από cell culture and tissue extracts. Να αντιδρά με: άνθρωπο. Μέθοδος ανίχνευσης: Χρωματομετρική. Τύπος ανάλυσης: Σάντουιτς (ποσοτική). Εύρος: 187,5-12000 pg/mL. Να έχει πρωτόκολλο μιας πλύσης με χρόνο ανάλυσης 90 λεπτά ή λιγότερο και να διαθέτει υψηλή ευαισθησία, ειδικότητα και αναπαραγωγιμότητα. Πλατφόρμα ανάλυσης: Pre-coated microplate. Συσκευασία 96 τεστ. | 1 | 2 x 96 tests |  |  |  |
| 3.7 | Anti-SIRT1 antibody [19A7AB4]: Μονοκλωνικό αντίσωμα κλώνου 19A7AB4 που αναγνωρίζει το SIRT1. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι ποντίκι. Κατάλληλο για τεχνικές: WB, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-P. Να αντιδρά με: Ποντικι, αρουραίο, άνθρωπο. Συσκευασία: 100μg. | 1 | 100μg |  |  |  |
| 4 | ΤΜΗΜΑ 4 – ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Phospho-VASP (Ser239) Antibody, 100μL: Πολυκλωνικό αντίσωμα. Ο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε να είναι κουνέλι έναντι της Phospho-VASP και να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της Phospho-VASP, όταν είναι φωσφορυλιωμένη στην σερίνη 239. Κατάλληλο για τεχνική WB. Να αντιδρά με: άνθρωπο, ποντίκι, αρουραίο και πίθηκο. Να παρέχεται σε διάλυμα 10mM sodium HEPES (pH 7.5), 150mM NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol. | 1 | 100μL |  |  |  |
| 4.2 | MitoTracker Red CMXRos: Χρωστική MitoTracker Red CMXRos με excitation στα 579nm και emission στα 599nm. Συσκευασία των 10x50μg. | 2 | 500μg |  |  |  |
| 4.3 | TIM23 (E1Q7L) Rabbit mAb, 100 μL: Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού TIM23 (E1Q7L) και να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της ολικής TIM23 πρωτεϊνης. Να αντιδρά με: άνθρωπο, ποντίκι και αρουραίο. Κατάλληλο για τεχνικές WB, ICC, IF. Να παρέχεται σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. | 1 | 100μL |  |  |  |
| 4.4 | TIM50 Antibody, 100μL: Πολυκλωνικό αντίσωμα κουνελιού και να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της ολικής ΤΙΜ50 πρωτεΐνης. Κατάλληλο για τεχνική WB. Να αντιδρά με: άνθρωπο, ποντίκι και αρουραίου. Να παρέχεται σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA και 50% glycerol. | 1 | 100μl |  |  |  |
| 4.5 | eNOS (D9A5L) Rabbit mAb, 100μL: Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού eNOS (D9A5L) και να αναγωρίζει ενδογενή επίπεδα της ολικής eNOS πρωτεΐνης. Παράλληλα να μην αντιδρά με τις υπερεκφρασμένες μορφές NOS και nNOS. Να αντιδρά με: άνθρωπο, ποντίκι, αρουραίο και βοοειδή. Κατάλληλο για τεχνικές WB, IF και ICC. Να παρέχεται σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. | 2 | 100μL |  |  |  |
| 4.6 | nNOS (C7D7) Rabbit mAb, 100μL: Μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι κλώνου C7D7 και να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της ολικής nNOS πρωτεΐνης. Να αντιδρά με: άνθρωπο, ποντίκι και αρουραίο. Κατάλληλο για τεχνικές WB, IΡ, ICH και ICC. Να παρέχεται σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. | 2 | 100 μL |  |  |  |
| 4.7 | Histone H3 antibody, 100μL: Πολυκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι έναντι της Histone H3 και να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της ολικής Histone H3 πρωτεΐνης ενώ παράλληλα να μην αλληλεπιδρά με άλλες ιστόνες. Το αντίσωμα να είναι δοκιμασμένο για τεχνική WB. Να αντιδρά με: άνθρωπο, ποντίκι, αρουραίο, μαϊμού, γουρούνι, βοοειδή και zebrafish. Να παρέχεται σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. | 1 | 100μL |  |  |  |
| 4.8 | ATF-4 (D4B8) Rabbit mAb, 100μL: Μονοκλωνικό αντίσωμα μεταγραφής ATF-4 κουνελιού και κλώνου D4B8 και να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα ολικής ATF-4 πρωτεϊνης. Να ανήκει στην κατηγορία των IgG ανοσοσφαιρινών και να αντιδρά με: άνθρωπο, ποντίκι και αρουραίο. Κατάλληλο για τεχνικές IF, ICC, Chromatin IP, Chromatin IP-seq, CUT&RUN, CUT&Tag. Να παρέχεται σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. | 3 | 100μL |  |  |  |
| 4.9 | TIMM17A (E6F3I) Rabbit mAb, 100μL: Μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού TIMM17A και κλώνου E6F3I και να αναγνωρίζει ενδογενή επίπεδα της ολικής TIMM17A πρωτεΐνης. Να αντιδρά με: άνθρωπο, ποντίκι και αρουραίο. Κατάλληλο για τεχνικές WB και IΡ. Να παρέχεται σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol και <0.02% νατραζίδιο. | 1 | 100μL |  |  |  |
| 4.10 | HSP/Chaperone Antibody Sampler Kit: Kit αντισωμάτων για την μελέτη της αναδίπλωσης πρωτεΐνης σε ενδοκυτταρικλό επίπεδο. Το κιτ πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής πρωτογενή αντισώματα, έκαστο σε ποσότητα 20μL ώστε να επαρκεί για δύο WB: 1. HSP60 (D6F1) XP® Rabbit mAb 2. HSP70 Antibody 3. HSF1 Antibody 4. BiP (C50B12) Rabbit mAb 5. HSP40 (C64B4) Rabbit mAb 6. HSP90 (C45G5) Rabbit mAb 7. Calnexin (C5C9) Rabbit mAb 8. PDI (C81H6) Rabbit mAb Το κιτ να περιέχει επίσης το δευτερογενές αντίσωμα anti-rabbit IgG, HRP-linked σε ποσότητα 100μL. | 1 | 1 kit |  |  |  |
| 4.11 | beta-Tubulin Antibody: Πολυκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί σε κουνέλι έναντι της β- τουμπουλίνης. Να αναγνωρίζει τα ενδογενή επίπεδα της ολικής β- τουμπουλίνης πρωτεΐνης και να μην αλληλεπιδρά με την ανασυνδυασμένη α-τουμπουλίνη. Να αντιδρά με: άνθρωπο, ποντίκι, αρουραίο, μαϊμού, βοοειδή και zebrafish. Το αντίσωμα να είναι δοκιμασμένο και κατάλληλο για τεχνικές WB, ICH, IF, Flow Cyt (Fixed cells). Να παρέχεται σε διάλυμα 10 mM sodium HEPES (pH 7.5), 150 mM NaCl, 100 µg/mL BSA, 50% glycerol. | 2 | 100μL |  |  |  |
| 5 | ΤΜΗΜΑ 5 - ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Trypsin EDTA 1X σε PBS χωρίς Ca, Mg, Phenol Red, pH 7,3 ± 0,3, 290 mOsm/kg ± 10 %. Να έχει ελεχθεί για βακτήρια σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες καθώς και για μύκητες και σακαχαρομύκητες. Να έχει δοκιμαστεί για αποκόλληση κυττάρων με την κυτταρική σειρά L929. Να είναι έτοιμο προς χρήση και να διατίθεται σε συσκευασία 500 ml. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 24 μήνες. | 4 | FL/ 500ml |  |  |  |
| 5.2 | Μέσο φύλαξης κυττάρων, χωρίς ορό για μακρά φύλαξη και κατάψυξη κυττάρων στους – 80°C: Μέσο για ψύξη και διατήρηση όλων των κυτταρικών σειρών. Να είναι έτοιμο προς χρήση, να μην χρειάζεται προσθήκη άλλων συστατικών όπως DMSO ή γλυκερόλη και να μπορεί να καταψυχθεί αμέσως χωρίς επιπλέον διαδικασία. Να μην περιέχει ορό ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση ή η αλληλεπίδραση των κυττάρων με τις πρωτεΐνες του ορού. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Να διαθέτει υψηλά ποσοστά ανάκτησης ακόμη και για κυτταρικές σειρές καθώς και να είναι κατάλληλο για ψύξη πρωτογενών κυττάρων ή βλαστοκυττάρων. Να διατίθεται σε συσκευασία των 5 x 20ml. | 2 | FL/5x20mL |  |  |  |
| 5.3 | Ορός εμβρύου βοός (Fetal bovine serum): Να έχει ευρωπαϊκή προέλευση και να διατίθεται σε συσκευασία 500mL. | 4 | FL |  |  |  |
| 5.4 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (PBS) w/o Calcium w/o Magnesium: Να έχει ελεχθεί για βακτήρια σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες καθώς και για μύκητες και σακαχαρομύκητες. To pH του διαλύματος να είναι 7.3 ± 0.3 και το Osmolarity 290 mOsm/kg +/- 10% .Το επίπεδο ενδοτοξινών να είναι < 1 EU/mL. Να είναι έτοιμο προς χρήση και να διατίθεται σε συσκευασία 500 mL. Να έχει διάρκεια ζωής 48 μήνες. | 10 | FL/500mL |  |  |  |
| 5.5 | Διάλυμα RPMI 1640 με L- Γλουταμίνη. Να έχει ελεχθεί για βακτήρια σε αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες καθώς και για μύκητες και σακαχαρομύκητες. To pH του διαλύματος να είναι 7.3 ± 0.3 και το Osmolarity 278 mOsm/kg +/- 10% . Το επίπεδο ενδοτοξινών να είναι < 1 EU/mL. Να είναι έτοιμο προς χρήση και να διατίθεται σε συσκευασία 500mL. Να έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες. | 10 | FL/500mL |  |  |  |
| 5.6 | Μέσο φύλαξης κυττάρων, με αλβουμίνη ανθρώπινου ορού και DMSO για κρυοσυντήρηση και μεταφορά πρωτογενών ES/iPS κυττάρων. Να είναι απαλλαγμένο από ζωικά συστατικά (xeno-free). Να είναι έτοιμο προς χρήση. Να είναι απαλλαγμένο από ορό ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση ή η αλληλεπίδραση των κυττάρων με τις πρωτεΐνες του ορού. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, τουλάχιστον 18 μήνες. Να δείχνει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανάκτησης και να διατίθεται σε συσκευασία 120mL. | 1 | 120mL |  |  |  |
| 5.7 | Διάλυμα Πενικιλλίνης – Στρεπτομυκίνης 100Χ: Διάλυμα Πενικιλλίνης – Στρεπτομυκίνης 100Χ. Σε συσκευασία των 100mL. | 5 | FL/100mL |  |  |  |
| 5.8 | Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 6 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι, από διαφανές, άχρωμο πολυστυρένιο, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, με ειδική επεξεργασία στον πυθμένα για την καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών που απαιτούν προσκόλληση στο υπόβαθρο. Με επίπεδο πυθμένα εμβαδού περίπου 9,6 sq.cm ανά φρεάτιο. Working volume:3 mL. Κάθε φρεάτιο είναι ονοματισμένο με αλφαριθμητικό κωδικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 50 τεμαχίων και να είναι συσκευασμένες ανά μία. | 2 | 1pack x 50pcs |  |  |  |
| 5.9 | Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 12 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι, από διαφανές, άχρωμο πολυστυρένιο, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, με ειδική επεξεργασία στον πυθμένα για την καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών που απαιτούν προσκόλληση στο υπόβαθρο. Με επίπεδο πυθμένα εμβαδού περίπου 3.8 sq.cm ανά φρεάτιο. Working volume:2 mL. Κάθε φρεάτιο να είναι ονοματισμένο με αλφαριθμητικό κωδικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 50 τεμαχίων και να είναι συσκευασμένες ανά μία. | 2 | 1 pack x 50pcs |  |  |  |
| 5.10 | Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 96 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι, από διαφανές, άχρωμο πολυστυρένιο, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, με ειδική επεξεργασία στον πυθμένα για την καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών που απαιτούν προσκόλληση στο υπόβαθρο. Με επίπεδο πυθμένα εμβαδού περίπου 0.33 sq.cm ανά φρεάτιο. Working volume: 0,2 mL. Κάθε φρεάτιο να είναι ονοματισμένο με αλφαριθμητικό κωδικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 50 τεμαχίων και να είναι συσκευασμένες ανά μία. | 3 | 1 pack x 50pcs |  |  |  |
| 5.11 | Dish 35mm με γυάλινο πυθμένα με μέγιστο όγκο του πιάτου να είναι 2 mL. Να έχει περιοχή ανάπτυξης 3,5 cm2, διάμετρο της περιοχής παρατήρησης να είναι 21mm και ύψος με/χωρίς καπάκι 14/12 mm και πυθμένα καλυπτρίδας Νο. 1.5H. Η επιλεγμένη ποιότητα 170μm +/- 5μm. Συσκευασία των 60 τεμαχίων. | 1 | 1 pack x 60 τεμάχια |  |  |  |
| 5.12 | μ-Slide 8 well. Το κάθε πηγάδι να έχει χωριτηκότητα περίπου 280µL και να έχει τις εξής διαστάσεις 9.4x10.7x6.8 mm³ (w x l x h). Επιπλέον χαρακτηριστικά: 1.0cm² (growth area per well), 2.20cm² (Coating area per well). Να είναι κατάλληλα για πειράματα cell culture, IF και μικροσκοπίας. Το υλικο να είναι βιοσυμβατό πλαστικό και χωρίς κόλλα. Η επιφάνεια του slide να είναι τροποποιημένη με το ibiTreat #1.5 polymer coverslip (κατάλληλο για προσκόλληση κυττάρων). Να είναι αποστειρωμένα και Tissue-culture treated. Να είναι σε συσκευασία των 15 τεμαχίων. | 1 | 1 pack x 15 slides per box |  |  |  |
| 5.13 | Φίλτρα σύριγγας με διάμετρο 33mm και μέγεθος πόρων 0,22μm. To φίλτρο να είναι κατασκευασμένο από υδρόφιλη μεμβράνη πολυαιθεροσουλφόνης (PES) και να είναι αποστειρωμένα με γ- ακτινοβολία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. | 2 | 1 pack/50 pcs |  |  |  |
| 5.14 | Κωνικά, δοκιμαστικά σωληνάρια φυγοκεντρικά 15 ml, βαθμονομημένα με υποδιαιρέσεις 0,5 ml από 1,5 έως 14,5 ml και μεγάλο χώρο (14 mm x 42 mm) για αναγραφή στοιχείων. Με βιδωτό πώμα διαφορετικού χρώματος, 5 διαφορετικά χρώματα ανά σακούλα (πράσινο, μπλε, κίτρινο, μοβ, ροζ). Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 12.000 x g. Αποστειρωμένα, απαλλαγμένα από Dnase/Rnase/DNA, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Συσκευασία 25 τεμαχίων. | 12 | Pack |  |  |  |
| 5.15 | Κωνικά, δοκιμαστικά σωληνάρια, φυγοκεντρικά 50mL, βαθμονομημένα με υποδιαιρέσεις 2,5mL από 5 έως 47,5mL και μεγάλο χώρο (19mm x 65mm) για αναγραφή στοιχείων. Mε βιδωτό πώμα διαφορετικού χρώματος, 5 διαφορετικά χρώματα ανά σακούλα (πράσινο, μπλε, κίτρινο, μοβ, ροζ). Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 12.000 xg. Αποστειρωμένα, απαλλαγμένα από Dnase/Rnase/DNA, ATP, πυρετογόνα και ενδοτοξίνες. Συσκευασία 25 τεμαχίων. | 10 | Pack |  |  |  |
| 5.16 | Αποστειρωμένα τρυβλία κυτταροκαλλιεργειών, με ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για κυτταροκαλλιέργειες, διαστάσεων 90 x 20mm. Με ειδικό καπάκι που να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων. Επιφάνειας 57,50cm2 και ωφέλιμου όγκου εργασίας 12,50mL. Να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα DNAse, RNAse, πυρετογόνων. Με επίπεδο αποστείρωσης SAL 10-6. Να διατίθενται σε συσκευασία 200 τεμαχίων και να είναι πακεταρισμένα ανά 10. | 2 | 20 packs x 10pcs |  |  |  |
| 5.17 | Αποστειρωμένα τρυβλία κυτταροκαλλιεργειών, με ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για κυτταροκαλλιέργειες, διαστάσεων 150 x 25mm. Με ειδικό καπάκι που να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων. Επιφάνειας 148cm2 και ωφέλιμου όγκου εργασίας 35mL. Να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα DNAse, RNAse, πυρετογόνων. Με επίπεδο αποστείρωσης SAL 10-6. Να διατίθενται σε συσκευασία 120 τεμαχίων και να είναι πακεταρισμένα ανά 10. | 2 | 120pcs |  |  |  |
| 5.18 | Αποστειρωμένες ορολογικές πιπέττες, 25mL. Να είναι απαλλαγμένες από Dnase, Rnase και πυρετογόνους παράγοντες και να είναι συσκευασμένες ανά τεμάχιο. | 4 | Pack |  |  |  |
| 5.19 | Αποστειρωμένες ορολογικές πιπέττες, 5 mL. Να είναι απαλλαγμένες από Dnase, Rnase και πυρετογόνους παράγοντες. Να είναι συσκευασμένες ανά τεμάχιο. | 4 | Pack |  |  |  |
| 5.20 | Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας από PS επιφάνεια ~25cm2. Ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για προσκόλληση και ανάπτυξη κυττάρων. Επίπεδο στειρότητας SAL 10-6. Non cytotoxic, Non pyrogenic. Το καπάκι να διαθέτει υδρόφοβο αποστειρωτικό φίλτρο για την ανταλλαγή αέρα με το περιβάλλον χωρίς να επιμολύνονται τα κύτταρα. Να διατίθενται σε συσκευασία 200 τεμαχίων και να είναι συσκευασμένες ανά πέντε. | 2 | 40 packs x 5pcs |  |  |  |
| 5.21 | Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας από PS επιφάνεια ~75cm2. Ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για προσκόλληση και ανάπτυξη κυττάρων. Επίπεδο στειρότητας SAL 10-6. Non cytotoxic, Non pyrogenic. Το καπάκι να διαθέτει υδρόφοβο αποστειρωτικό φίλτρο για την ανταλλαγή αέρα με το περιβάλλον χωρίς να επιμολύνονται τα κύτταρα. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμαχίων και να είναι συσκευασμένες ανά πέντε. | 2 | 20 packs x 5pcs |  |  |  |
| 5.22 | Συσκευές υπερδιήθησης φυγοκεντρικού φίλτρου. Να παρέχουν ταχεία υπερδιήθηση, με την ικανότητα για υψηλούς παράγοντες συμπύκνωσης και εύκολη ανάκτηση συμπυκνώματος από αραιές και σύνθετες μήτρες δείγματος. Ο κατακόρυφος σχεδιασμός και η διαθέσιμη περιοχή επιφάνειας μεμβράνης να παρέχουν ταχεία επεξεργασία δείγματος, υψηλή ανάκτηση δείγματος (τυπικά πάνω από 90% αραιού διαλύματος έναρξης) και ικανότητα 80 πλάσιας συμπύκνωσης. Ο τυπικός χρόνος επεξεργασίας να είναι 15 έως 60 λεπτά ανάλογα με το Όριο ονομαστικής τιμής μοριακού βάρους (NMWL). Το συμπύκνωμα να συλλέγεται από τη δεξαμενή δείγματος της συσκευής φίλτρου χρησιμοποιώντας πιπέτορα, ενώ το υπερδιήθημα να συλλέγεται στο παρεχόμενο φυγοκεντρικό σωληνάριο. Η περιδίνηση της συσκευής να μπορεί να γίνει σε στροφέα είτε περιστρεφόμενου κάδου είτε σταθερής γωνίας. Αρχικός όγκος δείγματος: 15mL. Τελικός όγκος συμπυκνώματος 150-300μL. Τιμή αποκοπής μοριακού βάρους: 10.000 MWCO. Να διατίθεται σε συσκευασία των 8 τεμαχίων. | 1 | Pack/8pcs |  |  |  |
| 6 | ΤΜΗΜΑ 6 - ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ DNA, RNA, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ /ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Διάλυμα χημειοφωταύγειας με HRP (Luminata Chemiluminescent HRP Substrate ), κατάλληλο για Western Blot. Να είναι προαναμεμειγμένο και έτοιμο για χρήση. Να έχει υψηλή ευαισθησία ~400 fg. Το σήμα να διαρκεί για τουλάχιστον 3 ώρες. Να είναι σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον ένα χρόνο. Συσκευασία 100mL. | 2 | 100 Ml |  |  |  |
| 6.2 | Διάλυμα χημειοφωταύγειας με HRP (Luminata Chemiluminescent HRP Substrate), κατάλληλο για Western Blot. Να είναι προαναμεμειγμένο και έτοιμο για χρήση. Να έχει υψηλή ευαισθησία, 1 - 3pg. Το σήμα να διαρκεί για τουλάχιστον 3 ώρες. Να είναι σταθερό στους 4oC για τουλάχιστον ένα χρόνο. Σε συσκευασία 500mL. | 1 | FL/ 500mL |  |  |  |
| 6.3 | Real Time PCR mix με SYBR Green. Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα. Το SYBR qPCR Master Mix να περιέχει αυξημένη βελτιστοποιημένη συγκέντρωση της φθορίζουσας χρωστικής SYBRGreen I. H αυξημένη ένταση του σήματος να είναι αποτέλεσμα της αυξημένης ανοχής της πολυμεράσης στην SYBRGreen I, ώστε να είναι κατάλληλο για ανίχνευση έκφρασης γονιδίων που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα. Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα. Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dNTPs και stabilizers (2Χ). Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low. H xρήση του προϊόντος να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και τις αντίστοιχες αξιώσεις ευρεσιτεχνίας εκτός των ΗΠΑ: 5.994.056, 6.171.785, και 5.928.907 (αριθμοί αξίωσης 12-24, 27-28). Σε συσκευασία των 5000 αντιδράσεων των 20μL. | 1 | Kit/ 5000 reactions |  |  |  |
| 6.4 | Kit για σύνθεση cDNA με gDNA Eraser για Real Time PCR. Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1μg. Να είναι κατάλληλο για δείγματα πλούσια σε GC περιοχές και δευτερογενείς δομές. Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά. Να περιέχει gDNA Eraser ώστε να απομακρύνει τυχόν προσμείξεις με γενωμικό DNA σε 2 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει: Αντίστροφη μεταγραφάση, gDNA Eraser, 5 x gDNA Erase Buffer, 5 x PrimeScript Buffer, Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια. Rnase free H2O. Dilution buffer για real time PCR. Συσκευασία για 100 αντιδράσεις. | 2 | Kit/ 100 reactions |  |  |  |
| 6.5 | High Fidelity polymerase, 100 units. Να έχει την μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα σε σχέση με την απλή Taq. Να έχει συχνότητα σφάλματος (error rate) 3,6 x 106 ή καλύτερη. Να είναι Hot Start πολυμεράση. Να είναι κατάλληλη για δύσκολες περιοχές. Να είναι κατάλληλη για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων (έως 15 Kb). Να είναι κατάλληλη για γρήγορες αντιδράσεις. Η συσκευασία να περιλαμβάνει: 5x High Fidelity Buffer with MgCl2, 5x High Fidelity GC Buffer with MgCl2, 25 mM MgCl2, dNTP Mix (10 mM each nucleotide). | 1 | FL/ 100 U |  |  |  |
| 6.6 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA. Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels. Να περιέχει δύο χρωστικές orange G & xylene cyanol FF ως χρωστικές παρακολούθησης (tracking dyes). Nα επαρκεί για 100 minigels. | 3 | Fl/50μg |  |  |  |
| 6.7 | 50bp δείκτης μοριακών βαρών DNA. Να περιέχει 17 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 50 – 1500bp. Να περιλαμβάνει 3 έντονες ζώνες αναφοράς στα 200bp, 500bp και 1200bp. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels. Να περιέχει χρωστική orange G ως χρωστική παρακολούθησης (tracking dye). Να διατίθεται σε συσκευασία των 56μg/0.5mL. | 2 | 50μg |  |  |  |
| 6.8 | 1kb δείκτης μοριακών βαρών DNA. Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 10.000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 1Kb και 3Kb. Να είναι γνωστή η ποσότητα του DNA σε κάθε μπάντα ώστε να επιτυγχάνεται ποσοτικοποίηση του DNA των δειγμάτων. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). Να επαρκεί για 100 minigels. | 3 | 50μg (100 lanes) |  |  |  |
| 6.9 | Ταμπλέτες αγαρόζης με μη τοξική χρωστική νουκλεϊκών οξέων και TAE σε σκόνη για την εύκολη προετοιμασία gel αγαρόζης στην επιθυμητή σύσταση. Να διαλύεται εύκολα και να δημιουργεί γέλη σε σύντομο χρόνο. Η χρωστική να είναι μη καρκινογόνα, να έχει την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό. Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του (να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο). Να είναι σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. Να διατίθεται σε συσκευασία 75 τεμαχίων (ταμπλέτες). | 1 | 75 tablets |  |  |  |
| 6.10 | Χρωστική μη τοξική για χρώση νουκλεϊκών οξεών που να μπορεί να προστεθεί απευθείας στο δείγμα. Να μην είναι μεταλλαξιογόνα. Να είναι λιγότερο τοξική. Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του. (Να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο). Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να μπορεί να προστεθεί απευθείας στο δείγμα και το δείγμα να είναι έτοιμο για ηλεκτροφόρηση. Να μην χρειάζεται χρώση του πηκτώματος αγαρόζης ούτε ξεχωριστό διάλυμα φόρτωσης. Να έχει τουλάχιστον την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό (υπεριώδη πηγή διέγερσης, σύστημα φωτογράφησης) που χρησιμοποιείται και το βρωμιούχο αιθίδιο καθώς και εξοπλισμό βασισμένο στην τεχνολογία Blue και Blue/Green LED. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 mL. | 2 | FL/ 1 ml |  |  |  |
| 6.11 | Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση 5u/λ με δυνατότητα πολυμερισμού 5'-->3', 5'-->3' δράση εξωνουκλεάσης, χωρίς 3-->5 δράση εξωνουκλεάσης. Με συχνότητα λάθους 1/2.2Χ105 νουκλεοτίδια. Να συνοδεύεται από δύο buffers, ένα με Tris-ammonium sulphate και ένα με Tris-potassium chloride. Τα buffers να είναι 10X και να περιέχουν 15 Mm MgCl2 (1.5 Mm at 1X). Τα προϊόντα της αντίδρασης να είναι κατάλληλα για κλωνοποίηση σε ΤΑ πλασμιδιακούς φορείς (poly A tailing). Το κιτ να περιλαμβάνει και το κατάλληλο reaction buffer και ξεχωριστό MgCl2. Το buffer να μην περιλαμβάνει dNTPs. Σε συσκευασία των 10 x 500 units. | 1 | FL/ 10 x 500 Units |  |  |  |
| 6.12 | Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNA από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps). Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση έως και 40μg. Ο όγκος έκλυσης να μην είναι μεγαλύτερος των 50μL. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR,transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει Plasmid κολόνες, collection tubes, όλα τα απαραίτητα buffers και RNase A. Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold). Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | 1 | Kit/ 250 preps |  |  |  |
| 6.13 | Κιτ απομόνωσης DNA από αντίδραση PCR ή πήκτωμα αγαρόζης/250 αντιδράσεις. Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται με το ίδιο kit χρησιμοποιώντας το ίδιο buffer. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά. Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>50bp). Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση των primers. Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης από 15μL μέχρι 30μL. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να είναι δυνατή η απομόνωση ssDNA και SDS-containing samples. Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη pH για βέλτιστη απόδοση του kit. Να περιλαμβάνει κολόνες, και όλα τα απαραίτητα buffers. Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold). Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 καθαρισμών. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | 1 | Kit/ 250 preps |  |  |  |
| 6.14 | Σύστημα αντιδραστηρίων για κλωνοποίηση με Competent Cells. Να επιτρέπει τη γρήγορη και κατευθυνόμενη κλωνοποίηση ενός ή περισσότερων τμημάτων DNA σε έναν πλασμιδιακό φορέα. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε 15 λεπτά. Να περιλαμβάνει ελάχιστα στάδια (χωρίς digestion, ligation, phosphorylation ή blunt-end polishing). Να μην απαιτεί την χρήση εξειδικευμένων φορέων κλωνοποίησης. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πρωτόκολλο να καθιστά δυνατή τη γρήγορη και κατευθυνόμενη κλωνοποίηση τμημάτων DNA σε πλασμιδιακούς φορείς. Να κάνει χρήση ενζύμου, το οποίο συνδέει τμήματα DNA μεταξύ τους τα οποία έχουν μια αλληλοεπικάλυψη 15bp στα άκρα τους, με ακρίβεια και με το σωστό προσανατολισμό. Αυτή η αλληλοεπικάλυψη να μπορεί να δημιουργηθεί κατά το σχεδιασμό των εκκινητών για την αντίδραση της PCR. Στην συσκευασία να περιλαμβάνονται τα εξής: 5X Master Mix, pUC19 Control Vector, linearized (50 ng/µl), 2 kb Control Insert (40 ng/µl) και Stellar Competent Cells. Να είναι σε συσκευασία για 10 αντιδράσεις. | 2 | 10 Rxns |  |  |  |
| 6.15 | Κit για επιπλέον καθαρισμό και απόδοση total RNA που έχει απομονωθεί με διάλυμα Nucleozol. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με τεχνολογία Silica Membrane με spin columns και σε ένα μόνο στάδιο έκπλυσης - έκλουσης. Να δέχεται έως και ≤ 500 µL δείγματος. Το επιθυμητό fragment size να είναι για μικρά RNA, 10-200 nt και για μεγάλα RNA: > 200 nt. Να επιτυγχάνεται ανάκτηση του RNA έως και 95%. Ο όγκος έκλουσης να είναι 60μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. Το κιτ να περιλαμβάνει RNA Columns, Collection Tubes, buffers. Να διατίθεται σε συσκευασία των 10 columns. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | 2 | 10 columns |  |  |  |
| 6.16 | Aντιδραστήριο κατάλληλο για επιμόλυνση DNA & siRNA σε προσκολλημένα κύτταρα παρουσία ορού. Να δίνει αποτελεσματικά και αξιόπιστα επιστημονικά αποτελέσματα. Να εξασφαλίζει υψηλή απόδοση επιμόλυνσης DNA και εξαιρετική σίγαση γονιδίων σε ποικιλία προσκολλημένων κυττάρων. Να είναι κατάλληλο για συν-επιμόλυνση DNA / siRNA ή συν-μεταφορά διάφορων πλασμιδίων. Να απαιτεί χαμηλές ποσότητες αντιδραστηρίου και νουκλεϊκού οξέος κατά τη διάρκεια της επιμόλυνσης. Το πρωτόκολλο χρήσης του να είναι απλό. Να διατίθεται σε συσκευασία 0,75mL και 60mL buffer. | 1 | Pack |  |  |  |
| 6.17 | Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από διάφορους τύπους αρχικών δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς. Να μπορεί να δεχθεί αρχικό όγκο ιστού έως 25mg ή 10.000.000 κύτταρα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση 20-35μg. Ο όγκος έκλουσης να είναι 60-100μL. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει κολόνες, κολόνες συλλογής, Proteinase K και όλους τους κατάλληλους buffers. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | 1 | Kit/ 250 preps |  |  |  |
| 6.18 | Περιοριστικό ένζυμο HindIII, 10.000 units. Να συνοδεύεται από 10X reaction buffer M & 10X loading buffer. | 1 | FL/10.000 units |  |  |  |
| 6.19 | Δείκτης μοριακών βαρών πρωτεινών έγχρωμος. Να δίνει ζώνες σε τρία χρώματα (μπλε, κόκκινο, πράσινο) και να καλύπτει την περιοχή 8- 240 kDa. Να περιλαμβάνει 2 ζώνες αναφοράς διαφορετικών χρωμάτων στα 25 (πράσινο) και 75kda (κόκκινο). Να δίνει καθαρές, έντονες μπάντες. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). Nα διατίθεται σε συσκευασία των 500 μl (για 100 minigels). | 2 | Fl/ 500 μl (for 100 minigels) |  |  |  |
| 6.20 | Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από πολύ μικρό όγκο δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς, από αρχικό όγκο ιστού 0,025mg ή από 10 κύτταρα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με XS spin columns. Ο όγκος έκλουσης να είναι 5-30μL. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 40 λεπτά. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει κολόνες, κολόνες συλλογής, Lysis Buffer T1, Buffer B1,Buffer B2, Wash Buffer BW, Wash Buffer B5, Elution Buffer BE, Proteinase K, Proteinase Buffer PB. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | 1 | Kit/ 50 preps |  |  |  |
| 6.21 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 50nmol, καθαρισμένα με HPLC. Η απόδοση σε OD260 να είναι περίπου 6. Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE). Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. Να δίνεται τιμή ανά βάση. | 405 | Per base |  |  |  |
| 6.22 | Διάλυμα σταθεροποίησης του RNA σε κύτταρα και ιστούς το οποίο να επιτρέπει την μακροπρόθεσμη φύλαξη τους ώστε η απομόνωση του RNA να μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο. Να διατηρεί το RNA στους ιστούς έως και μία εβδομάδα στους 25 °C και έως και ένα μήνα στους 4 °C. Να δίνει τη δυνατότητα για αποθήκευση των ιστών για μεγάλη χρονική περίοδο στους -20 °C. Να διατηρεί την ακεραιότητα του RNA και να είναι συμβατό με όλες τις τεχνικές απομόνωσης. Το αρχικό δείγμα να είναι κύτταρα ή ιστοί διαμέτρου έως 5mm. Ο τυπικός αριθμός RIN μετά την απομόνωση RNA να είναι 10 για κύτταρα θηλαστικών και >9 για ιστούς θηλαστικών. Να διατίθεται σε υγρή μορφή, σε συσκευασία 50 mL. Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | 1 | 50mL |  |  |  |
| 6.23 | Πλήρες κιτ για one-step πραγματικού χρόνου RT-qPCR με UNG που βασίζεται στην ανίχνευση με TaqMan ιχνηλάτες. Να παρέχει σε ξεχωριστά φιαλίδια: One Step Mix, with UNG (2X), ROX Reference Dye (50X conc) και ROX Reference Dye II (50X conc.), Rnase Free H2O. Το One Step Mix να μην παγώνει στη θερμοκρασία φύλαξης του-20℃ ώστε η αντίδραση να μπορεί να ξεκινήσει άμεσα προσθέτοντας δείγμα, primer και probe. Να περιέχει UNG για αποφυγή επιμολύνσεων. Να περιλαμβάνει αντίστροφη μεταγραφάση ανθεκτική σε υψηλή θερμοκρασία (έως 55℃) ώστε να μπορεί να γίνει σύνθεση cDNA ακόμα και από RNA με δύσκολη δευτεροταγή δομή. Να περιλαμβάνει θερμοανθεκτική πολυμεράση για εξαιρετικά ειδική και αποτελεσματική ενίσχυση του cDNA. Να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε μια ευρεία ποικιλία ανασταλτικών ουσιών όπως η ηπαρίνη και το χουμικό οξύ, επιτρέποντας την εκτέλεση σταθερού RT-qPCR σε πραγματικό χρόνο ενός σταδίου σε ένα ευρύ φάσμα δειγμάτων. Το τελικό προϊόν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές όπως για γονιδιακή έκφραση, ανίχνευση ιών RNA, κλπ. Να είναι αρκετό για 200 αντιδράσεις των 25μL. | 1 | Kit |  |  |  |
| 7 | ΤΜΗΜΑ 7 - ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ |  |  |  |  |  |
| 7.1 | TISSUE STRAINERS, 250UM: Tissue strainers που να ταιριάζουν σε κωνικά σωληνάρια των 15mL για γρήγορο διαχωρισμό κυττάρων ή κυτταρόλυμα από υπολείμματα ιστού μέσω φίλτρου πλέγματος 250 μM μετά από μηχανική διάρρηξη με χρήση βαρύτητας ή ήπιας φυγοκέντρησης. Να είναι κατασκευασμένα από ισχυρό νάιλον και να επιτρέπουν κύτταρα ταχείας απομόνωσης ή ομοιόμορφα εκχυλίσματα πρωτεϊνών από έως και 2,5mL δείγματος ιστού τη φορά. Συσκευασία 50 τεμαχιών. | 2 | 50pc/pack |  |  |  |
| 7.2 | siRNA: GAPDH Positive Control siRNA. Συσκευασια 5nmol. | 1 | 5nmol |  |  |  |
| 7.3 | Serum Fetal Bovine (FBS) - Sera category Value: Sera application: Cell culture with robust cell lines, good value for basic research. Testing: Up to 30 quality tests. Endotoxin level: ≤20 EU/mL (levels routinely ≤10 EU/mL). Hemoglobin level: ≤25 mg/dL. ISO 13485-certified, processed in FDA-registered facilities. Triple filtered at 0.1μm. Gibco bottle is easier to use in hood, reduces risk of contamination, and helps you perform cell culture more consistently. Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook. | 10 | 500mL |  |  |  |
| 7.4 | DMEM/F-12 με glutamax και phenol red και sodium pyruvate, χωρίς HEPES. Να είναι κατάλληλο για in vitro διαγνωστική χρήση (να επισυνάπτεται σχετικό πιστοποιητικό). Εύρος pH 6,8-7,2, Osmolarity 290 - 330 mOsm/kg. Να παρασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με cGMP, καταχωρημένη στο FDA ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485. Να είναι ανθεκτικό για 12 τουλάχιστον μήνες και να προσφέρεται σε συσκευασία των 500mL. | 10 | 500mL |  |  |  |
| 7.5 | LR CLONASE II ENZYME MIX 20 REACTIONS: Μείγμα ενζύμων τύπου LR Clonase με χρήση της τεχνολογίας gateway. Συσκευασία 20rxns. | 1 | 20 reactions |  |  |  |
| 7.6 | DMEM high glucose, με glutamax και phenol red, χωρίς sodium pyruvate και HEPES. Να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Εύρος pH: 6,8-7,2. Οσμωτικότητα: 320 - 360 mOsm/kg. Να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 μήνες. Συσκευασία 500mL. | 10 | 500mL |  |  |  |
| 7.7 | Κατιονικό λιπίδιο για υψηλή απόδοση transfection πλασμιδίων, RNAi και σε μεγάλη ποικιλία κυτταρικών σειρών σε εναιώρημα ή προσκολλώμενες (καθιερωμένες κυτταρικές σειρές, κύτταρα που είναι δύσκολο να μεταμοσχευθούν, πρωτογενή κύτταρα, βλαστοκύτταρα). Τύπος δείγματος: Πλασμιδιακό DNA, πλασμίδια RNAi (shRNA, miR), συνθετικό siRNA. Να εξασφαλίζει μεγάλα ποσοστά βιωσιμότητας των κυττάρων (>90%). Να έχει απλό πρωτόκολλο και να είναι συμβατό με παρουσία ή απουσία ορού στο καλλιεργητικό υλικό. Συσκευασία 1,5mL. | 2 | 1,5mL |  |  |  |
| 7.8 | HBSS (10X), no calcium, no magnesium, phenol red, for in vitro diagnostic use (να επισυναπτεται σχετικο πιστοποιητικο). Να πληρεί τις κάτωθι προδιαγραφές: Classification: Animal Origin-Free. Concentrated: 10 X. Form: Liquid. Inorganic Salts: No Calcium, No Magnesium. Osmolality: 2600 - 2900 mOsm/kg. Phenol Red Indicator: Phenol Red. Συσκευασία 500 mL. pH Range: 5.6 - 6.1. Green Features: Fewer resources used, less waste. | 10 | 500mL |  |  |  |
| 7.9 | Antibiotic-Antimycotin 100x (10,000 units/mL of penicillin, 10,000 µg/mL of streptomycin, and 25 µg/mL of Amphotericin B). | 2 | 100mL |  |  |  |
| 7.10 | L-15 LEIBOVITZ W/GLUTAMAX-I, καταλληλο για In Vitro Διαγνωστικη χρηση (απαιτειται η επισυναψη σχετικου πιστοπτοιητικου). Classification: Animal Origin-Free. Concentrated: 1 X.Culture Environment: Non-CO2. Form: Liquid. Glutamine: GlutaMAX™-I. HEPES Buffer: No HEPES. Osmolality: 300 - 340 mOsm/kg. Other Additives: Galactose. Phenol Red Indicator: Phenol Red. Sodium Bicarbonate Buffer: No Sodium Bicarbonate. Sodium Pyruvate Additive: Sodium Pyruvate. Supplementation Required: Serum. pH Range: 7.4 - 7.9. Green Features: Fewer resources used, Less waste. Συσκευασια 500mL. | 10 | 500mL |  |  |  |
| 7.11 | Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) 1X, με glutamax, phenol red και sodium pyruvate, χωρίς α-thioglycerol και 2-mercaptoethanol. Με εύρος pH 6.9 με 7.3, και οσμωτικότητα 270 με 310 mOsm/kg. Να κατασκευάζεται σε εγκατάσταση συμβατή με cGMP, καταχωρημένη στο FDA ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485. Να είναι ανθεκτικό για 12 τουλάχιστον μήνες και να προσφέρεται σε συσκευασία των 500mL. | 2 | 500mL |  |  |  |
| 7.12 | NEGATIVE CONTROL siRNA: Αρνητικός μάρτυρας για τη μέτρηση της επίδραση του πειραματικού Stealth RNA siRNA σε σχέση με το backround. Να είναι σχεδιασμένο με 3 διαφορευικά επίπεδα περιεκτικότητας σε GC (low, medium, high), και ελεγμένα να μην προκαλούν απόκριση στρες Stealth RNAi siRNA. Συσκευασία 250μL. | 2 | 250μL |  |  |  |
| 7.13 | Ham's F-12K (Kaighn's) Medium. Form: Liquid. Glucose: Low Glucose. Glutamine: L-Glutamine. HEPES Buffer: No HEPES. Phenol Red Indicator: Phenol Red. Sodium Pyruvate Additive: Sodium Pyruvate. Green Features: Fewer resources used, less waste. Συσκευασια 500mL. | 10 | 500mL |  |  |  |
| 7.14 | RevitaCell Supplement (100X), βελτιστοποιημένο για χρήση με πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (PSC), είτε ως λύση ανάκτησης μετά την απόψυξη για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των κυττάρων είτε σε συνδυασμό με το Essential 8 Medium για τη βελτίωση των εφαρμογών διέλευσης μεμονωμένων κυττάρων. Να μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση πρωτογενών νευρώνων. Να παρασκευάζεται σύμφωνα με τα cGMP για ιατροτεχνολογικές συσκευές, 21 CFR Part 820 και ISO 13485. Να προσφέρεται σε συσκευασία 5mL. | 2 | 5mL |  |  |  |
| 8 | ΤΜΗΜΑ 8 – SCREENING KITS |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Σύστημα dual luciferase reporter assay ικανό για την μέτρηση της δραστηριότητας της Firely (Photinus pyralis) και της Renilla (Renilla reniformis ή sea pansy) luciferases ταυτόχρονα στο ίδιο δείγμα, χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός του δείγματος σε δυο διαφορετικά plates. Ο χρόνος ποσοτικοποίησης της δραστηριότητας (μέτρηση βιοφωταύγειας) και των δύο γονιδίων αναφοράς είναι μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η ευαισθησία του συστήματος είναι καλύπτει και τη μελέτη ασθενών προαγωγέων (weak promoters) και χαμηλού επιπέδου έκφρασης κυτταρικών σειρών με χαμηλό ποσοστό μετασχηματισμού. Γραμμική ανάλυση με ευαισθησία < 10-18 moles (attomoles) και για τα δύο συστήματα αναφοράς (Firefly & Renilla Luciferases). Το σύστημα πρέπει να έχει γραμμικότητα 7 logs και να μπορεί να μετρήσει και τα πυκνά δείγματα χωρίς αραίωση. Το κιτ πρέπει απαραίτητα να διαθέτει αντιδραστήρια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου passive lysis buffer για την λύση των κυττάρων. Το lysis buffer πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προάγει την ταχεία λύση καλλιεργημένων κυττάρων (cultured mammalian cells) χωρίς την ανάγκη απόξεσης των προσκολλημένων κυττάρων ή την εκτέλεση κύκλων κατάψυξης-απόψυξης. Παράλληλα πρέπει να παράγει ελάχιστη αυτοφωταύγεια κοελεντεραζίνης και δεν επηρεάζει την μέτρηση των Firefly & Renilla luciferase. | 2 | 1000 tests |  |  |  |

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς είναι …….

ΑΘΗΝΑ,          202

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)