## Φύλλο Συμμόρφωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Γενικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ο εξοπλισμός να συνοδεύεται από το CE mark, ISO 9001, ISO 13485 και να τηρεί πλήρως τους Διεθνείς Κανόνες Ασφαλείας. | Ναι |  |  |
| 1.2 | Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα είδη είναι καινούρια και αμεταχείριστα | Ναι |  |  |

- Ειδικές προδιαγραφές

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Να έχει ρυθμό δειγματοληψίας πλήρους συστοιχίας 20 kHz/ηλεκτρόδιο με ανάλυση 12 bit | Ναι |  |  |
| 2.2 | Να διαθέτει τουλάχιστον 4000 κανάλια εγγραφής ταυτόχρονα | Ναι |  |  |
| 2.3 | Να είναι συμβατό με διαφορετικές διαμορφώσεις τσιπ: βήμα ηλεκτροδίου μεταξύ 30µm και 90µm, περιοχή εγγραφής έως 5mm x 5mm | Ναι |  |  |
| 2.4 | Να έχει ενσωματωμένο ελεγκτή θερμοκρασίας με ενεργή θέρμανση και ψύξη μεταξύ 34 °C και 40 °C | Ναι |  |  |
| 2.5 | Να έχει δυνατότητα εγγραφής από διαφορετικές περιοχές ενδιαφέροντος | Ναι |  |  |
| 2.6 | Να έχει δυνατότητα εγγραφής από υποσύνολα ηλεκτροδίων με συχνότητα δειγματοληψίας έως 64 kHz | Ναι |  |  |
| 2.7 | Να έχει μηχανοκίνητο σύστημα κλειδώματος HD-MEA | Ναι |  |  |
| 2.8 | Να έχει συμβατότητα 3D HD-MEA (μέσω αναβάθμισης υλικολογισμικού) | Ναι |  |  |
| 2.9 | Να έχει ενσωματωμένο διεγέρτη ρεύματος ικανός να οδηγεί όλα τα ηλεκτρόδια στο τσιπ | Ναι |  |  |
| 2.10 | Να έχει ενσωματωμένη προστασία από διαρροή υγρού | Ναι |  |  |
| 2.11 | Να είναι συμβατό με διασυνδέσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας USB 3.1 type-C | Ναι |  |  |
| 2.12 | Να συνοδεύεται από σταθμό εργασίας υψηλής απόδοσης για απόκτηση δεδομένων | Ναι |  |  |

- Εγγύηση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας (σε έτη). | ≥1 |  |  |
| 3.2 | Θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, μέσω επικοινωνίας, η οποία θα πραγματοποιείται από το εκπαιδευμένο προσωπικό του προμηθευτή και το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και θα φροντίζει για την ταχεία επίλυση τεχνικών και άλλων προβλημάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. | Ναι |  |  |
| 3.3 | Ανταπόκριση του προμηθευτή σε περίπτωση προβλήματος (σε εργάσιμες ημέρες) | < 2 |  |  |

- Παράδοση-εγκατάσταση

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και την τη σωστή λειτουργία της συσκευής ηλεκτροφυσιολογίας | Ναι |  |  |
| 4.2 | Χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης | ≤60 |  |  |
| 4.3 | Χρόνος εγκατάστασης σε ημερολογιακές ημέρες, από την προσκόμιση των ειδών | ≤5 |  |  |

- Εγχειρίδια

| α/α | Απαίτηση | Υποχρεωτική | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί με μία πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων χρήσης (όπου υπάρχουν) και οπτικών μέσων (CD / DVD) εγκατάστασης. | Όχι |  |  |
| 5.2 | Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερομένων εγχειριδίων. | Όχι |  |  |
| 5.3 | Δωρεάν και υποχρεωτική διάθεση αντίστοιχων πρωτοτύπων σειρών των μεταβολών, τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων όλων των εγχειριδίων καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης. | Όχι |  |  |