| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΙΝΑΚΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| α/α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πλέον φ.π.α. (σε €) | Προσφερόμενη τιμή για τη ζητούμενη από την διακήρυξη ποσότητα, πλέον φ.π.α (σε €) | φ.π.α. % και σε € |
| Τμήμα 1 | Πλήρη κιτ που να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την κλωνική ενίσχυση και την αλληλούχηση βιβλιοθήκης στο γενετικό αναλυτή NextSeq 2000 του οίκου illumina. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προ-ανανεμειγμένα και τοποθετημένα σε ειδική κασέτα μίας χρήσης (cartridge), επιτρέποντας την ευκολότερη διαδικασία αλληλούχησης. Τα κιτ να μπορούν να υποστηρίξουν αλληλουχήσεις μονής και διπλής κατεύθυνσης (single- and paired-end read protocols) σε τμήματα DNA έως 300 bp. Τα κιτ να είναι ικανά να αποδώσουν έως από 1 έως και 100 εκατομμύρια reads σε μία εκτέλεση. | 5 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 2 | Πλήρη κιτ που να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την κλωνική ενίσχυση και την αλληλούχηση βιβλιοθήκης στο γενετικό αναλυτή NovaSeq 6000 του οίκου illumina. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προ-ανανεμειγμένα και τοποθετημένα σε ειδική κασέτα μίας χρήσης (cartridge), επιτρέποντας την ευκολότερη διαδικασία αλληλούχησης. Τα κιτ να μπορούν να υποστηρίξουν αλληλουχήσεις μονής και διπλής κατεύθυνσης (single- and paired-end read protocols) σε τμήματα DNA έως 300 bp. Τα κιτ να είναι ικανά να αποδώσουν έως από 1 έως και 800 εκατομμύρια reads σε μία εκτέλεση. | 1 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 3 | Πλήρη κιτ που να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την κλωνική ενίσχυση και την αλληλούχηση βιβλιοθήκης στο γενετικό αναλυτή NextSeq 2000 του οίκου illumina. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προ-ανανεμειγμένα και τοποθετημένα σε ειδική κασέτα μίας χρήσης (cartridge), επιτρέποντας την ευκολότερη διαδικασία αλληλούχησης. Τα κιτ να μπορούν να υποστηρίξουν αλληλουχήσεις μονής και διπλής κατεύθυνσης (single- and paired-end read protocols) σε τμήματα DNA έως 100 bp. Τα κιτ να είναι ικανά να αποδώσουν έως από 1 έως και 400 εκατομμύρια reads σε μία εκτέλεση. | 2 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 4 | Πλήρες κιτ γονοτύπησης για γενετικές μελέτες πληθυσμιακής κλίμακας που να επιτρέπει τον ταυτόχρονο προσδιορισμό του γονότυπου περισσότερων από 650.000 δεικτών στο ανθρώπινο γονιδίωμα με χρήση της τεχνολογίας μικροσυστοιχιών (microarrays) επόμενης γενιάς. Οι δείκτες που απαρτίζουν την DNA μικροσυστοιχία να είναι πλήρως ενημερωμένοι, κλινικά και ερευνητικά, από τον κατασκευαστή με την χρήση κορυφαίων δημοσίων βάσεων δεδομένων όπως το ClinVar, το CPC και το PharmGKB. To κάθε κιτ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ενίσχυση, τον κατακερματισμό, τον υβριδισμό, την σήμανση και την ανίχνευση 48 δειγμάτων DNA (24 δείγματα/chip) στο σύστημα ανίχνευσης μικρο-συστοιχιών επόμενης γενιάς iScan του οίκου Illumina. Να υποστηρίζει την γονοτύπηση και την ανάλυση CNV (Copy Number Variation) σε τύπους δειγμάτων όπως αίμα, σίελο, στοματικό επίχριμα και ιστούς έγκλειστους σε παραφίνη (FFPE) παρέχοντας υψηλή επαναληψιμότητα (99,99%) και υψηλό call rate (99,5%). Να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης στο γενωμικό chip μέχρι και 100.000 επιπλέον δεικτών (π.χ. SNP, CNV, indel) που να μπορούν να σχεδιασθούν και να προσαρμοθούν από τον χρήστη με κατάλληλο λογισμικό. | 4 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 5 | Πλήρες κιτ, έτοιμο προς χρήση, για την αυτοματοποιημένη απομόνωση DNA από ανθρώπινο ολικό αίμα, στοιβάδα λευκών κυττάρων (buffy coat), ιστούς (φρέσκους ή FFPE), καθώς και για την απομόνωση ιικού DNA από ανθρώπινο ολικό αίμα. Να είναι συμβατό με τον αυτόματο ρομποτικό σταθμό απομόνωσης νουκλεϊνικών οξέων QIAsymphony SP του εργαστηρίου, που χρησιμοποιεί τεχνολογία μαγνητικών σφαιριδίων με silica. Να περιλαμβάνει δύο ειδικά σχεδιασμένες, προγεμισμένες, κασέτες «ready-to-run reagent cartridges», εφοδιασμένες με μαγνητικά σφαιρίδια, έτοιμα αντιδραστήρια και ένζυμα που απαιτούνται για την πλήρη διαδικασία της απομόνωσης. Η κάθε κασέτα να επαρκεί για απομόνωση DNA από 96 δείγματα. Επιπλέον, οι κασέτες να διαθέτουν γραμμωτό κώδικα για την πλήρη παρακολούθηση των αντιδραστηρίων από το ρομποτικό σύστημα. Να διαθέτει σήμανση για in vitro διαγνωστική χρήση (CE-IVD). Αρχική ποσότητα δείγματος: 200 μl | 1 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 6 | Κιτ αντιδραστηρίων συμβατών με πλατφόρμα Chromium του οίκου 10Χ Genomics. Να επιτρέπει την δημιουργία βιβλιοθηκών γονιδιακής έκφρασης από μοναδιαία κύτταρα. Να περιέχει μεχρι τα 3.5εκ μοριακούς ιχνηθέτες για τον προσδιορισμό μεταγράφων. Να επιτρέπει τον προσδιορισμό γονιδιακής έκφρασης σε 500-10.000 μοναδιαία κυτταρα ανα δείγμα. Να περιλαμβάνει ένζυμα αναστροφης μεταγραφής και κατακερματισμού γενετικού υλικού. Συμβατό με κιτ διπλών ιχνηθετών. Να παρέχεται σε συσκευασία 4 αντιδράσεων | 1 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 7 | Κιτ αντιδραστηρίων συμβατό με πλατφόρμα Chromium του οίκου 10Χ Genomics. Να είναι συμβατό με κιτ πολυπλεξίας κυτταρικών πληθυσμών. Να περιλαμβάνει 3 εκκινητές cDNA. Να περιλαμβάνει ενζυμο ενίσχυσης. Να παρέχεται σε συσκευασία 16 αντιδράσεων | 1 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 8 | Kit παρασκευής βιβλιοθηκών αλληλούχισης νέας γενιάς σημασμένων με barcodes συμβατά για χρήση στον εξοπλισμό MinION του εργαστηρίου, χωρίς την υποβοήθηση PCR. Να χρησιμοποιεί τη χημεία 14 της κατασκευάστριας εταιρίας. Να μπορεί να παράξει δεδομένα ακρίβειας τουλάχιστον 99%. | 2 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 9 | Kit παρασκευής βιβλιοθηκών αλληλούχισης νέας γενιάς σημασμένων με barcodes συμβατά για χρήση στον εξοπλισμό MinION του εργαστηρίου, χωρίς την υποβοήθηση PCR. Να χρησιμοποιεί τη χημεία 14 της κατασκευάστριας εταιρίας. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 96 δείγματα ανα ανάλυση. Να μπορεί να παράξει δεδομένα ακρίβειας τουλάχιστον 99%. | 1 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 10 | Flow cell για χρήση στον εξοπλισμό MinION , συμβατό με χημεία 14 της κατασκευάστριας εταιρίας. Να μπορεί να παράξει δεδομένα ακρίβειας >99%. Περιέχει τη συστοιχία αισθητήρων και τους αντίστοιχους πόρους ανάλυσης. | 4 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 11 | Κιτ που περιέχει τα απαραίτητα buffer για την προετοιμασία του ανωτέρω Flow cell πριν την έναρξη της ανάλυσης. Συμβατό με τη χημεία 14 της κατασκευάστριας εταιρίας. | 2 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 12 | Kit απαραίτητο για την επαναχρησιμοποίηση του ανωτέρω flow cell. Απομακρύνει υπολοιπώμενα νουκλεικά οξέα μέχρι και 0.1% συγκέντρωσης | 2 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 13 | Ετοιμο προς χρήση μείγμα για ligation το οποίο να περιέχει T4 DNA λιγάση, κατάλληλο ενισχυτή και βελτιστοποιημένο διάλυμα αντίδρασης. Να επιτυγχάνει υψηλής απόδοσης ligation σε DNA fragments με blunt-ends, single - base overhangs ή Sticky-ends. Ο χρόνος αντίδρασης να είναι σύντομος (λιγότερο από 15 λεπτά) και να πραγματοποιείται με απλή επώαση σε θερμοκρασία δωματίου. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε πρωτόκολλα NGS της Oxford Nanopore Technologies® για την διαδικασία του Adaptor ligation. Το μείγμα να μην απαιτεί ξεπάγωμα πριν την χρήση του. Συσκευασία των 1.25 ml για 250 αντιδράσεις. | 2 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 14 | Kιτ ειδικά σχεδιασμένο για την σύνδεση των επιδιορθωμένων DNA fragments (end-repaired, dA-tailed) με DNA adaptors που είναι συμβατοί με πρωτόκολλα αλληλούχισης σε NGS Illumina. Να είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε πρωτόκολλα NGS της Oxford Nanopore Technologies®. Η αντίδραση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρή ποσότητα αρχικού δείγματος DNA από 1-5 μg και να πραγματοποιείται με σύντομη επώαση (15 λεπτών) στους 20°C. Το κιτ να περιλαμβάνει Quick T4 DNA Ligase και βελτιστοποιημένο διάλυμα αντίδρασης. Συσκευασία των 100 αντιδράσεων. | 2 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 15 | Έτοιμο προς χρήση μείγμα ενζύμων για την επιδιόρθωση (End-Repair και dA-tailing) των άκρων των DNA fragments μετά από fragmentation, ώστε να είναι κατάλληλα για την κατασκευή DNA βιβλιοθηκών για χρήση σε NGS Illumina και αντίστοιχα πρωτόκολλα NGS της Oxford Nanopore Technologies®. Η αντίδραση επιδιόρθωσης να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ποσότητα από 500 pg - 1 µg αρχικού δείγματος DNA. Με το μείγμα ενζύμων να παρέχεται το βελτιστοποιημένο διάλυμα αντίδρασης. Συσκευασία των 96 αντιδράσεων. | 1 | Kit |  |  |  |
| Τμήμα 16 | Κιτ για την προετοιμασία βιβλιοθηκών για αλληλούχηση νέας γενιάς 384 δειγμάτων σε συστήματα Illumina. Να περιλαμβάνει απαραίτητα όλα τα παρακάτω: Το σύνολο των απαραίτητων αντιδραστηρίων για τον ενζυμικό κατακερματισμό του γενωμικού DNA, ώστε να προκύψουν δίκλωνα θραύσματα dsDNA, τη φωσφορυλίωση στο 5' άκρο (end-repair) και την προσθήκη dA στο 3' άκρο (A-tailing) των dsDNA θραυσμάτων, τη σύνδεση με τους adapters και την ενίσχυση των βιβλιοθηκών με PCR. Adapters UMI για την παρασκευή βιβλιοθηκών για αλληλούχηση σε συστήματα Illumina που να μπορούν να συνδεθούν με μικρού μήκους νουκλεοτιδικές αλληλουχίες (barcodes), για τη σήμανση των δειγμάτων που προορίζονται για αλληλούχηση. Μοναδικές αλληλουχίες εκκινητών (barcodes) για τη σήμανση των δειγμάτων κατά την προετοιμασία βιβλιοθηκών για αλληλούχηση νέας γενιάς σε συστήματα Illumina. Να παρέχονται σε πλάκες 96 θέσεων με διαφορετική αλληλουχία σε κάθε θέση. Να παρέχονται συνολικά 384 διαφορετικές αλληλουχίες. Το σύνολο των απαραίτητων αντιδραστηρίων για την ενίσχυση των αλληλουχιών στόχων και τα πλυσίματα, κατά την προετοιμασία τους για αλληλούχηση νέας γενιάς σε συστήματα Illumina, ειδικά σχεδιασμένα για την τεχνολογία Primer Extention. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση των παραπάνω βημάτων, διαλύματα πλύσεων κλπ. Μαγνητικά σφαιρίδια για τον καθαρισμό και την επιλογή μεγέθους θραυσμάτων μονόκλωνου και δίκλωνου DNA, κατά την προετοιμασία βιβλιοθηκών για αλληλούχηση νέας γενιάς. Το διάλυμα να περιέχει την κατάλληλη συγκέντρωση PEG/NaCl, ώστε να ενισχύεται η πρόσδεση του DNA στα σφαιρίδια. Μαγνητικά σφαιρίδια για την ανάκτηση των προϊόντων υβριδισμού, για χρήση μετά τον υβριδισμό για επιλογή των περιοχών προς αλληλούχηση. Στο ίδιο κιτ να περιλαμβάνονται επίσης σφαιρίδια για τον καθαρισμό των υβριδισμένων και ενισχυμένων με PCR βιβλιοθηκών πριν την αλληλούχηση. | 1 | 384 δείγματα |  |  |  |

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς είναι …….

ΑΘΗΝΑ,          202

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)