## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς

1.  Πίνακες Τεχνικών Χαρακτηριστικών – Φύλλο Συμμόρφωσης

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται οι πίνακες με τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων όλων των υποσυστημάτων και την υποδομής του υπερυπολογιστικού συστήματος.

1.1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά για το Υποσύστημα Α

Το σύστημα αυτό αποτελείται από τον εξυπηρετητή SeqServer και την εξωτερική συστοιχία δίσκων SeqStore.

| A.1. Εξυπηρετητής SeqServer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| A.1.1 | Αριθμός μονάδων εξυπηρετητών | 1 |  |  |
| A.1.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.3 | Ο εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband). | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.4 | Ο εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet). | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.5 | Ο εξυπηρετητής θα συνδέεται με την εξωτερική συστοιχία δίσκων SeqStore (Α.2) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (Διπλή όδευση). | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.6 | Ο εξυπηρετητής θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση του μέσω του δικτύου διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.7 | Το προσφερόμενο σύστημα να καλύπτεται από υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη με λειτουργία failover σε περίπτωση αστοχίας ενός τροφοδοτικού. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.8 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.9 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργαστής |  |  |  |
| A.1.10 | Αριθμός επεξεργαστών | 2 |  |  |
| A.1.11 | Μοντέλο επεξεργαστή: Intel E5-2650 v4 ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρική Μνήμη RAM |  |  |  |
| A.1.12 | Συνολική κεντρική μνήμη | ≥ 128 GB |  |  |
| A.1.13 | Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κεντρικής μνήμης | RDIMM DDR4-2400, Dual Rank ή καλύτερη |  |  |
| A.1.14 | Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών (ECC) | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.15 | Υποστήριξη Single Device Error Correction (SDDC) | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.16 | Υποστήριξη address parity | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.17 | Ελάχιστο μέγεθος κάθε DIMM. | ≥ 16 GB |  |  |
| A.1.18 | Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων DIMMs καθώς και η διάταξή τους (οργάνωση σε ομάδες/κανάλια, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.19 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ελεύθερων DIMM Memory slots για μελλοντική επέκταση μνήμης χωρίς αλλαγή των προσφερόμενων RDIMM modules. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.20 | Υποστηριζόμενη συνολική μνήμη RAM. | ≥ 768 GB |  |  |
|  | Δικτυακά |  |  |  |
| A.1.21 | Εγκατεστημένοι Host Channel Adapters (HCAs) για σύνδεση στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband FDR 56 Gb/s). | ≥ 1 |  |  |
| A.1.22 | Αριθμός πορτών σε κάθε Infiniband HCA. | ≥ 1 |  |  |
| A.1.23 | Υποστήριξη OFED 3.0 ή νεότερο από τους HCAs | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.24 | Αριθμός θυρών Ethernet 1000BaseT για σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης. | ≥ 4 |  |  |
| A.1.25 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Auto Sense speed/duplex mode | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.26 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Pre-eXecution Environment (PXE). | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.27 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Wake on LAN. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.28 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Jumbo Frames | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τοπικός Αποθηκευτικός Χώρος |  |  |  |
| A.1.29 | Πλήθος μονάδων εσωτερικών δίσκων. | ≥ 2 |  |  |
| A.1.30 | Ελάχιστη χωρητικότητα έκαστου εσωτερικού δίσκου. | ≥ 300 GB |  |  |
| A.1.31 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.32 | Να αναφερθεί το μέγεθος των εσωτερικών δίσκων σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.33 | Τύπος διασύνδεσης των δίσκων. | SAS 12G |  |  |
| A.1.34 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) των δίσκων | 10K |  |  |
| A.1.35 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache των δίσκων (MB) | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.36 | Δυνατότητα αντικατάστασης των δίσκων ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία (Hot Swap) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| A.1.37 | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID 0,1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση με SeqStore (A.2) |  |  |  |
| A.1.38 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με το SeqStore (A.2) | ≥ 2 |  |  |
| A.1.39 | Αριθμός διεπαφών (πορτών) ανά ελεγκτή. | ≥ 1 |  |  |
| A.1.40 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC. | ≥ 12Gbps |  |  |
| A.1.41 | Να αναφερθεί η μέγιστη ταχύτητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με το προσφερόμενο DAS και ο τρόπος υλοποίησής της. | NAI |  |  |
| A.1.42 | Να προσφερθούν τα κατάλληλα καλώδια SAS/FC για την σύνδεση με την εξωτερική συστοιχία δίσκων (DAS). | NAI |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| A.1.43 | Μονάδα Οπτικού Δίσκου DVD-RW. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| A.1.44 | Συρόμενες ράγες στήριξης των εξυπηρετητών για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.45 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή του εξυπηρετητή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.46 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.47 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης |  |  |  |
| A.1.48 | Ο εξυπηρετητής θα διαθέτει ελεγκτή διαχείρισης όπου θα γίνεται Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.49 | Υποστήριξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και απομακρυσμένου reboot του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.50 | Η πρόσβαση στον ελεγκτή διαχείρισης θα γίνεται από ξεχωριστή ή μοιραζόμενη με το υπόλοιπο σύστημα θύρα τύπου Ethernet (10/100 ή 10/100/1000) για τη διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.51 | Επικοινωνία με τον ελεγκτή διαχείρισης μέσω SSH ή Telnet ή HTTP ή HTTPS | NAI |  |  |
| A.1.52 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για την παρακολούθηση των παραμέτρων του συστήματος | NAI |  |  |
| A.1.53 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης | NAI |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| A.1.54 | Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί να είναι κάποια κατάλληλη enterprise-level 64-bit, εμπορική ή ανοικτού λογισμικού, διανομή του Linux. | NAI |  |  |
| A.1.55 | Η διανομή Linux που χρησιμοποιείται έχει έναν ορίζοντα εξέλιξης και υποστήριξης τουλάχιστον 5 ετών μέσα στο οποίο θα γίνονται διαθέσιμες ενημερώσεις ασφάλειας, διόρθωσης σφαλμάτων και βελτίωσης απόδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.56 | Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει όλους τους απαραίτητους οδηγούς και προγράμματα για την εγκατάσταση και χρήση του SeqStore A.2. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.57 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο cluster σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| A.1.58 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| A.1.59 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| A.1.60 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

| A.2. Εξωτερική Συστοιχία Δίσκων (DAS) SeqStore |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| A.2.1 | Αριθμός μονάδων DAS για σύνδεση του SeqServer (A.1) | 1 |  |  |
| A.2.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.3 | Συρόμενες ράγες στήριξης για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.4 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.5 | Η συστοιχία θα πρέπει να συνδέεται με τον εξυπηρετητή SeqServer (A.1) με χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας - διπλή όδευση από δύο ξεχωριστούς ελεγκτές. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.6 | Δυνατότητα για σύνδεση ενός ακόμα εξυπηρετητή με τα ίδια χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας στις συνδέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.7 | Η συστοιχία θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet) | NAI |  |  |
| A.2.8 | Θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση της μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| A.2.9 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| A.2.10 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| A.2.11 | Να αναφερθούν μετρήσεις απόδοσης του συστήματος (πχ IO/sec ή/και MB/sec). | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.12 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.13 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.14 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα με προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού και να αναφερθούν σχετικά χαρακτηριστικά του πρόσθετου εξοπλισμού (όπως: μέγεθος εξοπλισμού σε U, πλήθος δίσκων, διασύνδεση κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Υψηλής Διαθεσιμότητας |  |  |  |
| A.2.15 | Το προσφερόμενο συστήματα να καλύπτεται από υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη. | NAI |  |  |
| A.2.16 | Λειτουργία failover σε περίπτωση αστοχίας ενός τροφοδοτικού. | NAI |  |  |
| A.2.17 | Δυνατότητα Αφαίρεσης / Προσθήκης σκληρών δίσκων εν λειτουργία (Hot Swap) | NAI |  |  |
| A.2.18 | Αφαίρεση / Προσθήκη τροφοδοτικών εν λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.19 | Αφαίρεση / Προσθήκη ενός controller ενώ το υπόλοιπο σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| A.2.20 | Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure – 99,99%). Να γίνει αναφορά στο κάθε υποσύστημα της πλατφόρμας ξεχωριστά. | NAI |  |  |
| A.2.21 | Να γίνει αναφορά στην διαδικασία αναβάθμισης (expansions, upgrades κλπ) ή αντικατάστασης επιμέρους στοιχειών εξοπλισμού (πχ. λόγω βλάβης) και πως επηρεάζεται - αν επηρεάζεται - η υψηλή διαθεσιμότητα του προσφερόμενου συστήματος storage. | NAI |  |  |
|  | Ελεγκτές Δίσκων |  |  |  |
| A.2.22 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με τον εξυπηρετητή SeqServer (A.1). | ≥ 2 |  |  |
| A.2.23 | Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική των ελεγκτών (π.χ. επεξεργαστές, διασύνδεση, κλπ). | NAI |  |  |
| A.2.24 | Λειτουργία failover σε περίπτωση βλάβης ενός από τους ελεγκτές. | NAI |  |  |
| A.2.25 | Να αναφερθεί ο μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός ελεγκτών του προσφερόμενου μοντέλου: α. για την εξωτερική επικοινωνία με τους εξυπηρετητές, β. για την εσωτερική επικοινωνία με τους δίσκους | NAI |  |  |
| A.2.26 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών (πορτών) διασύνδεσης με τους εξυπηρετητές σε κάθε ελεγκτή. | ≥ 2 |  |  |
| A.2.27 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων θυρών διασύνδεσης ανά ελεγκτή και ο τρόπος της αναβάθμισης (πχ με προσθήκη επιπλέον καρτών) | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.28 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC με κάθε εξυπηρετητή. | ≥ 12 Gb/s |  |  |
| A.2.29 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών διασύνδεσης με επέκταση της συστοιχίας δίσκων σε κάθε ελεγκτή SAS. Να αναφερθεί ο τύπος της διεπαφής και η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. | ≥ 2 |  |  |
| A.2.30 | Να αναφερθεί ο υποστηριζόμενος αριθμός επεκτάσεων της μονάδας χωρίς την προσθήκη νέου ελεγκτή (πόσα disk enclosures). | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.31 | Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμούς προστασίας και διόρθωσης της προσωρινής μνήμης δεδομένων από πιθανή αστοχία υλικού και απώλεια ρεύματος, οι οποίοι και να αναφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.32 | Να αναφερθούν άλλες διεπαφές ανά ελεγκτή (π.χ. RJ-45 Fast Ethernet για λειτουργίες διαχείρισης). | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.33 | Υποστήριξη επιπέδων RAID 0,1,5,6,10. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.34 | Να αναφερθεί οι ελάχιστοι/μέγιστοι αριθμοί δίσκων σε κάθε RAID group με ή χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.35 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός λογικών χώρων (volumes) που υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.36 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων ανά λογικό χώρο (volumes) που υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.37 | Ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας λογικών χώρων (volumes) και μεταβολή του μεγέθους και βασικών χαρακτηριστικών αυτών χωρίς διακοπή της λειτουργίας του συστήματος ή της διάθεσης δεδομένων από τους χώρους αυτούς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σκληροί Δίσκοι |  |  |  |
| A.2.38 | Οι δίσκοι θα έχουν την δυνατότητα hot-swap/hot-plug. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.39 | Να αναφερθούν οι δυνατοί τύποι δίσκων που μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα, π.χ NL-SAS, SAS, SSD κ.τ.λ.. | NAI |  |  |
| A.2.40 | Να αναφερθεί το μέγεθος του κάθε δίσκου σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.41 | Τύπος διασύνδεσης δίσκων | SAS 12G |  |  |
| A.2.42 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) κάθε δίσκου. | ≥ 10Κ |  |  |
| A.2.43 | Συνολική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα σε RAID6 | ≥ 10 ΤB |  |  |
| A.2.44 | Αριθμός προσφερόμενων εφεδρικών δίσκων. | ≥ 1 |  |  |
| A.2.45 | Μέγιστη raw χωρητικότητα του κάθε δίσκου | ≤ 1.8 ΤΒ |  |  |
| A.2.46 | Να αναφερθεί ο συνολικός προσφερόμενος αριθμός δίσκων ώστε να επιτυγχάνεται η προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.47 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache για κάθε τύπο δίσκου (MB). | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.48 | Να αναφερθεί ο μέσος χρόνος μεταξύ διαδοχικών βλαβών για κάθε τύπο δίσκου (Mean Time Between Failure - MTBF). | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.49 | Να αναφερθεί αν υπάρχει ενδεικτική λυχνία σφάλματος για κάθε δίσκο. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.50 | Να αναφερθεί αν υπάρχει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανά συστοιχία δίσκων (disk shelf/tray). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| A.2.51 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.52 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης |  |  |  |
| A.2.53 | Να αναφερθεί ο τρόπος διαχείρισης του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.54 | Δυνατότητα διαχείρισης της συστοιχίας μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας που λειτουργούν πάνω από δίκτυα TCP/IP. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.55 | Υποστήριξη ορισμού λογικών μονάδων/συστοιχιών RAID μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.56 | Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.57 | Παρακολούθηση παραμέτρων χρήσης και απόδοσης (utilization & performance monitoring). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| A.2.58 | Λογισμικό δημιουργίας και γρήγορης επαναφοράς snapshots. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές δημιουργίας snapshots και ανάκτησης δεδομένων (restore). | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| A.2.59 | Λογισμικό για volume cloning. Να αναφερθεί η διαδικασία του cloning και αν ο χρόνος για την ολοκλήρωση του cloning επηρεάζεται από το μέγεθος του volume. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| A.2.60 | Αυτόματη διασπορά κάθε volume σε όλους τους φυσικούς δίσκους της ομάδας με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης κατά τη διαδικασία ανάγνωσης. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| A.2.61 | Να αναφερθούν όλες οι διαθέσιμες άδειες λογισμικού που προσφέρει ο κατασκευαστής για το σύστημα και να διευκρινιστούν οι περιορισμοί του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| A.2.62 | Δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου διαμέσου τεχνικών real time compression και block level deduplication για το σύνολο της χωρητικότητας. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Α.2.63 | Διαχωρισμός και παραμετροποίηση του χώρου αποθήκευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| A.2.64 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| A.2.65 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| A.2.66 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

1.2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά για το Υποσύστημα Β

Το σύστημα αυτό αποτελείται από τους 2 εξυπηρετητές ManagementNodes, τον LoginNode, την εξωτερική συστοιχία δίσκων CommonStore, τους 24 εξυπηρετητές ComputeNodes, τους 2 εξυπηρετητές PFS_MDS την εξωτερική συστοιχία δίσκων PFS_MDT, τους 2 εξυπηρετητές PFS_ODS και την εξωτερική συστοιχία δίσκων PFS_ODT.

| Β.1.1. Εξυπηρετητές ManagementNodes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Β.1.1.1 | Αριθμός μονάδων εξυπηρετητών | 2 |  |  |
| Β.1.1.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.3 | Κάθε εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband). | NAI |  |  |
| Β.1.1.4 | Κάθε εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet). | NAI |  |  |
| Β.1.1.5 | Κάθε εξυπηρετητής θα συνδέεται με την εξωτερική συστοιχία δίσκων CommonStore (Β.1.3) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (Διπλή όδευση). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.6 | Κάθε εξυπηρετητής θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση του μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Β.1.1.7 | Τα προσφερόμενα συστήματα να καλύπτεται από υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη με λειτουργία failover σε περίπτωση αστοχίας ενός τροφοδοτικού. | NAI |  |  |
| Β.1.1.8 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Β.1.1.9 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
|  | Επεξεργαστής για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.1.1.10 | Αριθμός επεξεργαστών | 2 |  |  |
| Β.1.1.11 | Μοντέλο επεξεργαστή: Intel E5-2650 v4 ή καλύτερο | NAI |  |  |
|  | Κεντρική Μνήμη RAM για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.1.1.12 | Συνολική κεντρική μνήμη | ≥ 128 GB |  |  |
| Β.1.1.13 | Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κεντρικής μνήμης | RDIMM DDR4-2400, Dual Rank ή καλύτερη |  |  |
| Β.1.1.14 | Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών (ECC) | NAI |  |  |
| Β.1.1.15 | Υποστήριξη Single Device Error Correction (SDDC) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.16 | Υποστήριξη address parity | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.17 | Ελάχιστο μέγεθος κάθε DIMM. | ≥ 16 GB |  |  |
| Β.1.1.18 | Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων DIMMs καθώς και η διάταξή τους (οργάνωση σε ομάδες/κανάλια, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.19 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ελεύθερων DIMM Memory slots για μελλοντική επέκταση μνήμης χωρίς αλλαγή των προσφερόμενων RDIMM modules. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.20 | Υποστηριζόμενη συνολική μνήμη RAM. | ≥ 768 GB |  |  |
|  | Δικτυακά για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.1.1.21 | Εγκατεστημένοι Host Channel Adapters (HCAs) για σύνδεση στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband FDR 56 Gb/s). | ≥ 1 |  |  |
| Β.1.1.22 | Αριθμός πορτών σε κάθε Infiniband HCA. | ≥ 1 |  |  |
| Β.1.1.23 | Υποστήριξη OFED 3.0 ή νεότερο από τους HCAs | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.24 | Αριθμός θυρών Ethernet 1000BaseT για σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης. | ≥ 4 |  |  |
| Β.1.1.25 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Auto Sense speed/duplex mode | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.26 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Pre-eXecution Environment (PXE). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.27 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Wake on LAN. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.28 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Jumbo Frames | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τοπικός Αποθηκευτικός Χώρος για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.1.1.29 | Πλήθος μονάδων εσωτερικών δίσκων. | ≥ 2 |  |  |
| Β.1.1.30 | Ελάχιστη χωρητικότητα έκαστου εσωτερικού δίσκου. | ≥ 300 GB |  |  |
| Β.1.1.31 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.32 | Να αναφερθεί το μέγεθος των εσωτερικών δίσκων σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.33 | Τύπος διασύνδεσης των δίσκων. | SAS 12G |  |  |
| Β.1.1.34 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) των δίσκων | 10K |  |  |
| Β.1.1.35 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache των δίσκων (MB) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.36 | Δυνατότητα αντικατάστασης των δίσκων ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία (Hot Swap) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.1.1.37 | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID 0,1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση κάθε εξυπηρετητή με CommonStore (Β.1.3) |  |  |  |
| Β.1.1.38 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με το CommonStore (Β.1.3) | ≥ 2 |  |  |
| Β.1.1.39 | Αριθμός διεπαφών (πορτών) ανά ελεγκτή. | ≥ 1 |  |  |
| Β.1.1.40 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC. | ≥ 12Gbps |  |  |
| Β.1.1.41 | Να αναφερθεί η μέγιστη ταχύτητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με το προσφερόμενο DAS και ο τρόπος υλοποίησής της. | NAI |  |  |
| Β.1.1.42 | Να προσφερθούν τα κατάλληλα καλώδια SAS/FC για την σύνδεση με την εξωτερική συστοιχία δίσκων (DAS). | NAI |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.1.1.43 | Μονάδα Οπτικού Δίσκου DVD-RW. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.1.1.44 | Συρόμενες ράγες στήριξης των εξυπηρετητών για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.45 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή του εξυπηρετητή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.46 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.47 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.1.1.48 | Ο εξυπηρετητής θα διαθέτει ελεγκτή διαχείρισης όπου θα γίνεται αναλυτική καταγραφή / παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.49 | Υποστήριξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και απομακρυσμένου reboot του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.50 | Η πρόσβαση στον ελεγκτή διαχείρισης θα γίνεται από ξεχωριστή ή μοιραζόμενη με το υπόλοιπο σύστημα θύρα τύπου Ethernet (10/100 ή 10/100/1000) για τη διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.51 | Επικοινωνία με τον ελεγκτή διαχείρισης μέσω SSH ή Telnet ή HTTP ή HTTPS | NAI |  |  |
| Β.1.1.52 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για την παρακολούθηση των παραμέτρων του συστήματος | NAI |  |  |
| Β.1.1.53 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης | NAI |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Β.1.1.54 | Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί να είναι κάποια κατάλληλη enterprise-level 64-bit, εμπορική ή ανοικτού λογισμικού, διανομή του Linux. | NAI |  |  |
| Β.1.1.55 | Η διανομή Linux που χρησιμοποιείται έχει έναν ορίζοντα εξέλιξης και υποστήριξης τουλάχιστον 5 ετών μέσα στο οποίο θα γίνονται διαθέσιμες ενημερώσεις ασφάλειας, διόρθωσης σφαλμάτων και βελτίωσης απόδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.56 | Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει όλους τους απαραίτητους οδηγούς και προγράμματα για την εγκατάσταση και χρήση του CommonStore (Β.1.3). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.57 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο παράλληλο σύστημα αρχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.1.58 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο cluster σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. |  |  |  |
| Β.1.1.59 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την διάταξη διαθεσιμότητας active/passive των δύο εξυπηρετητών με αυτόματη μετάπτωση (failover) των υπηρεσιών από τον έναν στον άλλον σε περίπτωση δυσλειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Β.1.1.60 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Β.1.1.61 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Β.1.1.62 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

| Β.1.2. Εξυπηρετητής LoginNode |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Β.1.2.1 | Αριθμός μονάδων εξυπηρετητών | 1 |  |  |
| Β.1.2.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.3 | O εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband). | NAI |  |  |
| Β.1.2.4 | O εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet). | NAI |  |  |
| Β.1.2.5 | O εξυπηρετητής θα συνδέεταιι με την εξωτερική συστοιχία δίσκων CommonStore (Β.1.3) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (Διπλή όδευση). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.6 | Κάθε εξυπηρετητής θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση του μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Β.1.2.7 | Τα προσφερόμενα συστήματα να καλύπτεται από υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη με λειτουργία failover σε περίπτωση αστοχίας ενός τροφοδοτικού. | NAI |  |  |
| Β.1.2.8 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Β.1.2.9 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
|  | Επεξεργαστής |  |  |  |
| Β.1.2.10 | Αριθμός επεξεργαστών | 2 |  |  |
| Β.1.2.11 | Μοντέλο επεξεργαστή: Intel E5-2650 v4 ή καλύτερο | NAI |  |  |
|  | Κεντρική Μνήμη RAM |  |  |  |
| Β.1.2.12 | Συνολική κεντρική μνήμη | ≥ 128 GB |  |  |
| Β.1.2.13 | Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κεντρικής μνήμης | RDIMM DDR4-2400, Dual Rank ή καλύτερη |  |  |
| Β.1.2.14 | Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών (ECC) | NAI |  |  |
| Β.1.2.15 | Υποστήριξη Single Device Error Correction (SDDC) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.16 | Υποστήριξη address parity | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.17 | Ελάχιστο μέγεθος κάθε DIMM. | ≥ 16 GB |  |  |
| Β.1.2.18 | Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων DIMMs καθώς και η διάταξή τους (οργάνωση σε ομάδες/κανάλια, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.19 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ελεύθερων DIMM Memory slots για μελλοντική επέκταση μνήμης χωρίς αλλαγή των προσφερόμενων RDIMM modules. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.20 | Υποστηριζόμενη συνολική μνήμη RAM. | ≥ 768 GB |  |  |
|  | Δικτυακά |  |  |  |
| Β.1.2.21 | Εγκατεστημένοι Host Channel Adapters (HCAs) για σύνδεση στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband FDR 56 Gb/s). | ≥ 1 |  |  |
| Β.1.2.22 | Αριθμός πορτών σε κάθε Infiniband HCA. | ≥ 1 |  |  |
| Β.1.2.23 | Υποστήριξη OFED 3.0 ή νεότερο από τους HCAs | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.24 | Αριθμός θυρών Ethernet 1000BaseT για σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης. | ≥ 4 |  |  |
| Β.1.2.25 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Auto Sense speed/duplex mode | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.26 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Pre-eXecution Environment (PXE). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.27 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Wake on LAN. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.28 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Jumbo Frames | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τοπικός Αποθηκευτικός Χώρος |  |  |  |
| Β.1.2.29 | Πλήθος μονάδων εσωτερικών δίσκων. | ≥ 2 |  |  |
| Β.1.2.30 | Ελάχιστη χωρητικότητα έκαστου εσωτερικού δίσκου. | ≥ 300 GB |  |  |
| Β.1.2.31 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.32 | Να αναφερθεί το μέγεθος των εσωτερικών δίσκων σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.33 | Τύπος διασύνδεσης των δίσκων. | SAS 12G |  |  |
| Β.1.2.34 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) των δίσκων | 10K |  |  |
| Β.1.2.35 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache των δίσκων (MB) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.36 | Δυνατότητα αντικατάστασης των δίσκων ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία (Hot Swap) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.1.2.37 | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID 0,1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση με CommonStore (Β.1.3) |  |  |  |
| Β.1.2.38 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με το CommonStore (Β.1.3) | ≥ 2 |  |  |
| Β.1.2.39 | Αριθμός διεπαφών (πορτών) ανά ελεγκτή. | ≥ 1 |  |  |
| Β.1.2.40 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC. | ≥ 12Gbps |  |  |
| Β.1.2.41 | Να αναφερθεί η μέγιστη ταχύτητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με το προσφερόμενο DAS και ο τρόπος υλοποίησής της. | NAI |  |  |
| Β.1.2.42 | Να προσφερθούν τα κατάλληλα καλώδια SAS/FC για την σύνδεση με την εξωτερική συστοιχία δίσκων (DAS). | NAI |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Β.1.2.43 | Μονάδα Οπτικού Δίσκου DVD-RW. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.1.2.44 | Συρόμενες ράγες στήριξης των εξυπηρετητών για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.45 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή του εξυπηρετητή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.46 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.47 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης |  |  |  |
| Β.1.2.48 | Ο εξυπηρετητής θα διαθέτει ελεγκτή διαχείρισης όπου θα γίνεται Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.49 | Υποστήριξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και απομακρυσμένου reboot του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.50 | Η πρόσβαση στον ελεγκτή διαχείρισης θα γίνεται από ξεχωριστή ή μοιραζόμενη με το υπόλοιπο σύστημα θύρα τύπου Ethernet (10/100 ή 10/100/1000) για τη διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.51 | Επικοινωνία με τον ελεγκτή διαχείρισης μέσω SSH ή Telnet ή HTTP ή HTTPS | NAI |  |  |
| Β.1.2.52 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για την παρακολούθηση των παραμέτρων του συστήματος | NAI |  |  |
| Β.1.2.53 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης | NAI |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Β.1.2.54 | Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί να είναι κάποια κατάλληλη enterprise-level 64-bit, εμπορική ή ανοικτού λογισμικού, διανομή του Linux. | NAI |  |  |
| Β.1.2.55 | Η διανομή Linux που χρησιμοποιείται έχει έναν ορίζοντα εξέλιξης και υποστήριξης τουλάχιστον 5 ετών μέσα στο οποίο θα γίνονται διαθέσιμες ενημερώσεις ασφάλειας, διόρθωσης σφαλμάτων και βελτίωσης απόδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.56 | Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει όλους τους απαραίτητους οδηγούς και προγράμματα για την εγκατάσταση και χρήση του CommonStore (Β.1.3). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.57 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο παράλληλο σύστημα αρχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.2.58 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο cluster σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Β.1.2.59 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Β.1.2.60 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Β.1.2.61 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

| Β.1.3. Εξωτερική Συστοιχία Δίσκων (DAS) CommonStore |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Β.1.3.1 | Αριθμός μονάδων DAS για σύνδεση με τους εξυπηρετητές ManagementNodes (B.1.1) και LoginNode (B.1.2) | 1 |  |  |
| Β.1.3.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.3 | Συρόμενες ράγες στήριξης για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.4 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.5 | Η συστοιχία θα πρέπει να συνδέεται με τους εξυπηρετητές ManagementNodes (B.1.1) και LoginNode (B.1.2) με χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας - διπλή όδευση από δύο ξεχωριστούς ελεγκτές με τον κάθε έναν. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.6 | Δυνατότητα για σύνδεση ενός ακόμα εξυπηρετητή με τα ίδια χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας στις συνδέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.7 | Η συστοιχία θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet) | NAI |  |  |
| Β.1.3.8 | Θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση της μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Β.1.3.9 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Β.1.3.10 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Β.1.3.11 | Να αναφερθούν μετρήσεις απόδοσης του συστήματος (πχ IO/sec ή/και MB/sec). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.12 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.13 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.14 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα με προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού και να αναφερθούν σχετικά χαρακτηριστικά του πρόσθετου εξοπλισμού (όπως: μέγεθος εξοπλισμού σε U, πλήθος δίσκων, διασύνδεση κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Υψηλής Διαθεσιμότητας |  |  |  |
| Β.1.3.15 | Το προσφερόμενο συστήματα να καλύπτεται από υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη. | NAI |  |  |
| Β.1.3.16 | Λειτουργία failover σε περίπτωση αστοχίας ενός τροφοδοτικού. | NAI |  |  |
| Β.1.3.17 | Δυνατότητα Αφαίρεσης / Προσθήκης σκληρών δίσκων εν λειτουργία (Hot Swap) | NAI |  |  |
| Β.1.3.18 | Αφαίρεση / Προσθήκη τροφοδοτικών εν λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.19 | Αφαίρεση / Προσθήκη ενός controller ενώ το υπόλοιπο σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.1.3.20 | Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure – 99,99%). Να γίνει αναφορά στο κάθε υποσύστημα της πλατφόρμας ξεχωριστά. | NAI |  |  |
| Β.1.3.21 | Να γίνει αναφορά στην διαδικασία αναβάθμισης (expansions, upgrades κλπ) ή αντικατάστασης επιμέρους στοιχειών εξοπλισμού (πχ. λόγω βλάβης) και πως επηρεάζεται - αν επηρεάζεται - η υψηλή διαθεσιμότητα του προσφερόμενου συστήματος storage. | NAI |  |  |
|  | Ελεγκτές Δίσκων |  |  |  |
| Β.1.3.22 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με τους εξυπηρετητές ManagementNodes (B.1.1) και LoginNode (B.1.2). | ≥ 2 |  |  |
| Β.1.3.23 | Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική των ελεγκτών (π.χ. επεξεργαστές, διασύνδεση, κλπ). | NAI |  |  |
| Β.1.3.24 | Λειτουργία failover σε περίπτωση βλάβης ενός από τους ελεγκτές. | NAI |  |  |
| Β.1.3.25 | Να αναφερθεί ο μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός ελεγκτών του προσφερόμενου μοντέλου: α. για την εξωτερική επικοινωνία με τους εξυπηρετητές, β. για την εσωτερική επικοινωνία με τους δίσκους | NAI |  |  |
| Β.1.3.26 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών (πορτών) διασύνδεσης με τους εξυπηρετητές σε κάθε ελεγκτή. | ≥ 2 |  |  |
| Β.1.3.27 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων θυρών διασύνδεσης ανά ελεγκτή και ο τρόπος της αναβάθμισης (πχ με προσθήκη επιπλέον καρτών) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.28 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC με κάθε εξυπηρετητή. | ≥ 12 Gb/s |  |  |
| Β.1.3.29 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών διασύνδεσης με επέκταση της συστοιχίας δίσκων σε κάθε ελεγκτή SAS. Να αναφερθεί ο τύπος της διεπαφής και η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. | ≥ 2 |  |  |
| Β.1.3.30 | Να αναφερθεί ο υποστηριζόμενος αριθμός επεκτάσεων της μονάδας χωρίς την προσθήκη νέου ελεγκτή (πόσα disk enclosures). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.31 | Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμούς προστασίας και διόρθωσης της προσωρινής μνήμης δεδομένων από πιθανή αστοχία υλικού και απώλεια ρεύματος, οι οποίοι και να αναφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.32 | Να αναφερθούν άλλες διεπαφές ανά ελεγκτή (π.χ. RJ-45 Fast Ethernet για λειτουργίες διαχείρισης). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.33 | Υποστήριξη επιπέδων RAID 0,1,5,6,10. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.34 | Να αναφερθεί οι ελάχιστοι/μέγιστοι αριθμοί δίσκων σε κάθε RAID group με ή χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.35 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός λογικών χώρων (volumes) που υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.36 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων ανά λογικό χώρο (volumes) που υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.37 | Ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας λογικών χώρων (volumes) και μεταβολή του μεγέθους και βασικών χαρακτηριστικών αυτών χωρίς διακοπή της λειτουργίας του συστήματος ή της διάθεσης δεδομένων από τους χώρους αυτούς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σκληροί Δίσκοι |  |  |  |
| Β.1.3.38 | Οι δίσκοι θα έχουν την δυνατότητα hot-swap/hot-plug. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.39 | Να αναφερθούν οι δυνατοί τύποι δίσκων που μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα, π.χ NL-SAS, SAS, SSD κ.τ.λ.. | NAI |  |  |
| Β.1.3.40 | Να αναφερθεί το μέγεθος του κάθε δίσκου σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.41 | Τύπος διασύνδεσης δίσκων | (NL)SAS 12G |  |  |
| Β.1.3.42 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) κάθε δίσκου. | ≥ 7.2Κ |  |  |
| Β.1.3.43 | Συνολική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα σε RAID6 | ≥ 18 ΤB |  |  |
| Β.1.3.44 | Αριθμός προσφερόμενων εφεδρικών δίσκων. | ≥ 1 |  |  |
| Β.1.3.45 | Μέγιστη raw χωρητικότητα του κάθε δίσκου | ≤ 6 ΤΒ |  |  |
| Β.1.3.46 | Να αναφερθεί ο συνολικός προσφερόμενος αριθμός δίσκων ώστε να επιτυγχάνεται η προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.47 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache για κάθε τύπο δίσκου (MB). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.48 | Να αναφερθεί ο μέσος χρόνος μεταξύ διαδοχικών βλαβών για κάθε τύπο δίσκου (Mean Time Between Failure - MTBF). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.49 | Να αναφερθεί αν υπάρχει ενδεικτική λυχνία σφάλματος για κάθε δίσκο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.50 | Να αναφερθεί αν υπάρχει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανά συστοιχία δίσκων (disk shelf/tray). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Β.1.3.51 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.52 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης |  |  |  |
| Β.1.3.53 | Να αναφερθεί ο τρόπος διαχείρισης του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.54 | Δυνατότητα διαχείρισης της συστοιχίας μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας που λειτουργούν πάνω από δίκτυα TCP/IP. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.55 | Υποστήριξη ορισμού λογικών μονάδων/συστοιχιών RAID μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.56 | Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.57 | Παρακολούθηση παραμέτρων χρήσης και απόδοσης (utilization & performance monitoring). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Β.1.3.58 | Λογισμικό δημιουργίας και γρήγορης επαναφοράς snapshots. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές δημιουργίας snapshots και ανάκτησης δεδομένων (restore). | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Β.1.3.59 | Λογισμικό για volume cloning. Να αναφερθεί η διαδικασία του cloning και αν ο χρόνος για την ολοκλήρωση του cloning επηρεάζεται από το μέγεθος του volume. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Β.1.3.60 | Αυτόματη διασπορά κάθε volume σε όλους τους φυσικούς δίσκους της ομάδας με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης κατά τη διαδικασία ανάγνωσης. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Β.1.3.61 | Να αναφερθούν όλες οι διαθέσιμες άδειες λογισμικού που προσφέρει ο κατασκευαστής για το σύστημα και να διευκρινιστούν οι περιορισμοί του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.1.3.62 | Δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου διαμέσου τεχνικών real time compression και block level deduplication για το σύνολο της χωρητικότητας. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Β.1.3.63 | Διαχωρισμός διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Β.1.3.64 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Β.1.3.65 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Β.1.3.66 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

| Β.2. Εξυπηρετητές ComputeNodes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Β.2.1 | Αριθμός μονάδων εξυπηρετητών | 24 |  |  |
| Β.2.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.3 | Κάθε εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband). | NAI |  |  |
| Β.2.4 | Κάθε εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet). | NAI |  |  |
| Β.2.5 | Κάθε εξυπηρετητής θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση του μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Β.2.6 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Β.2.7 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
|  | Επεξεργαστής για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.2.8 | Αριθμός επεξεργαστών | 2 |  |  |
| Β.2.9 | Μοντέλο επεξεργαστή: Intel E5-2650 v4 ή καλύτερο | NAI |  |  |
|  | Κεντρική Μνήμη RAM για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.2.10 | Συνολική κεντρική μνήμη | ≥ 128 GB |  |  |
| Β.2.11 | Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κεντρικής μνήμης | RDIMM DDR4-2400, Dual Rank ή καλύτερη |  |  |
| Β.2.12 | Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών (ECC) | NAI |  |  |
| Β.2.13 | Υποστήριξη Single Device Error Correction (SDDC) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.14 | Υποστήριξη address parity | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.15 | Ελάχιστο μέγεθος κάθε DIMM. | ≥ 16 GB |  |  |
| Β.2.16 | Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων DIMMs καθώς και η διάταξή τους (οργάνωση σε ομάδες/κανάλια, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.17 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ελεύθερων DIMM Memory slots για μελλοντική επέκταση μνήμης χωρίς αλλαγή των προσφερόμενων RDIMM modules. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.18 | Υποστηριζόμενη συνολική μνήμη RAM. | ≥ 256 GB |  |  |
|  | Δικτυακά για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.2.19 | Εγκατεστημένοι Host Channel Adapters (HCAs) για σύνδεση στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband FDR 56 Gb/s). | ≥ 1 |  |  |
| Β.2.20 | Αριθμός πορτών σε κάθε Infiniband HCA. | ≥ 1 |  |  |
| Β.2.21 | Υποστήριξη OFED 3.0 ή νεότερο από τους HCAs | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.22 | Αριθμός θυρών Ethernet 1000BaseT για σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης. | ≥ 4 |  |  |
| Β.2.23 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Auto Sense speed/duplex mode | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.24 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Pre-eXecution Environment (PXE). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.25 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Wake on LAN. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.26 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Jumbo Frames | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τοπικός Αποθηκευτικός Χώρος για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.2.27 | Πλήθος μονάδων εσωτερικών δίσκων. | ≥ 2 |  |  |
| Β.2.28 | Ελάχιστη χωρητικότητα έκαστου εσωτερικού δίσκου. | ≥ 300 GB |  |  |
| Β.2.29 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.30 | Να αναφερθεί το μέγεθος των εσωτερικών δίσκων σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.31 | Τύπος διασύνδεσης των δίσκων. | SAS 12G |  |  |
| Β.2.32 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) των δίσκων | 10K |  |  |
| Β.2.33 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache των δίσκων (MB) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.34 | Δυνατότητα αντικατάστασης των δίσκων ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία (Hot Swap) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.2.35 | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID 0,1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.2.36 | Μονάδα Οπτικού Δίσκου DVD-RW. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.2.37 | Συρόμενες ράγες στήριξης των εξυπηρετητών για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.38 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή του εξυπηρετητή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.39 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.40 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.2.41 | Ο εξυπηρετητής θα διαθέτει ελεγκτή διαχείρισης όπου θα γίνεται αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.42 | Υποστήριξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και απομακρυσμένου reboot του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.43 | Η πρόσβαση στον ελεγκτή διαχείρισης θα γίνεται από ξεχωριστή ή μοιραζόμενη με το υπόλοιπο σύστημα θύρα τύπου Ethernet (10/100 ή 10/100/1000) για τη διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.44 | Επικοινωνία με τον ελεγκτή διαχείρισης μέσω SSH ή Telnet ή HTTP ή HTTPS | NAI |  |  |
| Β.2.45 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για την παρακολούθηση των παραμέτρων του συστήματος | NAI |  |  |
| Β.2.46 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης | NAI |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Β.2.47 | Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί να είναι κάποια κατάλληλη enterprise-level 64-bit, εμπορική ή ανοικτού λογισμικού, διανομή του Linux. | NAI |  |  |
| Β.2.48 | Η διανομή Linux που χρησιμοποιείται έχει έναν ορίζοντα εξέλιξης και υποστήριξης τουλάχιστον 5 ετών μέσα στο οποίο θα γίνονται διαθέσιμες ενημερώσεις ασφάλειας, διόρθωσης σφαλμάτων και βελτίωσης απόδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.49 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο παράλληλο σύστημα αρχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2.50 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο cluster σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Β.2.50 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Β.2.51 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Β.2.52 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

| Β.3.1. Εξυπηρετητές PFS_MDS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Β.3.1.1 | Αριθμός μονάδων εξυπηρετητών | 2 |  |  |
| Β.3.1.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.3 | Κάθε εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband). | NAI |  |  |
| Β.3.1.4 | Κάθε εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet). | NAI |  |  |
| Β.3.1.5 | Κάθε εξυπηρετητής θα συνδέεται με την εξωτερική συστοιχία δίσκων PFS_MDT (Β.3.2) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (Διπλή όδευση). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.6 | Κάθε εξυπηρετητής θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση του μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Β.3.1.7 | Τα προσφερόμενα συστήματα να καλύπτεται από υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη με λειτουργία failover σε περίπτωση αστοχίας ενός τροφοδοτικού. | NAI |  |  |
| Β.3.1.8 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Β.3.1.9 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
|  | Επεξεργαστής για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.3.1.10 | Αριθμός επεξεργαστών | 2 |  |  |
| Β.3.1.11 | Μοντέλο επεξεργαστή: Intel E5-2630 v4 ή καλύτερο | NAI |  |  |
|  | Κεντρική Μνήμη RAM για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.3.1.12 | Συνολική κεντρική μνήμη | ≥ 192 GB |  |  |
| Β.3.1.13 | Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κεντρικής μνήμης | RDIMM DDR4-2400, Dual Rank ή καλύτερη |  |  |
| Β.3.1.14 | Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών (ECC) | NAI |  |  |
| Β.3.1.15 | Υποστήριξη Single Device Error Correction (SDDC) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.16 | Υποστήριξη address parity | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.17 | Ελάχιστο μέγεθος κάθε DIMM. | ≥ 16 GB |  |  |
| Β.3.1.18 | Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων DIMMs καθώς και η διάταξή τους (οργάνωση σε ομάδες/κανάλια, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.19 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ελεύθερων DIMM Memory slots για μελλοντική επέκταση μνήμης χωρίς αλλαγή των προσφερόμενων RDIMM modules. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.20 | Υποστηριζόμενη συνολική μνήμη RAM. | ≥ 768 GB |  |  |
|  | Δικτυακά για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.3.1.21 | Εγκατεστημένοι Host Channel Adapters (HCAs) για σύνδεση στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband FDR 56 Gb/s). | ≥ 1 |  |  |
| Β.3.1.22 | Αριθμός πορτών σε κάθε Infiniband HCA. | ≥ 1 |  |  |
| Β.3.1.23 | Υποστήριξη OFED 3.0 ή νεότερο από τους HCAs | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.24 | Αριθμός θυρών Ethernet 1000BaseT για σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης. | ≥ 4 |  |  |
| Β.3.1.25 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Auto Sense speed/duplex mode | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.26 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Pre-eXecution Environment (PXE). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.27 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Wake on LAN. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.28 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Jumbo Frames | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τοπικός Αποθηκευτικός Χώρος για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.3.1.29 | Πλήθος μονάδων εσωτερικών δίσκων. | ≥ 2 |  |  |
| Β.3.1.30 | Ελάχιστη χωρητικότητα έκαστου εσωτερικού δίσκου. | ≥ 300 GB |  |  |
| Β.3.1.31 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.32 | Να αναφερθεί το μέγεθος των εσωτερικών δίσκων σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.33 | Τύπος διασύνδεσης των δίσκων. | SAS 12G |  |  |
| Β.3.1.34 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) των δίσκων | 10K |  |  |
| Β.3.1.35 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache των δίσκων (MB) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.36 | Δυνατότητα αντικατάστασης των δίσκων ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία (Hot Swap) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.3.1.37 | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID 0,1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση κάθε εξυπηρετητή με PFS_MDT (Β.3.2) |  |  |  |
| Β.3.1.38 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με το PFS_MDT (Β.3.2) | ≥ 2 |  |  |
| Β.3.1.39 | Αριθμός διεπαφών (πορτών) ανά ελεγκτή. | ≥ 1 |  |  |
| Β.3.1.40 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC. | ≥ 12Gbps |  |  |
| Β.3.1.41 | Να αναφερθεί η μέγιστη ταχύτητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με το προσφερόμενο DAS και ο τρόπος υλοποίησής της. | NAI |  |  |
| Β.3.1.42 | Να προσφερθούν τα κατάλληλα καλώδια SAS/FC για την σύνδεση με την εξωτερική συστοιχία δίσκων (DAS). | NAI |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.3.1.43 | Μονάδα Οπτικού Δίσκου DVD-RW. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.3.1.44 | Συρόμενες ράγες στήριξης των εξυπηρετητών για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.45 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή του εξυπηρετητή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.46 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.47 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.3.1.48 | Ο εξυπηρετητής θα διαθέτει ελεγκτή διαχείρισης όπου θα γίνεται αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.49 | Υποστήριξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και απομακρυσμένου reboot του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.50 | Η πρόσβαση στον ελεγκτή διαχείρισης θα γίνεται από ξεχωριστή ή μοιραζόμενη με το υπόλοιπο σύστημα θύρα τύπου Ethernet (10/100 ή 10/100/1000) για τη διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.51 | Επικοινωνία με τον ελεγκτή διαχείρισης μέσω SSH ή Telnet ή HTTP ή HTTPS | NAI |  |  |
| Β.3.1.52 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για την παρακολούθηση των παραμέτρων του συστήματος | NAI |  |  |
| Β.3.1.53 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης | NAI |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Β.3.1.54 | Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί να είναι κάποια κατάλληλη enterprise-level 64-bit, εμπορική ή ανοικτού λογισμικού, διανομή του Linux. | NAI |  |  |
| Β.3.1.55 | Η διανομή Linux που χρησιμοποιείται έχει έναν ορίζοντα εξέλιξης και υποστήριξης τουλάχιστον 5 ετών μέσα στο οποίο θα γίνονται διαθέσιμες ενημερώσεις ασφάλειας, διόρθωσης σφαλμάτων και βελτίωσης απόδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.56 | Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει όλους τους απαραίτητους οδηγούς και προγράμματα για την εγκατάσταση και χρήση του PFS_MDT (Β.3.2). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.57 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο παράλληλο σύστημα αρχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.1.58 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο cluster σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Β.3.1.59 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Β.3.1.60 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Β.3.1.61 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

| Β.3.2. Εξωτερική Συστοιχία Δίσκων (DAS) PFS_MDT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Β.3.2.1 | Αριθμός μονάδων DAS για σύνδεση με τους εξυπηρετητές PFS_MDS (B.3.1). | 1 |  |  |
| Β.3.2.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.3 | Συρόμενες ράγες στήριξης για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.4 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.5 | Η συστοιχία θα πρέπει να συνδέεται με τους εξυπηρετητές PFS_MDS (B.3.1) με χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας - διπλή όδευση από δύο ξεχωριστούς ελεγκτές με τον κάθε έναν. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.6 | Δυνατότητα για σύνδεση ενός ακόμα εξυπηρετητή με τα ίδια χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας στις συνδέσεις. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ |  |  |
| Β.3.2.7 | Η συστοιχία θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet) | NAI |  |  |
| Β.3.2.8 | Θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση της μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Β.3.2.9 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Β.3.2.10 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Β.3.2.11 | Να αναφερθούν μετρήσεις απόδοσης του συστήματος (πχ IO/sec ή/και MB/sec). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.12 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.13 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.14 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα με προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού και να αναφερθούν σχετικά χαρακτηριστικά του πρόσθετου εξοπλισμού (όπως: μέγεθος εξοπλισμού σε U, πλήθος δίσκων, διασύνδεση κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Υψηλής Διαθεσιμότητας |  |  |  |
| Β.3.2.15 | Το προσφερόμενο συστήματα να καλύπτεται από υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη. | NAI |  |  |
| Β.3.2.16 | Λειτουργία failover σε περίπτωση αστοχίας ενός τροφοδοτικού. | NAI |  |  |
| Β.3.2.17 | Δυνατότητα Αφαίρεσης / Προσθήκης σκληρών δίσκων εν λειτουργία (Hot Swap) | NAI |  |  |
| Β.3.2.18 | Αφαίρεση / Προσθήκη τροφοδοτικών εν λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.19 | Αφαίρεση / Προσθήκη ενός controller ενώ το υπόλοιπο σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.3.2.20 | Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure – 99,99%). Να γίνει αναφορά στο κάθε υποσύστημα της πλατφόρμας ξεχωριστά. | NAI |  |  |
| Β.3.2.21 | Να γίνει αναφορά στην διαδικασία αναβάθμισης (expansions, upgrades κλπ) ή αντικατάστασης επιμέρους στοιχειών εξοπλισμού (πχ. λόγω βλάβης) και πως επηρεάζεται - αν επηρεάζεται - η υψηλή διαθεσιμότητα του προσφερόμενου συστήματος storage. | NAI |  |  |
|  | Ελεγκτές Δίσκων |  |  |  |
| Β.3.2.22 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με τους εξυπηρετητές PFS_MDS (B.3.1). | ≥ 2 |  |  |
| Β.3.2.23 | Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική των ελεγκτών (π.χ. επεξεργαστές, διασύνδεση, κλπ). | NAI |  |  |
| Β.3.2.24 | Λειτουργία failover σε περίπτωση βλάβης ενός από τους ελεγκτές. | NAI |  |  |
| Β.3.2.25 | Να αναφερθεί ο μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός ελεγκτών του προσφερόμενου μοντέλου: α. για την εξωτερική επικοινωνία με τους εξυπηρετητές, β. για την εσωτερική επικοινωνία με τους δίσκους | NAI |  |  |
| Β.3.2.26 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών (πορτών) διασύνδεσης με τους εξυπηρετητές σε κάθε ελεγκτή. | ≥ 2 |  |  |
| Β.3.2.27 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων θυρών διασύνδεσης ανά ελεγκτή και ο τρόπος της αναβάθμισης (πχ με προσθήκη επιπλέον καρτών) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.28 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC με κάθε εξυπηρετητή. | ≥ 12 Gb/s |  |  |
| Β.3.2.29 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών διασύνδεσης με επέκταση της συστοιχίας δίσκων σε κάθε ελεγκτή SAS. Να αναφερθεί ο τύπος της διεπαφής και η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. | ≥ 2 |  |  |
| Β.3.2.30 | Να αναφερθεί ο υποστηριζόμενος αριθμός επεκτάσεων της μονάδας χωρίς την προσθήκη νέου ελεγκτή (πόσα disk enclosures). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.31 | Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμούς προστασίας και διόρθωσης της προσωρινής μνήμης δεδομένων από πιθανή αστοχία υλικού και απώλεια ρεύματος, οι οποίοι και να αναφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.32 | Να αναφερθούν άλλες διεπαφές ανά ελεγκτή (π.χ. RJ-45 Fast Ethernet για λειτουργίες διαχείρισης). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.33 | Υποστήριξη επιπέδων RAID 0,1,5,6,10. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.34 | Να αναφερθεί οι ελάχιστοι/μέγιστοι αριθμοί δίσκων σε κάθε RAID group με ή χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.35 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός λογικών χώρων (volumes) που υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.36 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων ανά λογικό χώρο (volumes) που υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.37 | Ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας λογικών χώρων (volumes) και μεταβολή του μεγέθους και βασικών χαρακτηριστικών αυτών χωρίς διακοπή της λειτουργίας του συστήματος ή της διάθεσης δεδομένων από τους χώρους αυτούς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σκληροί Δίσκοι |  |  |  |
| Β.3.2.38 | Οι δίσκοι θα έχουν την δυνατότητα hot-swap/hot-plug. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.39 | Να αναφερθούν οι δυνατοί τύποι δίσκων που μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα, π.χ NL-SAS, SAS, SSD κ.τ.λ.. | NAI |  |  |
| Β.3.2.40 | Να αναφερθεί το μέγεθος του κάθε δίσκου σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.41 | Τύπος διασύνδεσης δίσκων | SAS 12G |  |  |
| Β.3.2.42 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) κάθε δίσκου. | ≥ 10Κ |  |  |
| Β.3.2.43 | Συνολική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα σε RAID10 | ≥ 12 ΤB |  |  |
| Β.3.2.44 | Αριθμός προσφερόμενων εφεδρικών δίσκων. | ≥ 1 |  |  |
| Β.3.2.45 | Μέγιστη raw χωρητικότητα του κάθε δίσκου | ≤ 1.8 ΤΒ |  |  |
| Β.3.2.46 | Να αναφερθεί ο συνολικός προσφερόμενος αριθμός δίσκων ώστε να επιτυγχάνεται η προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.47 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache για κάθε τύπο δίσκου (MB). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.48 | Να αναφερθεί ο μέσος χρόνος μεταξύ διαδοχικών βλαβών για κάθε τύπο δίσκου (Mean Time Between Failure - MTBF). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.49 | Να αναφερθεί αν υπάρχει ενδεικτική λυχνία σφάλματος για κάθε δίσκο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.50 | Να αναφερθεί αν υπάρχει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανά συστοιχία δίσκων (disk shelf/tray). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Β.3.2.51 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.52 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης |  |  |  |
| Β.3.2.53 | Να αναφερθεί ο τρόπος διαχείρισης του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.54 | Δυνατότητα διαχείρισης της συστοιχίας μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας που λειτουργούν πάνω από δίκτυα TCP/IP. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.55 | Υποστήριξη ορισμού λογικών μονάδων/συστοιχιών RAID μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.56 | Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.57 | Παρακολούθηση παραμέτρων χρήσης και απόδοσης (utilization & performance monitoring). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Β.3.2.58 | Λογισμικό δημιουργίας και γρήγορης επαναφοράς snapshots. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές δημιουργίας snapshots και ανάκτησης δεδομένων (restore). | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Β.3.2.59 | Λογισμικό για volume cloning. Να αναφερθεί η διαδικασία του cloning και αν ο χρόνος για την ολοκλήρωση του cloning επηρεάζεται από το μέγεθος του volume. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Β.3.2.60 | Αυτόματη διασπορά κάθε volume σε όλους τους φυσικούς δίσκους της ομάδας με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης κατά τη διαδικασία ανάγνωσης. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Β.3.2.61 | Να αναφερθούν όλες οι διαθέσιμες άδειες λογισμικού που προσφέρει ο κατασκευαστής για το σύστημα και να διευκρινιστούν οι περιορισμοί του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3.2.62 | Δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου διαμέσου τεχνικών real time compression και block level deduplication για το σύνολο της χωρητικότητας. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Β.3.2.63 | Διαχωρισμός και παραμετροποίηση του χώρου αποθήκευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. |  |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Β.3.2.64 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Β.3.2.65 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Β.3.2.66 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

| Β.4.1. Εξυπηρετητές PFS_OSS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Β.4.1.1 | Αριθμός μονάδων εξυπηρετητών | 2 |  |  |
| Β.4.1.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.3 | Κάθε εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband). | NAI |  |  |
| Β.4.1.4 | Κάθε εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet). | NAI |  |  |
| Β.4.1.5 | Κάθε εξυπηρετητής θα συνδέεται με την εξωτερική συστοιχία δίσκων PFS_OST (Β.4.2) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (Διπλή όδευση). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.6 | Κάθε εξυπηρετητής θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση του μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Β.4.1.7 | Τα προσφερόμενα συστήματα να καλύπτεται από υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη με λειτουργία failover σε περίπτωση αστοχίας ενός τροφοδοτικού. | NAI |  |  |
| Β.4.1.8 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Β.4.1.9 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
|  | Επεξεργαστής για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.4.1.10 | Αριθμός επεξεργαστών | 2 |  |  |
| Β.4.1.11 | Μοντέλο επεξεργαστή: Intel E5-2630 v4 ή καλύτερο | NAI |  |  |
|  | Κεντρική Μνήμη RAM για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.4.1.12 | Συνολική κεντρική μνήμη | ≥ 192 GB |  |  |
| Β.4.1.13 | Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κεντρικής μνήμης | RDIMM DDR4-2400, Dual Rank ή καλύτερη |  |  |
| Β.4.1.14 | Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών (ECC) | NAI |  |  |
| Β.4.1.15 | Υποστήριξη Single Device Error Correction (SDDC) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.16 | Υποστήριξη address parity | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.17 | Ελάχιστο μέγεθος κάθε DIMM. | ≥ 16 GB |  |  |
| Β.4.1.18 | Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων DIMMs καθώς και η διάταξή τους (οργάνωση σε ομάδες/κανάλια, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.19 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ελεύθερων DIMM Memory slots για μελλοντική επέκταση μνήμης χωρίς αλλαγή των προσφερόμενων RDIMM modules. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.20 | Υποστηριζόμενη συνολική μνήμη RAM. | ≥ 768 GB |  |  |
|  | Δικτυακά για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.4.1.21 | Εγκατεστημένοι Host Channel Adapters (HCAs) για σύνδεση στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband FDR 56 Gb/s). | ≥ 1 |  |  |
| Β.4.1.22 | Αριθμός πορτών σε κάθε Infiniband HCA. | ≥ 1 |  |  |
| Β.4.1.23 | Υποστήριξη OFED 3.0 ή νεότερο από τους HCAs | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.24 | Αριθμός θυρών Ethernet 1000BaseT για σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης. | ≥ 4 |  |  |
| Β.4.1.25 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Auto Sense speed/duplex mode | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.26 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Pre-eXecution Environment (PXE). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.27 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Wake on LAN. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.28 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Jumbo Frames | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τοπικός Αποθηκευτικός Χώρος για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.4.1.29 | Πλήθος μονάδων εσωτερικών δίσκων. | ≥ 2 |  |  |
| Β.4.1.30 | Ελάχιστη χωρητικότητα έκαστου εσωτερικού δίσκου. | ≥ 300 GB |  |  |
| Β.4.1.31 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.32 | Να αναφερθεί το μέγεθος των εσωτερικών δίσκων σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.33 | Τύπος διασύνδεσης των δίσκων. | SAS 12G |  |  |
| Β.4.1.34 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) των δίσκων | 10K |  |  |
| Β.4.1.35 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache των δίσκων (MB) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.36 | Δυνατότητα αντικατάστασης των δίσκων ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία (Hot Swap) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.4.1.37 | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID 0,1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση κάθε εξυπηρετητή με PFS_OST (Β.4.2) |  |  |  |
| Β.4.1.38 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με το PFS_OST (Β.4.2) | ≥ 2 |  |  |
| Β.4.1.39 | Αριθμός διεπαφών (πορτών) ανά ελεγκτή. | ≥ 1 |  |  |
| Β.4.1.40 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC. | ≥ 12Gbps |  |  |
| Β.4.1.41 | Να αναφερθεί η μέγιστη ταχύτητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με το προσφερόμενο DAS και ο τρόπος υλοποίησής της. | NAI |  |  |
| Β.4.1.42 | Να προσφερθούν τα κατάλληλα καλώδια SAS/FC για την σύνδεση με την εξωτερική συστοιχία δίσκων (DAS). | NAI |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.4.1.43 | Μονάδα Οπτικού Δίσκου DVD-RW. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.4.1.44 | Συρόμενες ράγες στήριξης των εξυπηρετητών για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.45 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή του εξυπηρετητή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.46 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.47 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης για κάθε εξυπηρετητή |  |  |  |
| Β.4.1.48 | Ο εξυπηρετητής θα διαθέτει ελεγκτή διαχείρισης όπου θα γίνεται αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.49 | Υποστήριξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και απομακρυσμένου reboot του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.50 | Η πρόσβαση στον ελεγκτή διαχείρισης θα γίνεται από ξεχωριστή ή μοιραζόμενη με το υπόλοιπο σύστημα θύρα τύπου Ethernet (10/100 ή 10/100/1000) για τη διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.51 | Επικοινωνία με τον ελεγκτή διαχείρισης μέσω SSH ή Telnet ή HTTP ή HTTPS | NAI |  |  |
| Β.4.1.52 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για την παρακολούθηση των παραμέτρων του συστήματος | NAI |  |  |
| Β.4.1.53 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης | NAI |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Β.4.1.54 | Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί να είναι κάποια κατάλληλη enterprise-level 64-bit, εμπορική ή ανοικτού λογισμικού, διανομή του Linux. | NAI |  |  |
| Β.4.1.55 | Η διανομή Linux που χρησιμοποιείται έχει έναν ορίζοντα εξέλιξης και υποστήριξης τουλάχιστον 5 ετών μέσα στο οποίο θα γίνονται διαθέσιμες ενημερώσεις ασφάλειας, διόρθωσης σφαλμάτων και βελτίωσης απόδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.56 | Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει όλους τους απαραίτητους οδηγούς και προγράμματα για την εγκατάσταση και χρήση του PFS_OST (Β.4.2). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.57 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο παράλληλο σύστημα αρχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.1.58 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο cluster σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Β.4.1.59 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Β.4.1.60 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Β.4.1.61 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

| Β.4.2. Εξωτερική Συστοιχία Δίσκων (DAS) PFS_OST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Β.4.2.1 | Αριθμός μονάδων DAS για σύνδεση με τους εξυπηρετητές PFS_OSS (B.4.1). | 1 |  |  |
| Β.4.2.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.3 | Συρόμενες ράγες στήριξης για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.4 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.5 | Η συστοιχία θα πρέπει να συνδέεται με τους εξυπηρετητές PFS_OSS (B.4.1) με χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας - διπλή όδευση από δύο ξεχωριστούς ελεγκτές για τον κάθε ένα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.6 | Δυνατότητα για σύνδεση ενός ακόμα εξυπηρετητή με τα ίδια χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας στις συνδέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.7 | Η συστοιχία θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet) | NAI |  |  |
| Β.4.2.8 | Θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση της μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Β.4.2.9 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Β.4.2.10 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Β.4.2.11 | Να αναφερθούν μετρήσεις απόδοσης του συστήματος (πχ IO/sec ή/και MB/sec). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.12 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.13 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.14 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα με προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού και να αναφερθούν σχετικά χαρακτηριστικά του πρόσθετου εξοπλισμού (όπως: μέγεθος εξοπλισμού σε U, πλήθος δίσκων, διασύνδεση κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Υψηλής Διαθεσιμότητας |  |  |  |
| Β.4.2.15 | Το προσφερόμενο συστήματα να καλύπτεται από υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη. | NAI |  |  |
| Β.4.2.16 | Λειτουργία failover σε περίπτωση αστοχίας ενός τροφοδοτικού. | NAI |  |  |
| Β.4.2.17 | Δυνατότητα Αφαίρεσης / Προσθήκης σκληρών δίσκων εν λειτουργία (Hot Swap) | NAI |  |  |
| Β.4.2.18 | Αφαίρεση / Προσθήκη τροφοδοτικών εν λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.19 | Αφαίρεση / Προσθήκη ενός controller ενώ το υπόλοιπο σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Β.4.2.20 | Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure – 99,99%). Να γίνει αναφορά στο κάθε υποσύστημα της πλατφόρμας ξεχωριστά. | NAI |  |  |
| Β.4.2.21 | Να γίνει αναφορά στην διαδικασία αναβάθμισης (expansions, upgrades κλπ) ή αντικατάστασης επιμέρους στοιχειών εξοπλισμού (πχ. λόγω βλάβης) και πως επηρεάζεται - αν επηρεάζεται - η υψηλή διαθεσιμότητα του προσφερόμενου συστήματος storage. | NAI |  |  |
|  | Ελεγκτές Δίσκων |  |  |  |
| Β.4.2.22 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με τους εξυπηρετητές PFS_OSS (B.4.1). | ≥ 2 |  |  |
| Β.4.2.23 | Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική των ελεγκτών (π.χ. επεξεργαστές, διασύνδεση, κλπ). | NAI |  |  |
| Β.4.2.24 | Λειτουργία failover σε περίπτωση βλάβης ενός από τους ελεγκτές. | NAI |  |  |
| Β.4.2.25 | Να αναφερθεί ο μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός ελεγκτών του προσφερόμενου μοντέλου: α. για την εξωτερική επικοινωνία με τους εξυπηρετητές, β. για την εσωτερική επικοινωνία με τους δίσκους | NAI |  |  |
| Β.4.2.26 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών (πορτών) διασύνδεσης με τους εξυπηρετητές σε κάθε ελεγκτή. | ≥ 2 |  |  |
| Β.4.2.27 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων θυρών διασύνδεσης ανά ελεγκτή και ο τρόπος της αναβάθμισης (πχ με προσθήκη επιπλέον καρτών) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.28 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC με κάθε εξυπηρετητή. | ≥ 12 Gb/s |  |  |
| Β.4.2.29 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών διασύνδεσης με επέκταση της συστοιχίας δίσκων σε κάθε ελεγκτή SAS. Να αναφερθεί ο τύπος της διεπαφής και η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. | ≥ 2 |  |  |
| Β.4.2.30 | Να αναφερθεί ο υποστηριζόμενος αριθμός επεκτάσεων της μονάδας χωρίς την προσθήκη νέου ελεγκτή (πόσα disk enclosures). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.31 | Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμούς προστασίας και διόρθωσης της προσωρινής μνήμης δεδομένων από πιθανή αστοχία υλικού και απώλεια ρεύματος, οι οποίοι και να αναφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.32 | Να αναφερθούν άλλες διεπαφές ανά ελεγκτή (π.χ. RJ-45 Fast Ethernet για λειτουργίες διαχείρισης). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.33 | Υποστήριξη επιπέδων RAID 0,1,5,6,10. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.34 | Να αναφερθεί οι ελάχιστοι/μέγιστοι αριθμοί δίσκων σε κάθε RAID group με ή χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.35 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός λογικών χώρων (volumes) που υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.36 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων ανά λογικό χώρο (volumes) που υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.37 | Ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας λογικών χώρων (volumes) και μεταβολή του μεγέθους και βασικών χαρακτηριστικών αυτών χωρίς διακοπή της λειτουργίας του συστήματος ή της διάθεσης δεδομένων από τους χώρους αυτούς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σκληροί Δίσκοι |  |  |  |
| Β.4.2.38 | Οι δίσκοι θα έχουν την δυνατότητα hot-swap/hot-plug. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.39 | Να αναφερθούν οι δυνατοί τύποι δίσκων που μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα, π.χ NL-SAS, SAS, SSD κ.τ.λ.. | NAI |  |  |
| Β.4.2.40 | Να αναφερθεί το μέγεθος του κάθε δίσκου σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.41 | Τύπος διασύνδεσης δίσκων | SAS 12G |  |  |
| Β.4.2.42 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) κάθε δίσκου. | ≥ 10Κ |  |  |
| Β.4.2.43 | Συνολική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα σε RAID6 | ≥ 48 ΤB |  |  |
| Β.4.2.44 | Αριθμός προσφερόμενων εφεδρικών δίσκων. | ≥ 2 |  |  |
| Β.4.2.45 | Μέγιστη raw χωρητικότητα του κάθε δίσκου | ≤ 1.8 ΤΒ |  |  |
| Β.4.2.46 | Να αναφερθεί ο συνολικός προσφερόμενος αριθμός δίσκων ώστε να επιτυγχάνεται η προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.47 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache για κάθε τύπο δίσκου (MB). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.48 | Να αναφερθεί ο μέσος χρόνος μεταξύ διαδοχικών βλαβών για κάθε τύπο δίσκου (Mean Time Between Failure - MTBF). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.49 | Να αναφερθεί αν υπάρχει ενδεικτική λυχνία σφάλματος για κάθε δίσκο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.50 | Να αναφερθεί αν υπάρχει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανά συστοιχία δίσκων (disk shelf/tray). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Β.4.2.51 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.52 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης |  |  |  |
| Β.4.2.53 | Να αναφερθεί ο τρόπος διαχείρισης του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.54 | Δυνατότητα διαχείρισης της συστοιχίας μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας που λειτουργούν πάνω από δίκτυα TCP/IP. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.55 | Υποστήριξη ορισμού λογικών μονάδων/συστοιχιών RAID μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.56 | Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.57 | Παρακολούθηση παραμέτρων χρήσης και απόδοσης (utilization & performance monitoring). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Β.4.2.58 | Λογισμικό δημιουργίας και γρήγορης επαναφοράς snapshots. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές δημιουργίας snapshots και ανάκτησης δεδομένων (restore). | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Β.4.2.59 | Λογισμικό για volume cloning. Να αναφερθεί η διαδικασία του cloning και αν ο χρόνος για την ολοκλήρωση του cloning επηρεάζεται από το μέγεθος του volume. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Β.4.2.60 | Αυτόματη διασπορά κάθε volume σε όλους τους φυσικούς δίσκους της ομάδας με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης κατά τη διαδικασία ανάγνωσης. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Β.4.2.61 | Να αναφερθούν όλες οι διαθέσιμες άδειες λογισμικού που προσφέρει ο κατασκευαστής για το σύστημα και να διευκρινιστούν οι περιορισμοί του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4.2.62 | Δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου διαμέσου τεχνικών real time compression και block level deduplication για το σύνολο της χωρητικότητας. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Β.4.2.63 | Διαχωρισμός και παραμετροποίηση του χώρου αποθήκευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Β.4.2.64 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Β.4.2.65 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Β.4.2.66 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

1.3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά για το Υποσύστημα Γ

Το υποσύστημα αυτό αποτελείται από τον εξυπηρετητή PublicServer.

| Γ.1. Εξυπηρετητής PublicServer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Γ.1.1 | Αριθμός μονάδων εξυπηρετητών | 1 |  |  |
| Γ.1.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.3 | Ο εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet). | NAI |  |  |
| Γ.1.4 | Ο εξυπηρετητής θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση του μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Γ.1.5 | Το προσφερόμενο σύστημα να καλύπτεται από υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη με λειτουργία failover σε περίπτωση αστοχίας ενός τροφοδοτικού. | NAI |  |  |
| Γ.1.6 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Γ.1.7 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
|  | Επεξεργαστής |  |  |  |
| Γ.1.8 | Αριθμός επεξεργαστών | ≥ 1 |  |  |
| Γ.1.9 | Μοντέλο επεξεργαστή: Intel E5-2650 v4 ή καλύτερο | NAI |  |  |
|  | Κεντρική Μνήμη RAM |  |  |  |
| Γ.1.10 | Συνολική κεντρική μνήμη | ≥ 64 GB |  |  |
| Γ.1.11 | Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κεντρικής μνήμης | RDIMM DDR4-2400, Dual Rank ή καλύτερη |  |  |
| Γ.1.12 | Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών (ECC) | NAI |  |  |
| Γ.1.13 | Υποστήριξη Single Device Error Correction (SDDC) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.14 | Υποστήριξη address parity | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.15 | Ελάχιστο μέγεθος κάθε DIMM. | ≥ 8 GB |  |  |
| Γ.1.16 | Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων DIMMs καθώς και η διάταξή τους (οργάνωση σε ομάδες/κανάλια, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.17 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ελεύθερων DIMM Memory slots για μελλοντική επέκταση μνήμης χωρίς αλλαγή των προσφερόμενων RDIMM modules. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.18 | Υποστηριζόμενη συνολική μνήμη RAM. | ≥ 768 GB |  |  |
|  | Δικτυακά |  |  |  |
| Γ.1.19 | Αριθμός θυρών Ethernet 1000BaseT για σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης. | ≥ 4 |  |  |
| Γ.1.20 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Auto Sense speed/duplex mode | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.21 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Pre-eXecution Environment (PXE). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.22 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Wake on LAN. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.23 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Jumbo Frames | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τοπικός Αποθηκευτικός Χώρος |  |  |  |
| Γ.1.24 | Πλήθος μονάδων εσωτερικών δίσκων. | ≥ 6 |  |  |
| Γ.1.25 | Ελάχιστη χωρητικότητα έκαστου εσωτερικού δίσκου. | ≥ 2 TB |  |  |
| Γ.1.26 | Ελάχιστη συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα σε Raid6 | ≥ 14 ΤΒ |  |  |
| Γ.1.27 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.28 | Να αναφερθεί το μέγεθος των εσωτερικών δίσκων σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.29 | Τύπος διασύνδεσης των δίσκων. | (NL)SAS 12G |  |  |
| Γ.1.30 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) των δίσκων | 7.2K |  |  |
| Γ.1.31 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache των δίσκων (MB) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.32 | Δυνατότητα αντικατάστασης των δίσκων ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία (Hot Swap) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.1.33 | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID 0,1,5,6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Γ.1.34 | Μονάδα Οπτικού Δίσκου DVD-RW. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Γ.1.35 | Συρόμενες ράγες στήριξης των εξυπηρετητών για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.36 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή του εξυπηρετητή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.37 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.38 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης |  |  |  |
| Γ.1.39 | Ο εξυπηρετητής θα διαθέτει ελεγκτή διαχείρισης όπου θα γίνεται αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.40 | Υποστήριξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και απομακρυσμένου reboot του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.41 | Η πρόσβαση στον ελεγκτή διαχείρισης θα γίνεται από ξεχωριστή ή μοιραζόμενη με το υπόλοιπο σύστημα θύρα τύπου Ethernet (10/100 ή 10/100/1000) για τη διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.42 | Επικοινωνία με τον ελεγκτή διαχείρισης μέσω SSH ή Telnet ή HTTP ή HTTPS | NAI |  |  |
| Γ.1.43 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για την παρακολούθηση των παραμέτρων του συστήματος | NAI |  |  |
| Γ.1.44 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης | NAI |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Γ.1.45 | Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί να είναι κάποια κατάλληλη enterprise-level 64-bit, εμπορική ή ανοικτού λογισμικού, διανομή του Linux. | NAI |  |  |
| Γ.1.46 | Η διανομή Linux που χρησιμοποιείται έχει έναν ορίζοντα εξέλιξης και υποστήριξης τουλάχιστον 5 ετών μέσα στο οποίο θα γίνονται διαθέσιμες ενημερώσεις ασφάλειας, διόρθωσης σφαλμάτων και βελτίωσης απόδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.1.47 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο cluster σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Γ.1.48 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Γ.1.49 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Γ.1.50 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

1.4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά για το Υποσύστημα Δ

Το σύστημα αυτό αποτελείται από τον εξυπηρετητή BackupServer, την εξωτερική συστοιχία δίσκων BackpStore και το σύστημα πολλαπλών μαγνητικών ταινιών το TapeLib.

| Δ.1. Εξυπηρετητής BackupServer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Δ.1.1 | Αριθμός μονάδων εξυπηρετητών | 1 |  |  |
| Δ.1.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.3 | Ο εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband). | NAI |  |  |
| Δ.1.4 | Ο εξυπηρετητής θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet). | NAI |  |  |
| Δ.1.5 | Ο εξυπηρετητής θα συνδέεται με την εξωτερική συστοιχία δίσκων BackupStore (Δ.2) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (Διπλή όδευση). | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.6 | Ο εξυπηρετητής θα συνδέεται με την εξωτερική συσκευή μαγνητικών ταινιθών TapeLib (Δ.3). | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.7 | Ο εξυπηρετητής θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση του μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Δ.1.8 | Το προσφερόμενο σύστημα να καλύπτεται από υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη με λειτουργία failover σε περίπτωση αστοχίας ενός τροφοδοτικού. | NAI |  |  |
| Δ.1.9 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Δ.1.10 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
|  | Επεξεργαστής |  |  |  |
| Δ.1.11 | Αριθμός επεξεργαστών | 2 |  |  |
| Δ.1.12 | Μοντέλο επεξεργαστή: Intel E5-2650 v4 ή καλύτερο | NAI |  |  |
|  | Κεντρική Μνήμη RAM |  |  |  |
| Δ.1.13 | Συνολική κεντρική μνήμη | ≥ 128 GB |  |  |
| Δ.1.14 | Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κεντρικής μνήμης | RDIMM DDR4-2400, Dual Rank ή καλύτερη |  |  |
| Δ.1.15 | Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών (ECC) | NAI |  |  |
| Δ.1.16 | Υποστήριξη Single Device Error Correction (SDDC) | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.17 | Υποστήριξη address parity | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.18 | Ελάχιστο μέγεθος κάθε DIMM. | ≥ 16 GB |  |  |
| Δ.1.19 | Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων DIMMs καθώς και η διάταξή τους (οργάνωση σε ομάδες/κανάλια, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.20 | Να αναφερθεί ο αριθμός των ελεύθερων DIMM Memory slots για μελλοντική επέκταση μνήμης χωρίς αλλαγή των προσφερόμενων RDIMM modules. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.21 | Υποστηριζόμενη συνολική μνήμη RAM. | ≥ 768 GB |  |  |
|  | Δικτυακά |  |  |  |
| Δ.1.22 | Εγκατεστημένοι Host Channel Adapters (HCAs) για σύνδεση στο δίκτυο υπολογισμού (Infiniband FDR 56 Gb/s). | ≥ 1 |  |  |
| Δ.1.23 | Αριθμός πορτών σε κάθε Infiniband HCA. | ≥ 1 |  |  |
| Δ.1.24 | Υποστήριξη OFED 3.0 ή νεότερο από τους HCAs | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.25 | Αριθμός θυρών Ethernet 1000BaseT για σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης. | ≥ 4 |  |  |
| Δ.1.26 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Auto Sense speed/duplex mode | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.27 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Pre-eXecution Environment (PXE). | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.28 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Wake on LAN. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.29 | Κάθε θύρα Ethernet να υποστηρίζει Jumbo Frames | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τοπικός Αποθηκευτικός Χώρος |  |  |  |
| Δ.1.30 | Πλήθος μονάδων εσωτερικών δίσκων. | ≥ 2 |  |  |
| Δ.1.31 | Ελάχιστη χωρητικότητα έκαστου εσωτερικού δίσκου. | ≥ 300 GB |  |  |
| Δ.1.32 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.33 | Να αναφερθεί το μέγεθος των εσωτερικών δίσκων σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.34 | Τύπος διασύνδεσης των δίσκων. | SAS 12G |  |  |
| Δ.1.35 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) των δίσκων | 10K |  |  |
| Δ.1.36 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache των δίσκων (MB) | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.37 | Δυνατότητα αντικατάστασης των δίσκων ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία (Hot Swap) | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Δ.1.38 | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID 0,1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση με BackupStore (Δ.2) |  |  |  |
| Δ.1.39 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με το BackupStore (Δ.2) | ≥ 2 |  |  |
| Δ.1.40 | Αριθμός διεπαφών (πορτών) ανά ελεγκτή. | ≥ 1 |  |  |
| Δ.1.41 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC. | ≥ 12Gbps |  |  |
| Δ.1.42 | Να αναφερθεί η μέγιστη ταχύτητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με το προσφερόμενο DAS και ο τρόπος υλοποίησής της. | NAI |  |  |
| Δ.1.43 | Να προσφερθούν τα κατάλληλα καλώδια SAS/FC για την σύνδεση με την εξωτερική συστοιχία δίσκων (DAS). | NAI |  |  |
|  | Σύνδεση με TapeLib (Δ.3) |  |  |  |
| Δ.1.44 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με το BackupStore (Δ.2) | ≥ 1 |  |  |
| Δ.1.45 | Αριθμός διεπαφών (πορτών) ανά ελεγκτή. | ≥ 1 |  |  |
| Δ.1.46 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC. | ≥ 8Gbps |  |  |
| Δ.1.47 | Να αναφερθεί η μέγιστη ταχύτητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων. | NAI |  |  |
| Δ.1.48 | Να προσφερθούν τα κατάλληλα καλώδια SAS/FC για την σύνδεση. | NAI |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Δ.1.49 | Μονάδα Οπτικού Δίσκου DVD-RW. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Δ.1.50 | Συρόμενες ράγες στήριξης των εξυπηρετητών για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.51 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή του εξυπηρετητή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.52 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.53 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης |  |  |  |
| Δ.1.54 | Ο εξυπηρετητής θα διαθέτει ελεγκτή διαχείρισης όπου θα γίνεται αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.55 | Υποστήριξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και απομακρυσμένου reboot του εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.56 | Η πρόσβαση στον ελεγκτή διαχείρισης θα γίνεται από ξεχωριστή ή μοιραζόμενη με το υπόλοιπο σύστημα θύρα τύπου Ethernet (10/100 ή 10/100/1000) για τη διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.57 | Επικοινωνία με τον ελεγκτή διαχείρισης μέσω SSH ή Telnet ή HTTP ή HTTPS | NAI |  |  |
| Δ.1.58 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για την παρακολούθηση των παραμέτρων του συστήματος | NAI |  |  |
| Δ.1.59 | Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει SNMP για ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης | NAI |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Δ.1.60 | Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί να είναι κάποια κατάλληλη enterprise-level 64-bit, εμπορική ή ανοικτού λογισμικού, διανομή του Linux. | NAI |  |  |
| Δ.1.61 | Η διανομή Linux που χρησιμοποιείται έχει έναν ορίζοντα εξέλιξης και υποστήριξης τουλάχιστον 5 ετών μέσα στο οποίο θα γίνονται διαθέσιμες ενημερώσεις ασφάλειας, διόρθωσης σφαλμάτων και βελτίωσης απόδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.62 | Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει όλους τους απαραίτητους οδηγούς και προγράμματα για την εγκατάσταση και χρήση BackupStore Δ.2. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.1.63 | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού για την συμμετοχή στο cluster σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Δ.1.64 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Δ.1.65 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Δ.1.66 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

| Δ.2. Εξωτερική Συστοιχία Δίσκων (DAS) BackupStore |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Δ.2.1 | Αριθμός μονάδων DAS για σύνδεση του BackpServer (Δ.1) | 1 |  |  |
| Δ.2.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.3 | Συρόμενες ράγες στήριξης για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.4 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.5 | Η συστοιχία θα πρέπει να συνδέεται με τον εξυπηρετητή BackupServer (Δ.1) με χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας - διπλή όδευση από δύο ξεχωριστούς ελεγκτές. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.6 | Δυνατότητα για σύνδεση ενός ακόμα εξυπηρετητή με τα ίδια χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας στις συνδέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.7 | Η συστοιχία θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης (ethernet) | NAI |  |  |
| Δ.2.8 | Θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση της μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Δ.2.9 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Δ.2.10 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Δ.2.11 | Να αναφερθούν μετρήσεις απόδοσης του συστήματος (πχ IO/sec ή/και MB/sec). | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.12 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.13 | Να αναφερθεί το πλήθος των δίσκων που μπορούν να προστεθούν στο σύστημα χωρίς προσθήκη οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.14 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα με προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού και να αναφερθούν σχετικά χαρακτηριστικά του πρόσθετου εξοπλισμού (όπως: μέγεθος εξοπλισμού σε U, πλήθος δίσκων, διασύνδεση κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά Υψηλής Διαθεσιμότητας |  |  |  |
| Δ.2.15 | Το προσφερόμενο συστήματα να καλύπτεται από υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη. | NAI |  |  |
| Δ.2.16 | Λειτουργία failover σε περίπτωση αστοχίας ενός τροφοδοτικού. | NAI |  |  |
| Δ.2.17 | Δυνατότητα Αφαίρεσης / Προσθήκης σκληρών δίσκων εν λειτουργία (Hot Swap) | NAI |  |  |
| Δ.2.18 | Αφαίρεση / Προσθήκη τροφοδοτικών εν λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.19 | Αφαίρεση / Προσθήκη ενός controller ενώ το υπόλοιπο σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία. | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Δ.2.20 | Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure – 99,99%). Να γίνει αναφορά στο κάθε υποσύστημα της πλατφόρμας ξεχωριστά. | NAI |  |  |
| Δ.2.21 | Να γίνει αναφορά στην διαδικασία αναβάθμισης (expansions, upgrades κλπ) ή αντικατάστασης επιμέρους στοιχειών εξοπλισμού (πχ. λόγω βλάβης) και πως επηρεάζεται - αν επηρεάζεται - η υψηλή διαθεσιμότητα του προσφερόμενου συστήματος storage. | NAI |  |  |
|  | Ελεγκτές Δίσκων |  |  |  |
| Δ.2.22 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με τον εξυπηρετητή BackupServer (Δ.1). | ≥ 2 |  |  |
| Δ.2.23 | Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική των ελεγκτών (π.χ. επεξεργαστές, διασύνδεση, κλπ). | NAI |  |  |
| Δ.2.24 | Λειτουργία failover σε περίπτωση βλάβης ενός από τους ελεγκτές. | NAI |  |  |
| Δ.2.25 | Να αναφερθεί ο μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός ελεγκτών του προσφερόμενου μοντέλου: α. για την εξωτερική επικοινωνία με τους εξυπηρετητές, β. για την εσωτερική επικοινωνία με τους δίσκους | NAI |  |  |
| Δ.2.26 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών (πορτών) διασύνδεσης με τους εξυπηρετητές σε κάθε ελεγκτή. | ≥ 2 |  |  |
| Δ.2.27 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων θυρών διασύνδεσης ανά ελεγκτή και ο τρόπος της αναβάθμισης (πχ με προσθήκη επιπλέον καρτών) | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.28 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC με κάθε εξυπηρετητή. | ≥ 12 Gb/s |  |  |
| Δ.2.29 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών διασύνδεσης με επέκταση της συστοιχίας δίσκων σε κάθε ελεγκτή SAS. Να αναφερθεί ο τύπος της διεπαφής και η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. | ≥ 2 |  |  |
| Δ.2.30 | Να αναφερθεί ο υποστηριζόμενος αριθμός επεκτάσεων της μονάδας χωρίς την προσθήκη νέου ελεγκτή (πόσα disk enclosures). | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.31 | Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμούς προστασίας και διόρθωσης της προσωρινής μνήμης δεδομένων από πιθανή αστοχία υλικού και απώλεια ρεύματος, οι οποίοι και να αναφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.32 | Να αναφερθούν άλλες διεπαφές ανά ελεγκτή (π.χ. RJ-45 Fast Ethernet για λειτουργίες διαχείρισης). | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.33 | Υποστήριξη επιπέδων RAID 0,1,5,6,10. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.34 | Να αναφερθεί οι ελάχιστοι/μέγιστοι αριθμοί δίσκων σε κάθε RAID group με ή χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.35 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός λογικών χώρων (volumes) που υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.36 | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων ανά λογικό χώρο (volumes) που υποστηρίζεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.37 | Ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας λογικών χώρων (volumes) και μεταβολή του μεγέθους και βασικών χαρακτηριστικών αυτών χωρίς διακοπή της λειτουργίας του συστήματος ή της διάθεσης δεδομένων από τους χώρους αυτούς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σκληροί Δίσκοι |  |  |  |
| Δ.2.38 | Οι δίσκοι θα έχουν την δυνατότητα hot-swap/hot-plug. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.39 | Να αναφερθούν οι δυνατοί τύποι δίσκων που μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα, π.χ NL-SAS, SAS, SSD κ.τ.λ.. | NAI |  |  |
| Δ.2.40 | Να αναφερθεί το μέγεθος του κάθε δίσκου σε ίντσες | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.41 | Τύπος διασύνδεσης δίσκων | (NL)SAS 12G |  |  |
| Δ.2.42 | Ταχύτητα περιστροφής (rpm) κάθε δίσκου. | ≥ 7.2Κ |  |  |
| Δ.2.43 | Συνολική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα σε RAID6 | ≥ 180 ΤB |  |  |
| Δ.2.44 | Αριθμός προσφερόμενων εφεδρικών δίσκων. | ≥ 2 |  |  |
| Δ.2.45 | Μέγιστη raw χωρητικότητα του κάθε δίσκου | ≤ 8 ΤΒ |  |  |
| Δ.2.46 | Να αναφερθεί ο συνολικός προσφερόμενος αριθμός δίσκων ώστε να επιτυγχάνεται η προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.47 | Να αναφερθεί η χωρητικότητα της εσωτερικής Cache για κάθε τύπο δίσκου (MB). | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.48 | Να αναφερθεί ο μέσος χρόνος μεταξύ διαδοχικών βλαβών για κάθε τύπο δίσκου (Mean Time Between Failure - MTBF). | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.49 | Να αναφερθεί αν υπάρχει ενδεικτική λυχνία σφάλματος για κάθε δίσκο. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.50 | Να αναφερθεί αν υπάρχει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανά συστοιχία δίσκων (disk shelf/tray). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Δ.2.51 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.52 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης |  |  |  |
| Δ.2.53 | Να αναφερθεί ο τρόπος διαχείρισης του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.54 | Δυνατότητα διαχείρισης της συστοιχίας μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας που λειτουργούν πάνω από δίκτυα TCP/IP. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.55 | Υποστήριξη ορισμού λογικών μονάδων/συστοιχιών RAID μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.56 | Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.57 | Παρακολούθηση παραμέτρων χρήσης και απόδοσης (utilization & performance monitoring). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Δ.2.58 | Λογισμικό δημιουργίας και γρήγορης επαναφοράς snapshots. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές δημιουργίας snapshots και ανάκτησης δεδομένων (restore). | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Δ.2.59 | Λογισμικό για volume cloning. Να αναφερθεί η διαδικασία του cloning και αν ο χρόνος για την ολοκλήρωση του cloning επηρεάζεται από το μέγεθος του volume. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Δ.2.60 | Αυτόματη διασπορά κάθε volume σε όλους τους φυσικούς δίσκους της ομάδας με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης κατά τη διαδικασία ανάγνωσης. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Δ.2.61 | Να αναφερθούν όλες οι διαθέσιμες άδειες λογισμικού που προσφέρει ο κατασκευαστής για το σύστημα και να διευκρινιστούν οι περιορισμοί του προσφερόμενου συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2.62 | Δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου διαμέσου τεχνικών real time compression και block level deduplication για το σύνολο της χωρητικότητας. | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Δ.2.63 | Διαχωρισμός και παραμετροποίηση του χώρου αποθήκευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Δ.2.64 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Δ.2.65 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Δ.2.66 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

| Δ.3. Εξωτερικό Σύστημα Μαγνητικών Ταινιών TapeLib |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Δ.3.1 | Αριθμός μονάδων συστημάτων μαγνητικών ταινιών | 1 |  |  |
| Δ.3.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3.3 | Συρόμενες ράγες στήριξης για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3.4 | Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3.5 | Η συστοιχία θα πρέπει να συνδέεται με τον εξυπηρετητή BackupServer (Δ.1). | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3.6 | Η συστοιχία θα συνδέεται στο δίκτυο διαχείρισης Ethernet | NAI |  |  |
| Δ.3.7 | Θα επιτρέπει την απομακρυσμένη outof-band διαχείριση της μέσω του δικτύου διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Δ.3.8 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Δ.3.9 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | NAI |  |  |
| Δ.3.10 | Αριθμός οδηγών LTO-6 μαγνητικών ταινιών | ≥ 1 |  |  |
| Δ.3.11 | Να αναφερθούν άλλοι τύποι οδηγών μαγνητικών ταινιών που υποστηρίζονται από το σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3.12 | Να αναφερθεί η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3.13 | Αριθμός μαγνητικών ταινιών που μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στο σύστημα. | ≥ 12 |  |  |
| Δ.3.14 | Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής μαγνητικών ταινιών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση με BackupServer (Δ.1) |  |  |  |
| Δ.3.15 | Αριθμός ελεγκτών SAS ή FC για διασύνδεση με τον εξυπηρέτηση BackupServer (Δ.1). | ≥ 1 |  |  |
| Δ.3.16 | Αριθμός εξωτερικών διεπαφών (πορτών) διασύνδεσης με τους εξυπηρετητές σε κάθε ελεγκτή. | ≥ 1 |  |  |
| Δ.3.17 | Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων κάθε διεπαφής των προσφερόμενων ελεγκτών SAS ή FC με κάθε εξυπηρετητή. | ≥ 6 Gbps |  |  |
| Δ.3.18 | Θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης με τον εξυπηρετητή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μαγνητικές Ταινίες |  |  |  |
| Δ.3.19 | Αριθμός μαγνητικών ταινιών τύπου LTO-6 | ≥ 12 |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Δ.3.20 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική (CD/DVD) ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3.21 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης |  |  |  |
| Δ.3.22 | Να αναφερθεί ο τρόπος διαχείρισης του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3.23 | Δυνατότητα διαχείρισης της συστοιχίας μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας που λειτουργούν πάνω από δίκτυα TCP/IP. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3.24 | Δυνατότητα διαχείρισης από κονσόλα (LCD panel) ενσωματομένη τοπικά στο σύστημα | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |  |  |
| Δ.3.25 | Αναλυτική καταγραφή/παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται - π.χ. ανεμιστήρες, σκληροί δίσκοι, κτλ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3.26 | Παρακολούθηση παραμέτρων χρήσης και απόδοσης (utilization & performance monitoring). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Δ.3.27 | Λογισμικό για απομακρυσμένη διαχείριση μέσω δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Δ.3.28 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Δ.3.29 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Δ.3.30 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

1.5. Τεχνικά Χαρακτηριστικά για τις Δικτυακές Συσκευές

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά για τις απαιτούμενες δικτυακές συσκευές για το Δίκτυο Υπολογισμού και το Δίκτυο Διαχείρισης.

| Ν.1. Μεταγωγέας Infiniband (Δίκτυο Υπολογισμού) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Ν.1.1 | Αριθμός μεταγωγέων infiniband | ≥ 1 |  |  |
| Ν.1.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.1.3 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.1.4 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.1.5 | Συνολικός αριθμός πορτών για διασύνδεση κόμβων | ≥ 36 |  |  |
| Ν.1.6 | Συνολική χωρητικότητα μεταγωγής (Switching Capacity) | ≥ 4 Tbps |  |  |
| Ν.1.7 | Οι πόρτες θα πρέπει να είναι τύπου QSFP FDR | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.1.8 | Μέγιστη ταχύτητα κάθε πόρτας | ≥ 56Gbps |  |  |
| Ν.1.9 | Οι πόρτες θα πρέπει να είναι συμβατές για διασύνδεση των κόμβων των Υποσυστημάτων Α, Β, Δ | NAI |  |  |
| Ν.1.10 | Υποστήριξη SNMP | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.1.11 | Υποστήριξη για Embedded Fabric Management | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Ν.1.12 | Συρόμενες ράγες στήριξης του μεταγωγέα στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.1.13 | Στηρίγματα τοποθέτησης και διαχείρισης καλωδίων | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.1.14 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.1.15 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | NAI |  |  |
| Ν.1.16 | Υποδομή τροφοδοσίας / ανεμιστήρων υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.1.17 | Λειτουργία failover σε περιπτωση ενός τροφοδοτικού. |  |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Ν.1.18 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Ν.1.19 | Αποκατάσταση βλάβης την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Ν.1.20 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

| Ν.2. Μεταγωγέας Gigabit Ethernet (Δίκτυο Διαχείρισης) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Ν.2.1 | Αριθμός μεταγωγέων gigabit ethernet | ≥ 1 |  |  |
| Ν.2.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.3 | Τεκμηρίωση συνολικών απαιτήσεων σε ισχύ ρεύματος (W στα 220-240V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.4 | Τεκμηρίωση απαιτήσεων θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.5 | Υποστήριξη στοίβαξης (stacking) με τουλάχιστον άλλον ένα μεταγωγέα με σκοπό την συσσώρευση χωρητικότητας και απόδοσης. | NAI |  |  |
| Ν.2.6 | Συνολική χωρητικότητα μεταγωγής (Switching Capacity full duplex) | ≥ 176 Gbps |  |  |
| Ν.2.7 | Συνολική ταχύτητα προώθησης πακέτων (Forwarding rate) | ≥ 132 Mpps |  |  |
| Ν.2.8 | Συνολικός αριθμός πορτών 10Mb/100Mb/1000Gb RJ45 | ≥ 48 |  |  |
| Ν.2.9 | Συνολικός αριθμός πορτών 10 Gigabit Ethernet | ≥ 2 |  |  |
| Ν.2.10 | Κάθε πόρτα θα πρέπει να υποστηρίζει speed auto-negotiation | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.11 | Κάθε πόρτα θα πρέπει να υποστηρίζει flow-control auto-negotiation | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.12 | Κάθε πόρτα θα πρέπει να υποστηρίζει auto MDI/MDIX | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.13 | Υποστήριξη port mirroring | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.14 | Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs | ≥ 2048 |  |  |
| Ν.2.15 | Υποστήριξη IEEE 801.1Q για VLAN truncking | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.16 | Υποστήριξη MAC access-lists | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.17 | Υποστήριξη IP access-lists | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.18 | Υποστήριξη IEEE 801.d STP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Ν.2.19 | Συρόμενες ράγες στήριξης του μεταγωγέα στο προσφερόμενο ικρίωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.20 | Στηρίγματα τοποθέτησης και διαχείρισης καλωδίων | NAI |  |  |
| Ν.2.21 | Έγγραφα τεκμηρίωσης των συστημάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.22 | Να αναφερθούν ο τύπος και ο αριθμός των πρόσθετων ενσωματωμένων θυρών διασύνδεσης εξωτερικών συσκευών (π.χ. PS/2, VGA, Serial, SAS, USB, SATA κλπ). | NAI |  |  |
| Ν.2.23 | Υποδομή τροφοδοσίας υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.24 | Λειτουργία failover σε περιπτωση ενός τροφοδοτικού. | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητες Διαχείρισης |  |  |  |
| Ν.2.25 | SNMPv2 και SNMPv3 | NAI |  |  |
| Ν.2.26 | SNMP MIB-II, Bridge-MIB | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.27 | SNMP Traps | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.28 | Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης μέσω σειριακής σύνδεσης RS232 | ΝΑΙ |  |  |
| Ν.2.29 | Απομακρυσμένη Διαχείριση μέσω SSH ή Telnet ή HTTP ή HTTPS | NAI |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Ν.2.30 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Ν.2.31 | Αποκατάσταση βλάβης την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Ν.2.32 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

1.6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά για τα στοιχεία υποδομής

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά για τα στοιχεία υποδομής φιλοξενίας. Ικρίωμα, KVM switch, monitor, mouse, keyboard και UPS

| Y.1. Rack, KVM, Monitor, Mouse, Keyboard |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Υ.1.1 | Αριθμός ικριωμάτων | ≥ 2 |  |  |
| Υ.1.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No | ΝΑΙ |  |  |
| Υ.1.3 | Κατάλληλο για την φιλοξενία όλων των συστημάτων των Υποσυστημάτων Α, Β, Γ, Δ καθώς και των δικτυακών συσκευών. | NAI |  |  |
| Υ.1.4 | Μπροστινές και πίσω ανοιγόμενες πόρτες. | NAI |  |  |
| Υ.1.5 | Αποσπώμενα πλαϊνά καπάκια. | ΝΑΙ |  |  |
| Υ.1.6 | Ανεμιστήρες οροφής για εξαερισμό. | NAI |  |  |
| Υ.1.7 | Επιπρόσθετα απαραίτητα στηρίγματα για την τοποθέτηση και οργάνωση των καλωδίων των συστημάτων. | NAI |  |  |
|  | KVM |  |  |  |
| Υ.1.8 | Αριθμός μονάδων KVM | ≥ 1 |  |  |
| Υ.1.9 | Ελάχιστες συνολικές προσφερόμενες πόρτες σύνδεσης συσκευών για διαχείριση | 38 |  |  |
| Υ.1.10 | Εναλλαγή εισόδων από OSD (On screen display) | NAI |  |  |
| Υ.1.11 | Σύνδεση συσκευών με καλώδιο τύπου CAT5 | NAI |  |  |
| Υ.1.12 | Πρόσβαση από web browser | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
| Υ.1.13 | Να περιλαμβάνονται καλώδια και adaptors για την σύνδεση όλων των συσκευών που θα συνδεθούν. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Monitor, Mouse, Keyboard |  |  |  |
| Υ.1.14 | Κατάλληλα για τοποθέτηση στο προσφερόμενο ικρίωμα (Υ.1.1) | ΝΑΙ |  |  |
| Υ.1.15 | Κατάλληλα για σύνδεση στο προσφερόμενο KVM (Υ.1.2) | ΝΑΙ |  |  |
| Υ.1.16 | Τύπος monitor | TFT/LCD ή καλύτερο |  |  |
| Υ.1.17 | Διαγώνιος οθόνης του monitor | ≥ 17 “ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Υ.1.18 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Υ.1.19 | Απόκριση την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Υ.1.20 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

| Y.2. UPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικά |  |  |  |
| Υ.2.1 | Αριθμός μονάδων UPS | ≥ 1 |  |  |
| Υ.2.2 | Να αναφερθούν: εταιρεία κατασκευής, μοντέλο, PartNo ή Model No | ΝΑΙ |  |  |
| Υ.2.3 | Τύπος UPS | Online διπλής μετατροπής |  |  |
| Υ.2.4 | Θα πρέπει να είναι επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής (modular) | ΝΑΙ |  |  |
| Υ.2.5 | Θα περιλαμβάνει ψηφιακό επεξεργαστή DSP | ΝΑΙ |  |  |
| Υ.2.6 | Συνολική προσφερόμενη ισχύς | ≥ 40 KVA/KW |  |  |
| Υ.2.7 | Συνολική υποστηριζόμενη ισχύς με προσθήκη επιπλέον power modules | ≥ 100 KVA/KW |  |  |
| Υ.2.8 | Τα power modules θα μπορούν να εγκατασταθούν εν θερμώ (hot swap) | ΝΑΙ |  |  |
| Υ.2.9 | Αυτονομία όταν όλα τα συστήματα λειτουργούν με 100% φορτίο | ≥ 10 λεπτά |  |  |
| Υ.2.10 | Θα περιλαμβάνει χειροκίνητο μεταγωγικό διακόπτη παράκαμψης (manual bypass) | ΝΑΙ |  |  |
| Υ.2.11 | Δυνατότητα εσωτερικής εφεδρείας Ν+1 ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| Υ.2.12 | Πίνακας ελέγχου με οθόνη υγρών κρυστάλλων | NAI |  |  |
| Υ.2.13 | Web interface | ΝΑΙ |  |  |
| Υ.2.14 | SNMP v1,2,3 | ΝΑΙ |  |  |
| Υ.2.15 | Θα είναι εγκατεστημένο σε δικό του ικρίωμα το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει μελλοντικά όλα τα power modules για την πλήρη υποστηριζόμενη ισχύ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |
| Υ.2.16 | Χρονική διάρκεια | 5 έτη |  |  |
| Υ.2.17 | Απόκριση βλάβης την επόμενη εργάσιμη μέρα από την αναγγελία της βλάβης, εκτός επίσημων αργιών. | NAI |  |  |
| Υ.2.18 | Στον χώρο τον μηχανημάτων (on site) | NAI |  |  |

2.  Πίνακες Απαιτήσεων Λογισμικού

| Λ. Λογισμικό |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| Λ.1 | Λειτουργικό Σύστημα - OS |  |  |  |
| Λ.1.1 | Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί να είναι κάποια κατάλληλη enterprise-level 64-bit, εμπορική ή ανοικτού λογισμικού, διανομή του Linux. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.1.2 | Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με τα προγράμματα και τις βιβλιοθήκες ανάπτυξης και εκτέλεσης εφαρμογών παράλληλης επεξεργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.1.3 | Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με το παράλληλο σύστημα αρχείων για τους κόμβους που το χρησιμοποιούν. | NAI |  |  |
| Λ.1.4 | Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει όλους τους απαραίτητους οδηγούς και προγράμματα για την εγκατάσταση και χρήση του των συσκευών αποθήκευσης για τους κόμβους που συνδέονται σε αυτές. | NAI |  |  |
| Λ.1.5 | Η διανομή Linux θα πρέπει να έχει έναν ορίζοντα εξέλιξης και υποστήριξης τουλάχιστον 5 ετών μέσα στο οποίο θα γίνονται διαθέσιμες ενημερώσεις ασφάλειας, διόρθωσης σφαλμάτων και βελτίωσης απόδοσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.1.6 | Σε περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα δεν έχει επίσημη υποστήριξη από τον κατασκευαστή του θα πρέπει ο ανάδοχος να αναλάβει την 5ετή υποστήριξή του αντικατάστασή του με διορθωμένη έκδοση ή με άλλο ισάξιο λογισμικό. | NAI |  |  |
| Λ.2 | Παράλληλο Σύστημα Αρχείων (PFS) |  |  |  |
| Λ.2.1 | Λογισμικό παράλληλου συστήματος αρχείων όπως Lustre, GPFS, BeeGFS κ.ο.κ. που να λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.2.2 | Θα πρέπει να προσφέρει συνολικό προσωρινό αποθηκευτικό χώρο (scratch space) | >= 48TB |  |  |
| Λ.2.3 | Θα πρέπει να είναι συμβατό με το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.2.4 | Θα πρέπει να είναι συμβατό με την αρχιτεκτονική του συστήματος. | NAI |  |  |
| Λ.2.5 | Θα πρέπει να προσφέρει γραφικό περιβάλλον για τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης και παρακολούθησης του. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.2.6 | Θα πρέπει να έχει δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη περισσότερων κόμβων και δίσκων. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.2.7 | Θα πρέπει να έχει 5ετή υποστήριξη από τον κατασκευαστή εάν είναι διαθέσιμη αλλιώς θα πρέπει ο ανάδοχος να προσφέρει 5ετή υποστήριξη για αντικατάστασή του με διορθωμένη έκδοση ή με άλλο ισάξιο λογισμικό. | NAI |  |  |
| Λ.3 | Λογισμικό Διαχείρισης (cluster management) |  |  |  |
| Λ.3.1 | Εξειδικευμένο λογισμικό τύπου cluster management για διαχείριση και παρακολούθηση του όλου συστήματος (υλικό, λογισμικό, χρήστες). | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.3.2 | Δυνατότητα παρακολούθησης συμβάντων και ιστορικού. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.3.3 | Θα πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση του λογισμικού που βρίσκεται εγκατεστημένο στους κόμβους του συστήματος και να επιτρέπει την εφαρμογή ενημερώσεων και διορθώσεων στο λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.3.4 | Δυνατότητα εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος στους υπολογιστικούς κόμβους. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.3.5 | Δυνατότητα εγκατάστασης λογισμικού στους υπολογιστικούς κόμβους, | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.3.6 | Δυνατότητα παρακολούθησης επεξεργαστών, μνήμης, αποθηκευτικού χώρου, δικτύου, λειτουργικού συστήματος κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.3.7 | Θα προσφέρει γραφικό περιβάλλον για τις λειτουργίες διαχείρισης και την παρακολούθηση του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.3.8 | Θα έχει 5ετή υποστήριξη από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.4 | Χρονοπρογραμματιστής εργασιών (job scheduler) |  |  |  |
| Λ.4.1 | Λογισμικό job scheduler που θα αναλαμβάνει την διαχείριση των εργασιών που στέλνονται από τους χρήστες για εκτέλεση στους υπολογιστικούς κόμβους. | NAI |  |  |
| Λ.4.2 | Θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο με το λογισμικό διαχείρισης. | NAI |  |  |
| Λ.4.3 | Θα δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές να επιβάλλουν περιορισμούς χρήσης στους υπολογιστικούς πόρους ανά χρήστη. | NAI |  |  |
| Λ.4.4 | Θα επιτρέπουν την αποστολή εργασιών από τον LoginNode στον οποίο θα είναι εγκατεστημένα τα αντίστοιχα εργαλεία του job scheduler. | NAI |  |  |
| Λ.4.5 | Θα πρέπει να έχει 5ετή υποστήριξη από τον κατασκευαστή εάν είναι διαθέσιμη αλλιώς θα πρέπει ο ανάδοχος να προσφέρει 5ετή υποστήριξη για αντικατάστασή του με διορθωμένη έκδοση ή με άλλο ισάξιο λογισμικό. | NAI |  |  |
| Λ.5 | Μεταγλωττιστές και Βιβλιοθήκες. |  |  |  |
| Λ.5.1 | Θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος GNU compiler collection μαζί με debuggers και profilers. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.5.2 | Θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες οι εξής βιβλιοθήκες ανάπτυξης παράλληλων εφαρμογών - MPI 1.2 και 2.2 - OpenMP 3.1 - ZeroMQ | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.5.3 | Πρέπει να υποστηρίζεται η ανάπτυξη, μεταγλώττιση και εκτέλεση εφαρμογών στις παρακάτω γλώσσες - Fortran 77 (X3.9-1978), 90 (SO/IEC 1539:1991), 95 (ISO/IEC 1539-1:1997) και 2003 • (ISO/IEC 1539-1:2004), - C (ISO/IEC 9899:1999), - C++ (ISO/IEC 14882:1998), - Python 2.6, 2.7 και 3.3, 3.4, 3.6 - Java SE 6, 7 και 8. - Perl 5 και 6 - Tcl/Tk 8.5.5 και 8.6 - R - Ruby 1.9x | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.5.4 | Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει στο σύστημα όλες τις απαραίτητες μαθηματικές βιβλιοθήκες τις οποίες ο κατασκευαστής προσφέρει για τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική CPU της υποδομής π.χ. Intel MKL για τους επεξεργαστές των αντίστοιχων εταιρειών | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.5.5 | Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής Επιστημονικές Βιβλιοθήκες - FFTW - AMD - BLAS και GotoBLAS - LAPACK - GNU Scientific Library | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.5.6 | Θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής βιβλιοθήκες διαχείρισης επιστημονικών αρχείων - ΗDF5, - NetCDF, - GRIB. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.6 | Λογισμικό Αντιγράφων Ασφαλείας |  |  |  |
| Λ.6.1 | Λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας των αποτελεσμάτων της ανάλυσης σε μαγνητικές ταινίες στο TapeLib. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.6.2 | Θα πρέπει να είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που θα είναι εγκατεστημένο στους διαχειριστικούς κόμβους και στον ΒackupServer. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.6.3 | Θα πρέπει να είναι συμβατό με το σύστημα διαχείρισης μαγνητικών ταινιών TapeLib. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.6.4 | Δυνατότητα για προσδιορισμό αυτοματοποιημένων εργασιών backup σύμφωνα με κάποιο προγραμματισμό ή και λήψη backup κατ' απαίτηση (on demand) | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.6.5 | Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής ταινίας όταν είναι απαραίτητο. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.6.6 | Παραγωγή αναφορών για τις εργασίες backup που εκτελέστηκαν / απέτυχαν. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.6.7 | Διατήρηση ιστορικού για τις εργασίες backup που εκτελέστηκαν. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.6.8 | Διατήρηση καταλόγου εργασιών που εκτελέστηκαν με δυνατότητα αναζήτησης των εγγραφών. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.6.9 | Δυνατότητα επαναφοράς δεδομένων από κάποιο backup που υπάρχει στον κατάλογο. | ΝΑΙ |  |  |
| Λ.6.10 | Θα πρέπει να προσφέρει γραφικό περιβάλλον με δυνατότητα για - Εκτέλεση εργασιών backup - Παρακολούθηση της κατάστασης του προγράμματος. - Ιστορικό εργασιών backup - Παρακολούθηση εξέλιξης εργασιών backup. | ΝΑΙ |  |  |

3.  Πίνακας Γενικών Όρων Σύμβασης

| Ο. Γενικοί Όροι Σύμβασης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| Ο.1 | Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο.2 | Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συμβατότητα όλου του προσφερόμενου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο.3 | Το όλο σύστημα θα παραδοθεί σε λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο.4 | Για όλα τα εμπορικά λογισμικά θα πρέπει να παραδοθούν στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. οι άδειες χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο.5 | H έκδοση των αδειών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία του Ιδρύματος: BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION ACADEMY OF ATHENS ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 4 SORANOU EPHESSIOU, 115 27 ATHENS, GREECE ΣΩΡΑΝΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ 4, 115 27 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ | ΝΑΙ |  |  |
| Ο.6 | Το λογισμικό, όπου είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τη νομική μορφή και τις δραστηριότητες του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., θα αγορασθεί σε ακαδημαϊκή έκδοση. | ΝΑΙ |  |  |

4.  Πίνακας Απαιτήσεων για τον Ανάδοχο

| Η. Ανάδοχος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| Η.1 | Ο ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Προς απόδειξη των ανωτέρω να δοθεί μια αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του αναδόχου: -Επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης -Τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης -Προϊόντα και υπηρεσίες -Μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.2 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποτελεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας στην ελληνική αγορά και προς επιβεβαίωση να καταθέσει σχετική βεβαίωση. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.3 | Να δοθεί περιγραφή των μέτρων, ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης έργων προμήθειας και εγκατάστασης υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων, κέντρων δεδομένων και υπηρεσιών, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας). | ΝΑΙ |  |  |

5.  Πίνακες Απαιτήσεων Τεχνικής Υποστήριξης

| E. Εγγύηση - Υποστήριξη |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| E.1 | Γενικά |  |  |  |
| E.1.1 | Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, στο σύνολο του εξοπλισμού (υλικού-λογισμικού). | >= 5 έτη |  |  |
| E.1.2 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει δωρεάν την ευθύνη συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και παροχής ανταλλακτικών του προσφερόμενου συστήματος, καθ’ όλη την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Οποιαδήποτε επιπλέον κόστη προκύψουν θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| E.1.3 | Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης μέσω ολοκληρωμένου βλαβοληπτικού κέντρου που πρέπει να διαθέτει. | ΝΑΙ |  |  |
| E.1.4 | Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που έχουν να κάνουν με την απάντηση σε ερωτήματα - τεχνικά ζητήματα με την επίλυση προβλημάτων, αποκατάσταση βλαβών για το υλικό και το λογισμικό καθ’ όλη την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| E.1.5 | Η αναγγελία της βλάβης, δυσλειτουργίας ή σφάλματος θα γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). | ΝΑΙ |  |  |
| E.1.6 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος να λαμβάνει αιτήματα τεχνικής υποστήριξης όλες τις εργάσιμες ημέρες (καθημερινές Δευτέρα - Παρασκευή) και ώρες (9:00 – 17:00) εκτός επίσημων αργιών. | ΝΑΙ |  |  |
| E.1.7 | Ο χρόνος απόκρισης σε περίπτωση βλάβης, δυσλειτουργίας ή σφάλματος θα πρέπει να μην υπερβαίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Next Business Day) από την αναγγελία, ώστε ο ανάδοχος να ενεργοποιήσει διαδικασίες διάγνωσης και αποκατάστασης της βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |
| E.1.8 | Σε περίπτωση βλάβης, δυσλειτουργίας ή σφάλματος εντός της εγγυήσεως, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εμφανιστεί στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. στο χώρο του συστήματος, να επιδιορθώσει τη βλάβη ή να αντικαταστήσει ό,τι απαιτείται (Οn Site). | ΝΑΙ |  |  |
| E.1.9 | Σε περίπτωση που ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης, δυσλειτουργίας ή σφάλματος έχει υπερβεί τις τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την αναγγελία της βλάβης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιδιορθώσει (μέσω επισκευής) ή να αντικαταστήσει προσωρινά (ή μόνιμα) τον προβληματικό εξοπλισμό με άλλο καινούργιο της ίδιας τουλάχιστον απόδοσης και προδιαγραφών και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών. | ΝΑΙ |  |  |
| E.1.10 | Έλεγχος και εργασίες καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης στο σύνολο του εξοπλισμού, (υλικού και λογισμικού) από τον ανάδοχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. | Πλάνο από τον ανάδοχο |  |  |
| E.1.11 | Οι παραπάνω εργασίες αφορούv: -Επισκευή ή αντικατάσταση προβληματικού υλικού και εξαρτημάτων με μηχανικό στο χώρο του εξοπλισμού (On-Site). -Επιδιόρθωση προβλημάτων λογισμικού που δημιουργούν ανωμαλίες στη λειτουργία. -Εκτέλεση διαγνωστικών προγραμμάτων για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των μονάδων του συστήματος. -Αναβαθμίσεις και παραμετροποιήσεις λογισμικού. -Καθαρισμός συσκευών. -Έλεγχος καλωδίωσης, επαφών και τροφοδοσίας. -Έξοδα μετακίνησης, ανταλλακτικών και εργασίας. -Ότι άλλο ζητείται στα εγχειρίδια των συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| E.1.12 | Σε περίπτωση που το έργο δεν υλοποιηθεί από τον ίδιο τον κατασκευαστή του συνόλου του υλικού που έχει να κάνει με τα συστήματα υπολογισμού και αποθήκευσης θα πρέπει να περιληφθεί η γραπτή δέσμευση της παραγράφου 10.4 του Παραρτήματος Ι της παρούσας. | ΝΑΙ |  |  |
| E.2 | Υλικό (Hardware) |  |  |  |
| E.2.1 | Αφορά όλο το υλικό από όλα τα υποσυστήματα του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους αντίστοιχους πίνακες. | ΝΑΙ |  |  |
| E.2.2 | Τα είδη που αποτελούν το υλικό θα πρέπει να μην είναι μεταχειρισμένα και να βρίσκονται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τους την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή τους ή να βρίσκονται στην κατάσταση End Of Life. Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που να το αποδεικνύουν. | ΝΑΙ |  |  |
| E.2.3 | Ο ανάδοχος θα πρέπει, να προσφέρει δωρεάν και να εγκαθιστά τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις και αναβαθμίσεις που έχουν προκύψει στο υλικόλογισμικό (firmware) των συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| E.2.4 | Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, η επιδιόρθωση γίνεται είτε μέσω επισκευής του εξοπλισμού είτε μέσω αντικατάστασης αυτού με καινούργιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άμεσα το νέο μηχάνημα, θα γίνεται αντικατάσταση με ένα διαθέσιμο μηχάνημα ίσων ή μεγαλύτερων δυνατοτήτων και αντικαθίσταται με το νέο (καινούργιο) μόλις υπάρχει η δυνατότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| E.2.5 | Όλες οι εγγυήσεις και η υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| E.3 | Λογισμικό (Software) |  |  |  |
| E.3.1 | Θα πρέπει να περιλαμβάνει: - Το λειτουργικό σύστημα (OS). - Το παράλληλο σύστημα αρχείων. - Το λογισμικό διαχείρισης. - Τον χρονοπρογραμματιστή εργασιών. - Το λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας. - Το σύστημα αρχείων χρηστών. | ΝΑΙ |  |  |
| E.3.2 | Δωρεάν αναβάθμιση από τον ανάδοχο κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας στην πιο πρόσφατη έκδοση του εκάστοτε λογισμικού με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας, της απόδοσης, της λειτουργικότητας και την αποκατάσταση σφαλμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| E.3.3 | Σε περίπτωση σφάλματος ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να γίνει διόρθωση ή αντικατάσταση του με διορθωμένη έκδοση ή με άλλο ισάξιο λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| E.3.4 | Όλες οι εγγυήσεις και η υποστήριξη για τα εμπορικά λογισμικά θα πρέπει να προσφέρονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |

6.  Πίνακες Απαιτήσεων Λοιπών Υπηρεσιών

| Ζ. Εγκατάσταση – Τεκμηρίωση – Εκπαίδευση - Δοκιμές |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή/Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| Ζ.1 | Εγκατάσταση |  |  |  |
| Ζ.1.1 | Η εγκατάσταση του εξοπλισμού & λογισμικού να εκτελεστεί από τον ανάδοχο ή εγκεκριμένο από αυτόν υπεργολάβο | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.2 | Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρχική προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος στο σύνολο του (υλικό και λογισμικό). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.3 | Το όλο σύστημα θα πρέπει να τοποθετηθεί και να εγκατασταθεί στον χώρο λειτουργίας όπως θα υποδείξουν τα αρμόδια όργανα του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.4 | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη μεταφορά, εγκατάσταση του συστήματος στο χώρο λειτουργίας του και της προσαρμογής του ώστε να είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί παραγωγικά εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.5 | Σε ότι αφορά το λογισμικό, ο ανάδοχος θα πρέπει εκτός από την εγκατάσταση να ολοκληρώσει και την προσαρμογή του λογισμικού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υπολογιστικής υποδομής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, σύστημα αρχείων, μεταγλωττιστές κ.ο.κ). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.6 | Θα περιλαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα παρελκόμενα (καλώδια δικτύου, τροφοδοσίας κλπ) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.7 | Το σύστημα θα πρέπει να συνδεθεί δικτυακά και στην υπάρχουσα δομημένη καλωδίωση μέσω των ενεργών συσκευών που ήδη βρίσκονται στον χώρο λειτουργίας του. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.8 | Όλα τα καλώδια της υποδομής θα πρέπει να τοποθετηθούν με οργάνωση και να υπάρχει σήμανση για την ταυτοποίηση τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.9 | Θα πρέπει να εγκατασταθούν οι τελευταίες, ενημερωμένες, σταθερές εκδόσεις του υλικολογισμικού (firmware) των συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.10 | Να αναφερθούν το όνομα, έκδοση, κατασκευαστής, τύπος, χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού ή/και να γίνει αναφορά σε τυχόν επιμέρους υποσυστήματα λογισμικού ή/και εφαρμογές ή/και third party software που συνθέτουν την προσφερόμενη λύση. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.11 | Θα πρέπει να εγκατασταθούν οι τελευταίες, ενημερωμένες, σταθερές εκδόσεις του εκάστοτε λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.1.12 | Όπου δεν αναφέρεται σαφώς έκδοση λογισμικού, θα πρέπει να προσφερθεί και παραδοθεί η νεότερη έκδοση, αρκεί να είναι συμβατή με το σύνολο του υπάρχοντος και του προσφερόμενου υλικού και λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2 | Τεκμηρίωση |  |  |  |
| Ζ.2.1 | Ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής θα πρέπει να παραδώσει τεκμηρίωση της όλης λύσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2.2 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει πλήρη τεκμηρίωση του συστήματος σε έντυπη και επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2.3 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει πλήρη και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για κάθε υλικό και λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2.4 | Θα πρέπει να παραδοθεί τεκμηρίωση που θα είναι προσαρμοσμένη στην συγκεκριμένη εγκατάσταση θα περιγράφει την δομή του υπολογιστικού συστήματος και θα αναφέρει τις ρυθμίσεις και τις παραμετροποιήσεις που έγιναν κατά την εγκατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2.5 | Η τεκμηρίωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση του όλου συστήματος, των υποσυστημάτων που το αποτελούν, την λειτουργία τους και την μεταξύ τους διασύνδεσή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2.6 | Η τεκμηρίωση θα περιλαμβάνει την φυσική τοποθέτηση των συσκευών στο κάθε ικρίωμα καθώς και τις συνδέσεις μεταξύ τους (ηλεκτρολογικές, δικτύου, δεδομένων). | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2.7 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή αναλυτική τεκμηρίωση των ρυθμίσεων όλου του εξοπλισμού του δικτύου και ειδικότερα των μεταγωγέων, των ελεγκτών συστοιχίας δίσκων και των καρτών δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2.8 | Ο ανάδοχος θα παραδώσει στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Excel) τους σειριακούς αριθμούς για κάθε διακριτή συσκευή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2.9 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή οδηγίες χρήσης, εγκατάστασης και διαχείρισης όλων των απαιτούμενων λογισμικών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2.10 | Το λογισμικό θα παραδοθεί με μία πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων χρήσης (όπου υπάρχουν) και οπτικών μέσων (CD / DVD) εγκατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3 | Εκπαίδευση |  |  |  |
| Ζ.3.1 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει και να υλοποιήσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του συστήματος, συντήρησης του υλικού και υποστήριξης ανάπτυξης εφαρμογών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3.2 | Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει τη διαχείριση τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού του συστήματος. Τις ενέργειες συντήρησης, διαχείρισης και αντικατάστασης υλικού, με εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού και η πραγματοποίησή τους δεν ακυρώνει την εγγύηση του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3.3 | Έμφαση θα πρέπει να δοθεί: - Στη λειτουργία του UPS - Σε γενικές εργασίες διαχείρισης cluster - Στην αναλυτική επισκόπηση του λογισμικού διαχείρισης. - Στην παρακολούθηση της κατάστασης του εξοπλισμού και στην διάγνωση προβλημάτων. - Στη διαχείριση χρηστών. - Στην υποβολή διεργασιών στο σύστημα προς υπολογισμό και κατανομή πόρων σε αυτές. - Στην υποστήριξη προς τους τελικούς χρήστες για την ανάπτυξη εφαρμογών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3.4 | Ελάχιστος αριθμός ατόμων που θα εκπαιδευτούν από τον ανάδοχο | 3 |  |  |
| Ζ.3.5 | Ελάχιστη χρονική διάρκεια εκπαίδευσης | 5 ημέρες |  |  |
| Ζ.3.6 | Η εκπαίδευση θα γίνει στον χώρο λειτουργίας του συστήματος ή σε άλλους χώρους του I.IB.E.A.A | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.4 | Δοκιμές |  |  |  |
| Ζ.4.1 | Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παραμετροποίησης του όλου συστήματος, ο ανάδοχος σε συνεργασία με το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. θα πρέπει να εκτελέσει μια σειρά δοκιμών και ελέγχων για να επιβεβαιωθεί η ορθή εγκατάσταση και λειτουργία του υλικού και του λογισμικού στο σύνολο τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.4.2 | Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: - Επιβεβαίωση ότι όλα τα υποσυστήματα υλικού είναι ορθά εγκατεστημένα και συνδεδεμένα. - Έλεγχος του εγκατεστημένου λογισμικού και επιβεβαίωση της πληρότητας και ορθής λειτουργίας του. - Εκτέλεση δοκιμών που αφορούν δημιουργία χρήστη, ρύθμιση quotas, σύνδεση σε login node μέσω δικτύου, - Εκτέλεση δοκιμών συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας για να επιβεβαιωθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία του υλικού και του λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.4.3 | Θα πρέπει να εκτελεστεί ολοκληρωμένα και με επιτυχία η ανάλυση δεδομένων που θα προκύψουν από έναν πλήρη κύκλο λειτουργίας των ΜΑΓ, η εγγραφή των αποτελεσμάτων στα μέσα αποθήκευσης καθώς και η επαναφορά τους από αυτά. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.4.4 | Από τον λειτουργικό έλεγχο θα προκύψει η τελική παραμετροποίηση του εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) διασφαλίζοντας την ποιοτική λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.4.5 | Για την οριστική παραλαβή θα πρέπει να μεσολαβήσει περίοδος δοκιμών, ελέγχων και καλής λειτουργίας η οποία θα ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από το πέρας της εγκατάστασης και παραμετροποίησης των υπολογιστικών συστημάτων στο σύνολο τους και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. | ΝΑΙ |  |  |